ООО «Институт территориального планирования

«ГРАД»

проект системы

градостроительного кадастра октябрьского района

ХМАО-югры

Генеральный план

Проект планировки и межевания

Муниципальное образование

городское поселение талинка

пояснительная записка

проект системы градостроительного кадастра

октябрьского района ХМАО-югры

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ Талинка

Генеральный план

Проект планировки и межевания

Пояснительная записка

Заказчик: Управление капитального строительства администрации

Октябрьского  района ХМАО-ЮГРЫ

Договор: № 163/05 от 05.07.06 г.

Исполнитель: ООО «Институт территориального планирования «Град»

Шифр: КП 1005-06

Генеральный директор _________________________________ А.Н. Береговских

Зам. Генерального директора

по производству            _________________________________ 	М.Н. Дузенко

Зам. Генерального директора

по правовым вопросам _________________________________ Д.В. Шинкевич

Главный архитектор     _________________________________ 	И.Г. Стуканева

Главный инженер         _________________________________ 	С.В. Фигуренко

Омск 2007

СОДЕРЖАНИЕ:

1	Введение. Цель и задачи проекта.	5

2	Природные условия и ресурсы территории.	7

2.1	Геологическое строение	7

2.2	Рельеф	7

2.3	Климат	7

2.4	Гидрография	9

2.5	Инженерно-геологические условия.	9

3	Комплексная оценка и основные проблемы развития территории.	10

3.1	Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения.	10

3.2	Предприятия промышленности.	13

3.3	Жилищная сфера.	14

3.4	Социальная сфера.	19

3.5	Транспортное обеспечение территории.	22

3.5.1	Внешний транспорт.	22

3.5.2	Улично-дорожная сеть.	22

3.6	Коммунальное обслуживание.	23

3.6.1	Водоснабжение.	23

3.6.2	Водоотведение (канализация).	24

3.6.3	Теплоснабжение.	25

3.6.4	Газоснабжение.	26

3.6.5	Связь и информатизация.	27

3.6.6	Электроснабжение.	27

3.7	Анализ муниципальной правовой базы городского поселения в области землепользования и застройки	30

3.8	Анализ наличия земель различных категорий и обоснование их перевода в земли населенных пунктов	31

4	Архитектурно-планировочная организация территории.	34

4.1	Планировочная организация территории.	34

5	Основные решения генерального плана.	38

5.1	Жилищная сфера.	38

5.2	Социальная сфера.	49

5.3	Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть.	57

5.4	Инженерное оборудование территории.	58

5.4.1	Водоснабжение.	58

5.4.2	Водоотведение (канализация).	60

5.4.3	Теплоснабжение.	62

5.4.4	Газоснабжение.	91

5.4.5	Связь и информатизация.	91

5.4.6	Электроснабжение.	92

5.5	Охрана окружающей среды.	96

5.5.1	Охрана атмосферного воздуха от загрязнений.	98

5.5.2	Охрана и рациональное использование водных ресурсов.	98

5.5.3	Охрана и рациональное использование почв.	99

6	Зонирование территории.	101

7	Основные технико-экономические показатели проекта.	105

8	Инженерно-технические мероприятия го и чс.	115

8.1	Оценка имеющихся инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС.	115

8.1.1	Местоположение объекта градостроительной деятельности. Сведения о природно-климатических условиях в районе расположения.	115

8.1.2	Основные характеристики объекта градостроительной деятельности.	115

8.1.3	Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения и ЧС на функционирование поселения.	115

8.1.4	Основные показатели по существующим ИТМ ГОЧС, отражающие состояние защиты населения и территории поселения в военное и мирное время на момент разработки генерального плана.	115

8.2	Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС.	116

8.2.1	Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования поселения, защите его населения и территорий в военное время и в ЧС техногенного и природного характера.	116

- Введение. Цель и задачи проекта.

Генеральный план городского поселения Талинка выполнен в соответствии с договором  № 163/05 от 05.07.06 г. и техническим заданием на проектирование, выданным Управлением капитального строительства администрации Октябрьского района ХМАО-ЮГРЫ.

Генеральный план выполнен в соответствии со следующими законодательными и нормативными документами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Закон Российской Федерации от 21.02.1992№ 2395-1 «О недрах»;

- Постановление Госстроя Российской Федерации от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- Постановление Госстроя СССР от 16.05.1989 № 78 «Об утверждении СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.04.2003 № 38 «О введении в действии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.04.2007 № 39-оз «О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»;

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.11.2004 № 63-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.05.2000 № 26-оз «О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»;

- Концепция градостроительного планирования территории Ханты-Мансийского автономного округа. НИИП градостроительства. Санкт-Петербург, 2002 год.

Цель работы – разработка генерального плана г. п. Талинка в соответствии с федеральным градостроительным законодательством как основы для разработки Правил землепользования и застройки, а также создания информационно-аналитических ресурсов в системе градостроительного кадастра.

Основные задачи проекта:

- На основе анализа параметров жилой среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения выявление проблем градостроительного развития территории г. п. Талинка.

- Разработка разделов генплана в соответствии с требованиями новейшего законодательства: градостроительное зонирование, программы мероприятий реализации генерального плана.

- Создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения Mapinfo.

- Природные условия и ресурсы территории.

  - Геологическое строение

В геологическом отношении территория сложена глубокозалегающими палеозойскими и мезозойскими пародами, представленными песчаниками, алевролитами, аргиллитами и глинами, перекрытыми мощной толщей осадочных пород эоцен-олигоценового возраста.

Они представлены переслаиванием песков, глин, алевролитов и мергелей. Эти отложения в свою очередь перекрыты флювиогляциальными, озерно-аллювиальными, аллювиальными и болотными отложениями четвертичного возраста, однотипными по литологическому составу, представленному суглинками, супесями, песками и гравийными прослоями.

Болотные отложения залегают с поверхности на заболоченных участках, представлены торфом мощностью от 0,5 до 6 м, иногда более.

Комплекс современных аллювиальных отложений довольно однообразен. В его строении основная роль принадлежит русловой и пойменной фации. Русловая фация представлена песками, зернистость которых уменьшается вверх по разрезу. Пойменная фация сложена глинами, суглинками, супесями. Алмовиальные и флювиогляциональные отложения представлены суглинками, супесями, глинами, песками различной крупности и гравийными грунтами.

Все вышеописанные разновидности грунтов находятся в сложном взаимоотношении, часто замещая друг друга.

  - Рельеф

Район поселка Талинка расположен в долине реки Обь. Рельеф территории полого-холмисто-увалистый, местами ступенчатый, сформирован ледниковой и вводно-ледниковой деятельностью и расчленен местной гидросетью.

  - Климат

Рассматриваемый район расположен в климатическом подрайоне I, в зоне с резким континентальным климатом, холодной продолжительной зимой, теплым коротким летом.

На состояние атмосферы преобладающее влияние оказывает западная циркуляция. В ветровом режиме четко выражены муссонообразные ветры: зимой дующие с охлажденного материка на океан, летом – с океана на сушу.

При этом наибольшая повторяемость ( 21% ) приходится на ветры юго-западного направления, дующие вдоль оси долины. Значительная повторяемость ( 20% ) приходится на северные ветры и несколько меньшая ( 15%) на южные.

Среднегодовая скорость ветра 2-2,5 м/с, летом до 5м/с, максимальная 5% обеспеченности - 28 м/с.

За зиму насчитывается 28-40 метельных дней, в среднем 4 раза в зиму – бураны при скорости 15 м/с, вызывающие снежные заносы высотой до З м. С апреля по октябрь сильные ветры северного направления 7-9 м/с с порывами 20-34 м/с. При ливнях наблюдается шквальный ветер до 40 м/с.

Особенностью климатических условий является наличие температурных инверсий, как приземных, так и приподнятых в свободной атмосфере (в нижнем 2х км слое). Характерным признаком инверсионного состояния атмосферы является безветрие или очень слабый ветер. При этом происходит накопление водяных паров, продуктов сгорания топлива и прочее, что приводит к образованию густых туманов. Наибольшая мощность инверсий наблюдается в ноябре – феврале. Продолжительность туманов зимой до несколько суток, летом – до суток. За год насчитывается 20-30 суток с туманами.

Среднегодовая температура воздуха составляет - 2… - 3° С. Самый холодный месяц январь со среднемесячной t -14… -32 °С, самый теплый месяц июль со среднемесячной 
t +10…+20 °С, абсолютный минимум -54 °С, абсолютный максимум + 34 °С.

В начале и конце зимы наблюдаются оттепели до +13 °С. Летом возможны заморозки. Разница между дневной и ночной температурой может достигать 25°С. После 20 октября устанавливается отрицательная температура.

Влажность воздуха за год составляет 75%, в холодный период увеличивается до 90%, в теплый уменьшается до 65%.

Среднемесячная относительная влажность воздуха в июле > 75%

Осадки выпадают преимущественно в теплый период года (до 78%) в виде моросящих дождей или сильных ливней. За год в сумме выпадает 588 мм. Суточный максимум достигает 70мм. Летом в месяц бывает 11-14 дней с дождями, из них 7-9 с ливнями. Зимой 15-20 дней в месяц со снегом или снежной крупой.

Внутригодовое распределение осадков в год 95% обеспеченности.

Снежный покров появляется в начале октября. Устойчивый снежный покров устанавливается в третьей декаде октября и сохраняется 190-200 дней до третьей декады мая. Высота  снежного покрова, в среднем, 50-55 см. Максимальная до 100 см.

Нормативная глубина промерзания составляет для глинистых грунтов 2,4 м, песчаных 2,9 м.

  - Гидрография

Гидрографическая сеть района представлена рекой Ендырь.

Берега песчаные с умеренной степенью деформации. Дно песчаное с примесью гравия. Глубина в межень 1-1,5 м. Скорость течения – 0,6 м/сек.

Питается река преимущественно талыми снеговыми водами, существенную роль играют также дождевое и грунтовое питание.

Четко выражен весенний паводок и устойчива зимняя межень.

В годовом ходе уровней отмечается весеннее повышение во второй половине апреля и продолжается 50-60 дней; подъем составляет 3-4 м, в многоводные годы до 5,5 м.

Пик половодья приходится на начало мая. Короткая летняя межень прерывается дождевыми паводками и стоит до середины сентября.

Ледообразование начинается с середины сентября. Зимняя межень 180-200 дней. Ледостав устойчивый, завершается ледоходом в первой половине мая в течение 4-5 дней.

  - Инженерно-геологические условия.

Большая часть территории поселка представляет собой всхолмленную ледниковую равнину, сложенную ледниковыми и водноледниковыми отложениями, состоящими из суглинков, супесей и песков. Глины встречаются редко, в виде линз.

Супеси и суглинки от твердой до мягкопластичной консистенции с прослоями и гнездами песка и с включением гравия, гальки, валунов.

Подмыв береговых склонов приводит к обрушению блоков суглинистых грунтов и к оползанию песков.

Подтоплению грунтовыми водами подвержены пойменные и частично территории первой надпойменной террасы. Глубина залегания грунтовых вод до 2-х м от поверхности земли. Ориентировочно амплитуда колебания уровня грунтовых вод по данным различных наблюдений составляет 1,5-2 м.

- Комплексная оценка и основные проблемы развития территории.

Комплексная оценка проводится с целью определения градостроительной ценности территории населенного пункта. В своем составе комплексная оценка территории содержит характеристики природно-ресурсного потенциала территорий, обеспеченности транспортной, инженерной, социальной и производственной инфраструктурами, а также экологического состояния села.

Состояние жилищно-социального и промышленного комплекса непосредственно влияет на градостроительную ценность территорий.

При выполнении этого раздела выявляются территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности – территории заповедных зон и особо охраняемых природных территорий; историко-культурных комплексов и объектов; зон залегания природных ископаемых; санитарных, защитных и санитарно-защитных зон; водоохранных зон и прибрежных защитных полос; территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; иные зоны, установленные в соответствии с законодательством.

  - Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения.

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки тенденций экономического роста территории. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал того или иного региона. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать численность и структуру занятых, объемы жилой застройки и социально-бытовой сферы.

Расчет численности населения п.г.т. Талинка на период до 2026 г. производился на основе предоставленных данных об общей численности населения в 2005 г., сведений о естественном движении населения в п.г.т. Талинка в 1996-2004 гг., сведений о миграции в населенном пункте в 2004-2005 гг.

Прогнозирование численности населения п.г.т. Талинка на период до 2026 г. осуществлялось на основе следующей методики.

В качестве базового периода прогнозирования был установлен 2005 г. Существующая модель прогнозирования численности населения по половозрастному составу предполагает деление населения по возрастам с шагом в один год. Однако данные 2005 г. о половозрастном составе населения в п.г.т. Талинка отсутствуют. В связи с этим, численность населения п.г.т. Талинка в 2005 г. (5615 человек) была разбита на три основные возрастные группы (младше трудоспособного возраста, трудоспособного возраста и старше трудоспособного возраста) в пропорции 30%, 60% и 10% соответственно. С демографической точки зрения, такая пропорция считается типичной для условной популяции. Затем полученные основные возрастные группы были разбиты на однолетние в предположении, что внутри каждой из основных возрастных групп численность населения распределена по отдельным возрастам равномерно. Полученная половозрастная структура численности населения 2005 г. послужила основой для прогнозирования численности населения на период до 2026 г.

Изменение численности населения в каждой из выделенных возрастных групп определяется с помощью коэффициента дожития, который представляет собой вероятность того, что с наступлением следующего года человек перейдет в следующую возрастную группу (то есть, учитывается фактор смертности). Коэффициент дожития людей возраста (х+1) умножается на численность населения возраста (х), и это произведение будет отражать численность населения возраста (х+1) в следующем году. Расчет ведется отдельно для мужчин и для женщин. В модели были использованы коэффициенты дожития, рассчитанные по таблицам смертности по России за 2001 год и скорректированные с учетом смертности в п.г.т. Талинка в период 2001 – 2005 гг.

Для определения численности новорожденных на каждый из прогнозируемых лет используется специальный коэффициент рождаемости. Умножением специального коэффициента рождаемости на численность женщин в возрасте 15-49 лет получаем численность новорожденных на следующий год. Примем соотношение новорожденных мальчиков и девочек примерно равным 1:1. В рамках предлагаемого прогноза специальный коэффициент рождаемости, учитывающий среднее значение численности новорожденных за период 2001-2005 гг. и составляющий примерно 0,046, принимается за константу в течение расчетного срока.

Определим механический прирост (сальдо миграции) населения в п.г.т. Талинка в расчетный период. Учитывая данные о миграции в 2004-2005 гг., будем считать, что в период с 2006 по 2026 гг. ежегодный чистый приток населения будет составлять 40 человек. В рамках существующей модели необходимо определить половозрастной состав миграции. Допустим, что ежегодная численность мигрантов в населенный пункт распределена  равномерно между однолетними возрастными группами от 25 до 44 года. Также предположим, что количество мигрирующих мужчин и женщин одинаково. Тогда половозрастной состав сальдо миграции населения в п.г.т. Талинка можно представить следующим образом (табл. 1):

Половозрастной состав ежегодного сальдо миграции населения

в п.г.т. Талинка, человек

| Возрастная группа | Сальдо миграции людей одного возраста в каждой группе | Сальдо миграции мужчин одного возраста в каждой группе | Сальдо миграции женщин одного возраста в каждой группе |
| --- | --- | --- | --- |
| 25-34 лет | 2 | 1 | 1 |
| 35-44 лет | 2 | 1 | 1 |

На основании всего вышеизложенного, результаты прогноза численности населения на 2011 г., 2016 г. и 2026 г. по возрастным группам, имеющим ключевое значение для оценки перспектив социально-экономического развития территории, будут выглядеть следующим образом:

Прогноз численности постоянного населения п.г.т. Талинка, человек

| Возрастные группы, используемые при расчете | Факт | Прогноз |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 г. | 2011 г. | 2016 г. | 2026 г. |
| Общая численность населения | 5615 | 6180 | 6635 | 7430 |
| в том числе |  |  |  |  |
| дошкольного возраста (от 0 до 6 лет) | 713 | 479 | 544 | 606 |
| в т.ч. до 1 года | 54 | 75 | 82 | 87 |
| школьного возраста (от 7 до 16 лет) | 1054 | 1091 | 881 | 798 |
| дети в возрасте от 4 до 17 лет | 1465 | 1388 | 1215 | 1129 |
| младше трудоспособного возраста (до 16 лет) | 1685 | 1462 | 1316 | 1331 |
| трудоспособный возраст (от 16 до 59 лет - мужчины, от 16 до 54 лет - женщины) | 3369 | 3765 | 4106 | 4470 |
| старше трудоспособного возраста (с 60 лет - мужчины, с 55 лет - женщины) | 561 | 953 | 1213 | 1629 |

Сведения о распределении  наличного населения п.г.т. Талинка по возрасту в 2011 г., 2016 г. и 2026 г. по сравнению с 2005 г., %, человек

| Возрастные группы, используемые при расчете | Темп прироста |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 г. по отношению к 2005 г. | 2016 г. по отношению к 2005 г. | 2026 г. по отношению к 2005 г. |
| Общая численность населения | 10,06% | 18,17% | 32,32% |
| в том числе |  |  |  |
| младше трудоспособного возраста (до 16 лет) | -13,23% | -21,90% | -21,01% |
| трудоспособный возраст (от 16 до 59 лет - мужчины, от 16 до 54 лет - женщины) | 11,75% | 21,88% | 32,68% |
| старше трудоспособного возраста (с 60 лет - мужчины, с 55 лет - женщины) | 69,88% | 116,22% | 190,37% |

Таким образом, исходя из проведенного анализа, можно сказать, что в течение следующих двадцати трех лет следует ожидать увеличение общей численности населения примерно на 32,3% по сравнению с 2005 г. При этом наиболее существенным будет увеличение численности населения старше трудоспособного возраста. Численность детей сократиться примерно на 21%.

Следует также отметить, что приведенная модель отражает общую динамику изменения численности населения и дает приближенные сведения о возрастной структуре населения. При изменении коэффициента рождаемости или при существенных его колебаниях в течение рассматриваемого периода, итоговая численность наличного населения может быть отлична от расчетной. На реальный результат могут также повлиять изменения в интенсивности миграционных потоков в и из п.г.т. Талинка.

  - Предприятия промышленности.

Отраслевая специализация поселения представлена рядом промышленных предприятий:

- ООО "Кода-Лес" (филиал "Кода-Талинка Лес") представляет лесную промышленность, на территории предприятия расположены производственная база и множество ангаров;

- ООО «КП» - цех по переработке мяса и рыбы, база комплектации, электроцех, база ПРЦЭиО, аккумуляторный цех, сварочный цех, автотранспортное предприятие, РММ, ангары и эстакада-слады;

- МУ «Администрация  п. Талинка» - пилорама, ремонтно-строительный цех, автотранспортный цех;

- ООО "УПНП и КРС" - токарный цех,  мастерские, эстакады;

- ООО "Рембытсервис" - пилорама, эстакада-склад;

- ДРСУ-7 – РММ;

- ООО Геострой - ангары, эстакада-склад;

- Джалилов М. С.  - свинарник, теплицы и столярная мастерская;

- КФХ "Талинка" - сельское хозяйство.

  - Жилищная сфера.

Обеспечение качественным жильем населения городского поселения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение,  полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов (результат - создание дополнительных рабочих мест) – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

1) учет (мониторинг) жилищного фонда,

2) определение существующей обеспеченности жильем населения муниципального образования,

3) установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающие местные условия муниципального образования,

4) организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования,

5) формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Суммарная общая площадь жилищного фонда г.п. Талинка на 2006 г. составляет                 97,55 тыс. кв.м (254 дома). Структура жилищного фонда с привязкой  к проектным планировочным кварталам приведена на рисунке 1. Структура существующего жилфонда по  основным характеристикам приведена на рисунке 2 и в таблице 4.

Структура жилищного фонда п. Талинка на 2006 г.

| Наименование | Этажность | Кол-во домов | Общая площадь, кв.м. | % от общей площади | В т.ч. со степенью износа >60% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Кол-во домов | Общая площадь, кв.м. |
| Одноквартирный жилой дом | 1 | 84 | 8 228 | 8 | - | - |
|  | 2 | 22 | 4 525 | 5 | - | - |
|  | 3 | 11 | 3 459 | 4 | - | - |
| Итого |  | 117 | 16 212 | 17 | - | - |
| Двухквартирный жилой дом | 1 | 7 | 833 | 1 | - | - |
|  | 2 | 4 | 984 | 1 | - | - |
|  | 3 | 1 | 369 | 0 | - | - |
| Итого |  | 12 | 2 186 | 2 | - | - |
| Многоквартирный жилой дом | 2 | 34 | 31 687 | 32 | 10 | 9 825 |
|  | 3 | 2 | 3 007 | 3 | - | - |
|  | 4 | 4 | 6 907 | 7 | - | - |
|  | 5 | 3 | 14 691 | 15 | - | - |
| Итого |  | 43 | 56 292 | 58 | 10 | 9 825 |
| Общежитие | 1 | 19 | 5 233 | 5 | 2 | 1 153 |
|  | 2 | 18 | 15 206 | 16 | 1 | 830 |
| Итого |  | 37 | 20 439 | 21 | 3 | 1 982 |
| Общежитие "ВАХТА" | 2 | 1 | 896 | 1 | - | - |
| Балки |  | 44 | 1 512 | 2 | - | - |
| ВСЕГО |  | 254 | 97 554 | 100 | 13 | 11 808 |

Жилищный фонд представлен индивидуальными, двухквартирными и многоквартирными домами: 17%/2%/58% от общей площади соответственно. Этажность жилых домов – от 1 до 5. 21% общей площади приходится на общежития и 2% на инвентарное жилье.

Жилая застройка представлена в основном многоквартирными жилыми домами, общей площадью 56,3 тыс. кв.м. (43 дома).  Дома характеризуются значительным процентом морального и физического износа. Материал стен домов – дерево, ж/б блоки.

Индивидуальная жилая застройка расположена в юго-западной части поселка (3-ий и 4-ый микрорайон). Общая площадь домов составляет 16,2 тыс. кв.м. (117 домов).  Все дома выполнены в коттеджном исполнении типа Тура.

21% от общей площади жил. фонда приходится на общежитиям (21,3 тыс. кв.м., 38 общежитий). Расположение данного вида застройки - центральная часть поселка (мкр-н Центральный).  Общежития представлены в  сборно-щитовом исполнении.

Большая часть жилья выполнена из деревянных панельных и сборно-щитовых конструкций. Основная часть жилья построена в 1990-х годах.

Аварийный и непригодный для проживания жилищный фонд поселка составляет порядка 11,8 тыс. кв.м. общей площади (12%).

На  момент оценки жилищного фонда гп. Талинка средний показатель жилищной обеспеченности на 2006 г. составляет 17 кв.м/ чел.

Жилье в населенном пункте обеспеченно водоснабжением (95 %), тепловыми и электрическими сетями  (85 % и 100 %). Обеспеченность населения  газопроводом составляет  20  %. Система канализации развита на 70 %. Обеспеченность населения связью – 70%.

Анализ существующей ситуации в жилищной сфере муниципального образования   Талинка  позволяет сделать выводы о следующих сложившихся проблемах:

- Некапитальное исполнение жилья, что резко снижает срок эксплуатации и приводит к скорейшему изнашиванию. Актуальной проблемой является замена ветхого фонда новым капитальным, с проведением реконструктивных мероприятий жилых кварталов и упорядочением селитебной территории.

- Низкая обеспеченность жилищ инженерными сетями.

- Обеспеченность населения общей площадью не соответствует нормативной.

Структура существующего жилищного фонда г.п. Талинка

Структура существующего жилищного фонда по планировочным кварталам гп. Талинка

  - Социальная сфера.

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов (зданий, сооружений) и коммуникаций населенного пункта (территории), а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Социальные нормативы должны модернизироваться соответственно возрастанию ресурсов и изменениям структуры и масштабов социальных  потребностей населения.

Структура объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения (далее - объекты), обеспечивающих социально-гарантированный минимум поселения представлена в таблице 11. Необходимый перечень объектов обслуживания населения определяется в соответствии с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Задача – выявить количественный и качественный состав существующих объектов, сравнить с нормативным количеством из расчета изменения численности населения на расчетный срок по генеральному плану, составить перечень необходимого строительства объектов.

Фактическая обеспеченность населения гп. Талинка объектами социальной сферы на текущий момент представлена в таблице 5.

Обеспеченность населения объектами социальной сферы на 2006 год

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Существ. мощ-ность | Норматив на 1000 жителей | Требуемая емкость на сущ. население | Фактическая обеспеченность, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 210 | 85% детей дошкольного возраста | 560 | 37 |  |
|  | Детский сад №13 "Теремок" | мест | 95 | 85% детей дошкольного возраста |  |  | Режим работы 12 час., типовое, деревянное, 2001г.,степень износа 17,5%, фактическая вместимость 105 чел. |
|  | Детский сад №14 "Лесная сказка" | мест | 115 | 85% детей дошкольного возраста |  |  | Режим работы 12 час., типовое деревянное, 1990 г., фактическая вместимость 137 чел. |
| 2 | Школьные учреждения | мест | 482 | 100% детей школьного возраста | 1054 | 46 | СОШ №7, 1микрорайон,50. Режим работы - в 2 смены, фактическая пропуск. способность - 747 чел. СШ: типовое, блочное, 2003г., степень износа 10%, НШ: типовое, деревянное, 1991 г., степень износа 75% |
| 3 | Внешкольные учреждения: | мест | 72 | 10% общего числа школьников | 105 | 68 | МОУ "Детская школа искусств", III микрорайон, 80, режим работы- в 2 смены, приспособленное, деревянное, 1982г., факти-ческая вместимость 201 чел. |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Больничный комплекс | объект | 7 | по заданию на проектирование |  | 100 | 7 корусов: роддом, лаборатория, педиатрия, женская консультация, стоматология, терапия, хирургия, здание рентгена строящееся |
| 5 | Станция скорой медицинской помощи | а/маш | н/д | 1 а/маш. на 5 тыс. чел |  | 100 |  |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Спортивные залы общего пользования | м2 площ. пола | н/д | 200 | 1123 | 100 | в составе культурно-оздоровительного центра, 1988 г., степень износа 65% |
| 7 | Крытые бассейны | м2 зеркала воды | н/д | 100 | 562 | 100 | в составе культурно-оздоровительного центра, 1988 г., степень износа 65% |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Центр досуга | посет. мест | н/д | 190 | 1067 |  | строящийся |
| 9 | Молодежный центр (школа подготови-тельных классов) | мест | 36 |  |  |  | 3 микр-н, 81, деревянное, 1997г., степень износа 30%, |
| 10 | Библиотека | тыс.экз. | н/д | 4,5 | 25,27 | - | в составе культурно-оздоровительного центра, 1988 г., степень износа 65% |
| Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Магазины продовольственных товаров | м2 торг. площ. |  | 100 | 562 |  |  |
| 12 | Магазины непродовольственных товаров | м2 торг. площ. |  | 200 | 1123 |  |  |
| 13 | Итого магазинов | м2 торг. площ. | 1973 | 300 | 1685 | 117 | 19 магазинов |
| 14 | Рыночный комплекс | м2торг. площ. | 300 | 40 | 225 | 134 | строящийся |
| Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Столовая | посад. мест | н/д | 40 | 225 |  | столовая, ресторан "Таежный" |
| Предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | - | 7 | 39 | - |  |
| 17 | Прачечная | кг белья в смену | н/д | 60 | 337 |  | строящееся |
| 18 | Химчистка | кг вещей в смену | н/д | 3,5 | 20 |  | строящееся |
| 19 | Баня | мест | - | 7 | 39 | 0 |  |
| Административные, хозяйственные и общественные учреждения, финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Администрация | объект | 1 | по заданию на проектирование |  | 100 |  |
| 21 | Административные здания | объект | 21 | по заданию на проектирование |  | - |  |
| 22 | Отделение связи (почта, телеграф, телефон) | объект | 1 | по нормам министерств связи РФ |  | - |  |
| 23 | Отделение Сбербанка | объект | 1 | 1 операц. место на 1-2 тыс. чел. | 1 | 100 | в здании жилого дома |
| Предприятия сервиса, жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Жилищно-эксплуатационная служба | объект | - | 1 объект на 20 тыс. чел. | 1 | - |  |
| 25 | Гостиницы | мест | - | 6 | 34 | - |  |
| 26 | Пожарное депо | а/машин | 4 | 1 | 1 | 100 |  |
| 27 | Кладбище традиционного захоронения | га | 9,6 | 0,24 | 1,35 | 100 | 2 кладбища |

Анализ количественных и качественных характеристик действующих объектов социальной  инфраструктуры поселка по СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» позволяет сделать выводы о  следующих проблемах  социальной инфраструктуры:

1. Дефицит объектов:

- образования (недостаточная мощность объектов, существующая мощность детских садов – 210 мест, требуемая – 560 мест; мощность общеобразовательных школ – 482 места, требуемая – 1054 места),

- бытового обслуживания (отсутствует баня и предприятие бытового обслуживания);

- жилищно-коммунального хозяйства (отсутствуют гостиница и ЖКХ).

2. Ветхость следующих объектов:

- культурно-оздоровительный центр, в составе которого размещаются библиотека, спортивный  зал, бассейн – 65% износа;

- начальная школа – 75% износа.

  - Транспортное обеспечение территории.

    - Внешний транспорт.

Населенный пункт п. Талинка расположен в 190 км южнее районного центра                   п. Октябрьский. Связь с районным центром осуществляется по автомобильной дороге до пгт. Приобье, а далее в зимнее время по ледовой переправе до п. Андра и далее по автомобильной дороге до п. Октябрьское. В переходный период года действует вертолетное сообщение из пгт. Приобье Ближайшая железнодорожная станция расположена в г. Нягань – около 100 км. Ближайший аэропорт расположен в г. Нягань – около 100 км.

Близ поселка проходит автомобильная дорога Ханты-Мансийск – Нягань – Приобье. По данной дороге налажено автобусное сообщение между пгт. Приобье, г. Нягань, п. Талинка.

    - Улично-дорожная сеть.

Уровень автомобилизации поселка достаточно высокий. Личный автотранспорт представлен различными типами автомобилей: легковыми  и грузовыми автомобилями, мототехникой. Хранение личного авто-, мототранспорта осуществляется на территории гаражных кооперативов расположенных в западной части населенного пункта.

Основные улицы и дороги поселка имеют асфальтобетонное покрытие. Покрытие находится в удовлетворительном состоянии.

Вдоль основных улиц и дорог для движения пешеходов предусмотрены тротуары в капитальном исполнении.

Основные характеристики существующей улично-дорожной сети представлены в таблице 6.ть ул. лодежная ()йении выполнены: часть ул. овом исполнении. 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Основное деление улиц и дорог пгт. Талинка по типу покрытия

| № п/п | Тип покрытия | Площадь покрытия, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Сборное цементобетонное покрытие | 154 270 |
| 2 | Асфальтобетонное покрытие | 95 310 |
| 3 | Щебеночное покрытие | 2 660 |

Заправка автотранспортных средств производится на АЗС расположенной в северной части населенного пункта. На юге поселка расположена вертолетная площадка, предназначенная для обслуживания организаций, занимающихся добычей углеводородного сырья (доставка оборудования к месторождениям).

  - Коммунальное обслуживание.

    - Водоснабжение.

Источником водоснабжения пгт. Талинка  являются подземные воды, система водоснабжения - централизованная

Водозабор производится артезианскими скважинами (14 штук), расположенными на территории водопроводных очистных сооружений (ВОС)

Вода из скважин поступает по напорным водоводам на водопроводные очистные сооружения.

На территории ВОС расположено два блока водоочистных сооружений «ВОС-1» и «ВОС-2».

«ВОС-1»:

Производительностью «ВОС-1» 1600 м3/сут.

Схема технологического процесса «ВОС-1» включает: гребёнку, компрессорную (АВШ-6/8, 2 шт.), аэрацию, напорные фильтры (4 группы Ø-1300 мм х 24 шт., Ø 1000 мм х 8 шт.), резервуары чистой воды (РЧВ).

«ВОС-2»:

«ВОС-2» производительностью 3200 м3/сут.

Схема технологического процесса «ВОС-2» включает: гребёнку, компрессор (4 ВУ 41-9, 2 шт.) аэрацию, напорные фильтры (2 группы Ø-1400 мм х 6 шт.), резервуары чистой воды (РЧВ).

Технологический процесс очистки:

- техническая вода со скважин подается на гребёнку;

- с гребенки вода поступает в аэратор;

- в аэратор подаётся воздух с компрессоров, происходит переход двухвалентного железа в трехвалентное;

- далее вода поступает на напорные фильтры, где фильтруется через слой зернистой загрузки;

- после фильтров очищенная вода поступает в резервуары чистой воды (РЧВ).

Водоочистные сооружения «ВОС-2» были введены в эксплуатацию в1999 году.

Качество питьевой воды после прохождения очистки  на «ВОС-1», «ВОС-2» не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4. 559 – 96 « Вода питьевая » и ГОСТ 2874 – 82, особенно по показаниям - железа и марганца.

Причиной некачественной очистки воды на  «ВОС-2» является проведение монтажных работ с отклонениями от проекта. Объем воды проходящий очистку составляет примерно 60% от производительности очистных сооружений.

Для повышения производительности «ВОС-1», «ВОС-2»  и доведения качества воды до требований СанПиН 2.1.4. 559 – 96 « Вода питьевая » и ГОСТ 2874 – 82, требуется выполнить реконструкцию и внедрение новых технологий по очистке воды.

Водопроводная сеть комбинированного типа, состоит из колец и тупиков подводящих воду к отдельным водопотребителям.

Кольцевые сети выполнены диаметром 76-219 мм, тупиковые диаметром 25-150 мм, материал труб – сталь.

Для противопожарных мероприятий на сетях водопровода установлены пожарные гидранты.

    - Водоотведение (канализация).

Основная часть посёлка оборудована централизованной системой канализации.

Индивидуальна жилая застройка южной части посёлка канализуется по внутриквартальным самотечным сетям в уличный коллектор, расположенный вдоль ул. Афлитунова, отводящий стоки на КНС-1.

Центральная часть посёлка по внутри квартальным сетям канализуется в магистральный коллектор идущий вдоль ул. Пушкина на КНС-1.

Далее стоки по напорному коллектору Ø 325 мм  перекачивается на КОС.

Северная часть посёлка канализуется в уличный коллектор по ул. Молодёжная. Хозяйственно-бытовые стоки поступают на КНС-2, КНС-3 и перекачиваются по напорному коллектору Ø 219 мм на КОС.

Канализационные очистные сооружения (КОС) расположены севернее посёлка.

КОС построены  по проекту финской компании «Весто». Строительство велось в 1988-1989 г.г. Проектная производительность 400 м3/сут (две очереди по 200 м3/сут).

Технологическая схема очистных сооружений:

- накопительная ёмкость, три по 50 м3;

- машинный блок (барабанные сетки 2 шт., компрессорная станция 2 шт., узел реагентного хозяйства 2 шт.);

- 1 и 2-й блок (аэротенки 4шт., вторичные отстойники 4 шт.);

- 3-й блок (реакторный сектор 2 шт., двухслойные песчаные фильтры 2 шт., хлоро-контактный сектор 2 шт.), 4-й блок состоит из аэробного стабилизатора  и илоуплотнителя.

Технология очистки сточных вод:

- сточные воды с накопительных ёмкостей поступают в приёмные колодцы;

- из приемных колодцев сточные воды погружными насосами подаются на барабанную сетку;

- на барабанной сетке происходит разделение грубодисперсной примеси;

- разделенная грубодисперсная примесь собирается в специальные контейнеры и вывозится в специально отведённые места;

- очищенные стоки от крупных примесей поступают на две параллельно работающие технологические линии биологической очистки – ёмкостью 4.5 м3;

- далее стоки поступают на аэротенки, осветлители и вторичные отстойники;

- самотёком вода поступает в третий блок (емкость фильтрования), здесь происходит глубокая доочистка стоков с помощью химико-физической очистки, флотации и фильтрования;

- далее загрязнения через водосборный лоток удаляются в емкость аэробного стабилизирования;

- очищенные стоки самотёком отводятся к месту водосброса;

- избыточный ил из ёмкости аэрации самотёком поступает в ёмкость аэробной стабилизации, где происходит минерализация осадка и его уплотнение;

- осадок вывозится машинами на специально отведённые места. Надиловая вода самотёком поступает в приёмный колодец.

Часть сточных вод сбрасывается в р. Ендырь без очистки, это составляет 58 % от общего объема стоков.

Для полной очистки сточных вод от вредных загрязнений требуется строительство новых мощностей канализационных очистных сооружений.

    - Теплоснабжение.

Система теплоснабжения поселка Талинка централизованная от существующих котельных.

Источниками централизованного теплоснабжения являются:

Котельная № 1:

- установленная мощность 10,32 Гкал/час;

- котлоагрегаты «ВИТЕРМО», 4×3 МВт, КПД 85 %;

- топливо -  попутный газ, нефть;

- температурный график  95 / 70º С.

Котельная обеспечивает весь поселок горячим водоснабжением.

Котельная № 2 «АРИ»:

- установленная мощность 15,99 Гкал/час;

- котлоагрегаты «КВГМ-4», 4×4,65 МВт, КПД 85 %;

- топливо -  попутный газ, нефть;

- температурный график 95 / 70º С.

Котельная обеспечивает часть поселка теплоснабжением.

Котельная № 3:

- установленная мощность 33,34 Гкал/час;

- котлоагрегаты «ДЕ 25/14», 3×13 МВт; КПД 85 %;

- топливо -  попутный газ, нефть;

- температурный график 95 /70º С.

Котельная обеспечивает поселок теплоснабжением.

Схема теплоснабжения поселка закрытая.

Прокладка тепловых сетей выполнена подземно.

Тепловые сети находятся в неудовлетворительном состоянии, глубина заложения достигает 2-5 метров.

Компенсация температурных расширений решена с помощью углов поворота теплотрассы и П-образных компенсаторов.

В качестве тепловой изоляции используется минеральная вата.

    - Газоснабжение.

Источником газоснабжения рабочего поселка является попутный газ Талинского месторождения с теплотворной способностью 8500 ккал/нм3.

Тупиковые газопроводы осуществляют подачу газа к газораспределительным  пунктам  котельных.

Жилая застройка населенного пункта не газифицирована.

Для целей пищеприготовления используется сжиженный газ, привозимый в баллонах.

Прокладка газопровода выполнена – подземно и по эстакаде.

Материал газопровода – сталь.

Анализируя, существующее состояние системы газоснабжения выявлено  наличие следующих проблем:

отсутствие централизованного газоснабжения жилой застройки вследствие низкого качества попутного газа.

    - Связь и информатизация.

На период разработки проекта населенный пункт телефонизирован.

Емкость АТС составляет 608 номеров.

Магистральная и распределительная сеть выполнена телефонными кабелями.

Прокладка сетей выполнена в телефонной канализации или надземным способом - по опорам связи.

Междугородная связь осуществляется при помощи радиорелейной станции и станции спутниковой связи. Так же в поселке имеется кабельное телевизионное вещание.

Анализируя существующие состояние системы связи, установлено  наличие следующих проблем:

- существующие кабельные линии связи имеют ограниченный ресурс пропускной способности;

- отсутствие сетей связи в кварталах перспективной жилой застройки.

    - Электроснабжение.

Электроснабжение г.п. Талинка осуществляется от ПС 500/220/100/6 кВ, расположенной на севере поселения и запитанной от ВЛ-500 кВ, а так же ПС 110/6 кВ располагаемой на юге поселения и питаемой линией 110 кВ.

Передача мощности осуществляется по ВЛ-6 кВ на трансформаторные подстанции. Опоры ВЛ -6 кВ в основном железобетонные, провод – стале-алюминиевый голый. Общая длина ВЛ-6 кВ составляет   40850 м.

На территории поселка расположены 57 трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ. Основная часть ТП располагаются на территории промышленных объектов и в настоящем проекте не рассматриваются. На жилую часть г. п. Талинка работают 19 трансформаторных подстанций. От ТП электрический ток поступает к потребителям по распределительным сетям 0,4 кВ. Общая протяженность линий 0,4 кВ – 32200 м.

## 4.7 Экологическое состояние территории.

Основным фактором, накладывающим ограничения, на использование территорий является наличие охранных и санитарно-защитных зон от производственных, перерабатывающих и коммунально-складских предприятий, транспортных объектов и инженерных сетей. В процессе функционирования, предприятия в разной степени оказывают влияние на прилегающие территории. Интенсивность и характер воздействий на окружающую среду зависит от технологии производства или переработки продукции, а также от использования в производстве или хранении загрязняющих, отравляющих и взрывоопасных веществ.

Помимо санитарно-защитных зон на территории поселка находится водоохранная зона реки Ендырь,  на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

В пределах водоохранной зоны по берегу выделена прибрежная защитная полоса, представляющая собой территорию строгого ограничения хозяйственной деятельности, в соответствии с Положением о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах.

Соблюдение специального режима на территории охранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния территории поселка Талинка.

Воздействие г. п. Талинка на водные объекты выражается в следующем:

Состояние водных экосистем реки Ендырь обусловлено уровнем и характером антропогенного воздействия в пределах водосборной площади и способностью экосистем к самоочищению. Чрезмерно высокие антропогенные нагрузки на водные экосистемы, имеющих пониженный потенциал самоочищения (обусловленный низким температурным ингредиентом, длительным ледоставным периодом и т.д.) подорвали самоочищающую способность природных вод.

Однако и сам поселок вносит существенный вклад в загрязнение природных вод. От организованных источников неочищенные и недостаточно очищенные сточные воды сбрасываются непосредственно в водные объекты.

Существенный вклад в ухудшение санитарного состояния водных объектов вносят талые и дождевые воды с неблагоустроенных селитебных и промышленных территорий поселка, полигона ТБО, вертодрома, кладбищ, производственных баз, канализационных очистных сооружений и других объектов поселковой инфраструктуры.

Одним из приоритетных загрязнителей водных объектов являются нефтепродукты. Основными источниками их являются льяльные, балластные и подсланевые воды речного флота, сбрасываемые непосредственно в реки.

Воздействие г. п. Талинка на атмосферный воздух выражается в следующем:

В настоящее время на территории поселка находятся в основном объекты производственного, перерабатывающего, коммунально-складского, транспортного и инженерного назначения, имеющие в своем составе источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Основная масса выбросов от стационарных источников приходится на котельные, автозаправочную станцию, вертодром и автотранспортные предприятия.

К передвижным источникам загрязнения атмосферы в поселке Талинка относятся автомобильный, авиационный и речной транспорт.

Воздействие г. п. Талинка на почвы выражается в следующем:

Большая часть токсикантов поступает в почву из атмосферы, поэтому почва наиболее точно характеризует усредненное многолетнее состояние приземного слоя воздуха.

Причинами и источниками загрязнения почв в селе Талинка являются:

- несанкционированные свалки бытовых и промышленных отходов;

- несовершенная система учета и сбора отходов;

- полигон ТБО, вертодром и промышленные площадки не оборудованы должным образом;

- не соблюдение регулярного вывоза отходов, согласно требованиям экологической безопасности.

  - Анализ муниципальной правовой базы городского поселения в области землепользования и застройки

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25 ноября 2004 года № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в составе Октябрьского района образовано и наделено статусом городского поселения муниципальное образование Талинка (далее - поселение). Поселение является вновь образованным муниципальным образованием, поэтому, многие вопросы местного значения остаются неурегулированными. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления поселения, в пределах полномочий, переданных поселению Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 2 декабря 2005 года № 118-оз «О порядке решения вопросов местного значения органами местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в переходный период» на сегодняшний день отсутствуют.

Успешное выполнение задач развития поселения в различных социально-экономических отраслях во многом зависит от полноты правового обеспечения вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки.

В поселении нет муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы градостроительной деятельности, землепользования и застройки, благоустройства территории, а также порядка предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности под строительство объектов капитального строительства и размещения объектов, не являющихся объектами капитального строительства. Не приняты муниципальные правовые акты, устанавливающие порядок проведения публичных слушаний по вопросам местного значения, отнесенных к таковым федеральным и окружным законодательством.

Органы местного самоуправления при отсутствии необходимых муниципальных правовых актов не в состоянии распоряжаться главным богатством, приносящим основную часть дохода бюджета поселения – землей.

Таким образом, главными задачами по муниципальному правовому обеспечению вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки на территории поселения, с целью непрерывного поступательного развития поселения и создания благоприятных инвестиционных условий для привлечения в градообразующие сферы деятельности частного капитала, роста благосостояния жителей поселения являются:

1) принятие плана реализации генерального плана поселения;

2) координация действий органов местного самоуправления поселения по обеспечению реализации генерального плана поселения;

3) муниципальное правовое обеспечение сохранности объектов культурного наследия на территории поселения и природных ценностей в процессе реализации генерального плана;

4) обеспечение контроля реализации генерального плана поселения;

5) принятие правил землепользования и застройки поселения;

6) муниципальное правовое обеспечения привлечение инвестиций в поселение через разработку комплекса муниципальных правовых актов в сфере градостроительства, землепользования и застройки, природопользования и в иных сферах деятельности;

7) подготовка и ведение системы мониторинга реализации генерального плана поселения;

8) разработка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;

9) разработка и утверждение правил благоустройства территории поселения.

Необходимо продолжать работу по совершенствованию уже имеющихся муниципальных правовых актов в области градостроительной деятельности, землепользования и застройки с целью создания условий, стимулирующих деятельность организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, направляющих средства на реализацию планов и программ в области градостроительной деятельности.

Учитывая социально-экономическую значимость многих вопросов градостроительной деятельности, их возрастающую роль в решении многих социальных проблем общества, необходимо разработать комплекс мер по бюджетной поддержке инициативы заинтересованных лиц в решении указанных вопросов.

Необходимо широко обмениваться опытом правового обеспечения градостроительной деятельности, землепользования и застройки между муниципальными образованиями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

  - Анализ наличия земель различных категорий и обоснование их перевода в земли населенных пунктов

Федеральным законом от 18.12.2006 № 232-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон о внесении изменений) внесены изменения в документы, являющиеся правовой основой земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности – Земельный кодекс Российской Федерации (далее – ЗК РФ) и Градостроительный кодекс Российской Федерации (далее – ГрадК РФ), соответственно, а также в иные нормативные правовые акты в области земельно-имущественных, градостроительных и иных отношений. Изменения направлены на приведение в соответствие нормативных правовых актов с ГрадК РФ и совершенствование законодательства для устранения административных барьеров при осуществлении градостроительной деятельности в целях реализации приоритетных национальных проектов.

Изменения внесены в ст. 8 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (далее – Закон о переводе земель) которые регламентируют, что установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов.

В ч. 3 ст. 8 Закона о переводе земель установлено, что сведения о кадастровых номерах земельных участков, включенных в границы населенных пунктов или исключенных из границ населенных пунктов (при наличии кадастровых карт (планов) таких земельных участков), в порядке, предусмотренном ст.5 Закона о переводе земель, направляются в орган, осуществляющий деятельность по ведению государственного земельного кадастра, для внесения соответствующих изменений в документы государственного земельного кадастра.

Таким образом, в ч. 1 ст. 8 Закона о переводе земель регламентируется, что установление или изменение границ населенных пунктов является переводом земель или земельных участков иных категорий в земли населенных пунктов, а перевод происходит автоматически после установления или изменения границ населенных пунктов.

Порядок установления или изменения границ населенных пунктов определен в ст. 84 ЗК РФ.

Установлением или изменением границ населенных пунктов является:

1) утверждение или изменение генерального плана городского округа, поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования;

2) утверждение или изменение схемы территориального планирования муниципального района, отображающей границы населенных пунктов, расположенных за пределами границ поселений (на межселенных территориях).

Соответственно, в результате утверждения представительным органом местного самоуправления генерального плана поселения, городского округа, схемы территориального планирования муниципального района в порядке, установленном ГрадК РФ, утверждаются и границы населенных пунктов, входящих в состав муниципальных образований. Границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, отображаются на картах (схемах), содержащихся в генеральных планах поселений, городских округов (п. 2 ч. 6 ст. 23 ГрадК РФ), схеме территориального планирования муниципального района в части границ населенных пунктов, расположенных на межселенных территориях, входящих в муниципальный район (п. 7 ч. 4 ст. 19 ГрадК РФ).

В результате, установления или изменения границ населенных пунктов при подготовке проекта генерального плана поселения, городского округа или проекта внесения изменения в генеральный план поселения, городского округа происходит перевод земель иных категорий (земель сельскохозяйственного использования, земель водного фонда, земель лесного фонда и др.) в земли населенных пунктов.

Перевод земель или земельных участков из одной категории в другую, находящихся за границами населенного пункта, осуществляется в порядке определенном Законом о переводе земель.

- Архитектурно-планировочная организация территории.

В результате структурно-функционального анализа современного состояния территории поселения, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, учитывая основные направления развития, предусмотренные решениями действующего генерального плана, выявлены основные факторы, которые учитывались в данной работе.

Архитектурно - планировочные решения определяются несколькими положениями:

─ эффективное использование застроенных жилых кварталов за счет повышения этажности и плотности застройки, снос ветхого фонда и строительство современного жилья в соответствии с проектами планировки;

─  расширение и совершенствование улично-дорожной сети с целью организации удобного транспортного обслуживания территории;

─ обновление существующего, сложившегося общественно-делового центра поселения, разработка мероприятий по его адаптации к требованиям современной жизни путем  регенерации застройки, частичной реконструкции и строительства новых  объектов жилого и общественного назначения;

- формирование зон отдыха населения;

- полное инженерное обеспечение поселка с учетом существующих сетей и проектных разработок.

- Основными мероприятиями по благоустройству территории поселка определены: организация отвода дождевых и паводковых вод; озеленение и благоустройство застроенной части населённого пункта.

  - Планировочная организация территории.

Архитектурно-планировочные решения генерального плана городского поселения  Талинка основаны на сложившейся планировочной структуре поселка с учетом ранее принятых градостроительных решений, природных факторов, существующего рельефа. Планировочная структура, предлагаемая проектом, представлена как единый, целостный селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания.

Поселение условно разделено на две крупные планировочные зоны: жилую и промышленную. Взаимосвязь планировочных зон обеспечивается системой основных улиц. Главные жилые улицы:  Молодежная, протянувшаяся с севера на юг, и улица Нефтяников – расположены перпендикулярно друг другу.

Существующий административно-общественный центр, находящийся в центральной части поселка, предлагается развивать путём насыщения его объектами социально-бытового и культурного обслуживания, связанными между собой системой скверов и пешеходных аллей. Кроме этого, проектом предлагается выполнить реконструкцию и благоустройство площади у культурно-развлекательного центра и территории, прилегающей к зданию НГДУ – мемориального  сквера по ул. Нефтяников. Центральным элементом мемориального сквера является обелиск, посвященный героям ВОВ. Площадь и мемориальный сквер композиционно являются единым ансамблем и подчинены выявлению архитектуры здания культурно-развлекательного центра, здания НГДУ и раскрытию содержания монумента. При проведении  реконструкции площади и сквера предлагается выполнить новое покрытие, создать сеть пешеходных тротуаров и площадок с размещением малых архитектурных форм и зеленых насаждений, организовать парковки для автотранспорта. Положение дорожек определено направлением транзитного потока пешеходов, пересекающего сквер по кратчайшему пути.

Жилая застройка поселения Талинка  в основном сформирована 2- 3- 5-этажными домами в сборно-щитовом и железобетонном исполнении и одноэтажными одноквартирными усадебными домами. Большинство зданий имеют большой процент износа.

Для организации жилой застройки поселка предлагается упорядочение системы улиц и пешеходных направлений с учетом сложившейся ситуации. Новые транспортные направления позволят обеспечить удобную связь между различными функциональными зонами поселка: жилыми, общественными, производственными, рекреационными и т. д. Четкая структура улиц создает благоприятные предпосылки для прокладки  экономичных инженерных сетей.

Развитие жилых зон в центральной части поселка планируется  за счет регенерации существующего жилья – сноса ветхой застройки и строительства новых благоустроенных домов. На расчетный срок предусматривается освоение свободных территорий в северном и южном направлениях кварталами усадебной застройки. В центральной части поселка предлагается сформировать комплекс жилых  четырех- и трехэтажных домов. В структуре квартала разместятся объекты административного назначения и первичного обслуживания, как во встроено-пристроенном варианте, так и в отдельно стоящих объектах. С западной стороны улицы Таежной генпланом предлагается предусмотреть участок под строительство индивидуальных гаражей.

В западной части поселения формируется парковая зона, которая переходит в зону учебно-образовательных учреждений. Предлагается организация дополнительных рекреационных территорий внутри поселения: сквера напротив церковного комплекса; бульваров и площадок в центральной части у детских садов; сквера у больничного комплекса; сквера у часовни; природного парка у мечети.

Композиционный прием создания системы взаимоувязанных пространств для проектируемого поселка, расположенного в условиях живописного ландшафта, позволяет в полной мере использовать не только природные условия данной местности но и дополнять их  элементами ландшафтного дизайна.  Таким образом, начавшаяся в северной части поселка зона поселкового парка с системой лыжных трасс у стадиона, продолжаясь в центральной части комплексом зеленых насаждений, в южной части дополняется сквером и благоустроенными площадками, игровыми аттракционами.

Проектом предлагается создание зоны отдыха и спорта на бывшей территории карьера. Строительство турбазы, пляжа, мотодрома  сделает эту территории привлекательной для посещения. Под  садово-огородные участки выделяется территория в юго-восточной части, наличие которой определено высоким процентом многоквартирного жилья в Талинке и отсутствием приквартирных  участков.

Размещение производственных и коммунально-складских объектов определено зонированием территории посёлка с соблюдением санитарно-гигиенических, технологических и противопожарных требований. Коммунально-складская зона в поселке представлена следующими объектами: прачечная-химчистка, пекарня, пожарное депо, котельная, СТО, АЗС, вертодром, комплекс гаражей индивидуального транспорта. Предусматривается размещение площадок коммунально-складского назначения. В общую планировочную структуру поселения включаются территории водозаборных и очистных сооружений, расположенных соответственно в юго-западной и северо-восточной частях поселка, а также полигона ТБО, расположенного к юго-западу от жилой застройки. Кладбище расположено к северу от зоны жилой застройки.

В производственной зоне находятся такие общественные объекты, как узел связи, телецентр, рыночный комплекс, автовокзал. Проектом предлагается выполнить благоустройство территорий, прилегающих к этим объектам. С целью строительства нового здания автовокзала предусмотрен снос старого здания автовокзала ангарного типа.

Важным элементом экологического благополучия поселения является озеленение территории.  Система озеленения поселка складывается из следующих составляющих: поселковые скверы и бульвары, озеленение улиц, благоустроенная территория между поселковой застройкой и производственной зоной, существующие леса в границах поселковой черты, озеленение и благоустройство санитарно-защитных зон и коммунально-складских территорий.

Таким образом, существующая планировочная структура посёлка генпланом. Проектом предлагается ее дальнейшее развитие путем упорядочения застройки жилых кварталов, наполнения общественного центра новыми объектами, и структуризации улично-дорожной сети, что обеспечивает последовательное создание целостного жилого образования и формирование комплексной системы культурно-бытового обслуживания и инженерной инфраструктуры.

- Основные решения генерального плана.

  - Жилищная сфера.

На протяжении всего расчетного срока наблюдается рост численности постоянного населения муниципального образования, но в то же время, в результате старения и изменения планировочной структуры поселения в соответствии с генеральным планом идет уменьшение жилищного фонда. Таким образом, при формировании проектного жилищного фонда ставятся следующие задачи:

1) строительство жилья для переселения населения, проживающего в жилье с максимальной ветхостью, на свободной территории, а также на территории сносимого жилфонда с учетом пространственного и временного размещения;

2) повышение качества жилья: капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение;

3) увеличение средней жилищной обеспеченности до 31 кв.м на человека;

4) рациональное распределение объемов строительства жилфонда (введение объектов в эксплуатацию в соответствии с планом мероприятий; соблюдение средних годовых темпов строительства в интервале от 7,4 до 10,5  тыс. кв.м).

Распределение объемов жилищного фонда  по очередям сноса и строительства позволит полностью вывести из эксплуатации ветхие, неприспособленные для проживания дома и повысить качество проживания населения за счет капитального исполнения и полного инженерного обеспечения. Определение очередности по сносу жилья и строительству нового жилья назначено по трем периодам, с целью дальнейшей конкретизации сроков выполнения работ по годам в зависимости от фактических поступлений бюджетных средств, спроса  и платежеспособности частных инвесторов:

- 1 очередь……………..2006-2010 гг.

- 2 очередь……………..2011-2015 гг.

- 3 очередь……………..2016-2026 гг.

Оценка потребности общей площади в течение трех периодов с учетом изменения численности населения, рациональное распределение объемов сноса и строительства жилья приведены в таблице 7.

Оценка потребности жилищного фонда гп. Талинка

| Наименование показателей | Ед. изм. | Значения по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2005 | 2006-2010 | 2011-2015 | 2016-2026 | Всего (без оценки на 2006 г.) |
| Расчетная численность населения | чел. | 5615 | 6180 | 6635 | 7430 | - |
| Средняя норма общей площади жилищного фонда | м2/чел. | 17 | 19 | 22 | 31 | - |
| Расчетная общая площадь жилищного фонда | м2 | - | 117420 | 145970 | 230330 | - |
| Существующая сохраняемая общая площадь на начало периода | м2 | 97554 | 97554 | 117420 | 145970 | - |
| Снос жилья по ГП (в том числе по износу и в аварийном состоянии) | м2 | - | 11325 | 11325 | 22650 | 45300 |
| Существующая сохраняемая общая площадь в течение периода | м2 | - | 86229 | 106095 | 123320 | - |
| Дефицит жилья на периоде | м2 | - | 31192 | 39875 | 107010 | - |
| Общая площадь нового строительства (с учетом сноса) | м2 | - | 31192 | 39875 | 107010 | 178077 |
| Сохраняемая общая площадь к концу периода | м2 | 97554 | 117420 | 145970 | 230330 | 230330 |

На первую очередь ликвидации жилищного фонда запланировано жилье,  находящееся в аварийном состоянии. На вторую очередь к сносу запланированы дома с максимальной ветхостью и часть жилфонда, на территории которого запроектировано строительство объектов социальной и жилищной сфер. В течение третьей очереди ликвидируется оставшаяся часть жилья, запланированная к сносу. Структура жилищного фонда гп. Талинка, запланированного под снос, представлена на рисунке 3. Распределение ликвидируемого жилфонда поэтапно выглядит следующим образом:

- 1 очередь     26% - 11 923 кв.м. – 58 домов;

- 2 очередь     28% - 12 535 кв.м. – 20 домов;

- 3 очередь     46% - 20 843 кв.м. – 26 домов.

Структура ликвидируемого жилищного фонда г.п. Талинка.

К строительству в течение расчетного срока запланировано 347 домов суммарной общей площадью 183,06 тыс. кв.м. Решением генерального плана проектный жилищный фонд превышает требуемый объем жилья согласно проведенной оценке (см. табл.8)  с целью создания резервного фонда. Резервный фонд предназначен для обеспечения жильем населения при благоприятных условиях дальнейшего развития населенного пункта, что гарантирует  прирост численности.

Строительство проектного жилья осуществляется и на свободной территории  и взамен ликвидируемого жилфонда.

Соотношение объемов строительства по очередям следующее:

- 1 очередь     20% - 36 832 кв.м. – 41 дом;

- 2 очередь     25% - 46 369 кв.м. – 44 дома;

- 3 очередь     55% - 99 855 кв.м. – 262 дома.

Структура проектного жилищного фонда приведена на рисунке 4.

Распределение объемов строительства и сноса жилищного фонда по характеру застройки с учетом проектных параметров приведено в таблице 8.  Изменение периода застройки целесообразно корректировать в зависимости от спроса на данный вид жилья и учета необходимого времени на подготовку территории.

Структура проектного жилищного фонда

Изменение существующего жилищного фонда за расчетный период (по кварталам) приведено в таблице 9.

В течение расчетного срока изменение обеспеченности жилья инженерными сетями запланировано следующее:

- газоснабжение 20 %.

- теплоснабжение 100%,

- водопровод 100%,

- канализация 100%,

- электроснабжение 100%,

- связь 100%.

В конце расчетного срока (на 2026 г.), при соблюдении темпов строительства, закладываемых в плане мероприятий, с учетом изменения существующего фонда, суммарный объем составит 235,3 тыс.  кв.м (или 497 домов). Процент сохраняемого жилья (с учетом текущего строительства) от общего объема проектного составит 54%. Средняя обеспеченность населения общей площадью достигнет – 31 кв.м на человека.

Распределение объемов строительства  и сноса жилищного фонда

| Характеристика жилья | Всего |  |  |  | 2006 -2010 гг. |  |  |  | 2011 -2015 гг. |  |  |  | 2016 -2026 гг. |  |  |  | ИТОГО строитель-ство 2006-2026 гг. |  | За расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующий жилищный фонд |  | Снос по генплану |  | Снос |  | Строительство |  | Снос |  | Строительство |  | Снос |  | Строительство |  |  |  |  |  |
|  | Sобщ, м2 | Nд, ед. | Sобщ, м2 | Nд, ед. | Sобщ, м2 | Nд, ед. | Sобщ, м2 | Nд, ед. | Sобщ, м2 | Nд, ед. | Sобщ, м2 | Nд, ед. | Sобщ, м2 | Nд, ед. | Sобщ, м2 | Nд, ед. | Sобщ, м2 | Nд, ед. | Sобщ, м2 | Nд, ед. |
| 1 квартир. | 8124 | 83 | 348 | 7 | 132 | 4 | 1936 | 22 | 216 | 3 | 1651 | 18 | 0 | 0 | 15385 | 191 | 18972 | 231 | 2880 | 36 |
| 2 квартир. | 938 | 8 | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общежитие | 5233 | 19 | 3003 | 10 | 768 | 2 | 0 | 0 | 1231 | 5 | 0 | 0 | 1004 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Балок | 1528 | 44 | 1489 | 42 | 1489 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого 1 этажные | 15823 | 154 | 4936 | 60 | 2389 | 48 | 1936 | 22 | 1447 | 8 | 1651 | 18 | 1100 | 4 | 15385 | 191 | 18972 | 231 | 2880 | 36 |
| 1 квартир. | 4525 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 квартир. | 984 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Много-квартирные | 31687 | 34 | 27905 | 30 | 8704 | 9 | 0 | 0 | 5990 | 6 | 9446 | 8 | 13211 | 15 | 11989 | 45 | 21435 | 45 | 0 | 0 |
| Общежитие | 16101 | 19 | 9242 | 17 | 830 | 1 | 0 | 0 | 5098 | 6 | 0 | 0 | 3314 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого 2 этажные | 53298 | 79 | 37147 | 47 | 9534 | 10 | 0 | 0 | 11088 | 12 | 9446 | 8 | 16525 | 25 | 11989 | 45 | 21435 | 45 | 0 | 0 |
| 1 квартир. | 3459 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 квартир. | 369 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирные | 3007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13921 | 9 | 0 | 0 | 13893 | 6 | 0 | 0 | 67194 | 48 | 95008 | 48 | 0 | 0 |
| Итого 3 этажные | 6834 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13921 | 9 | 0 | 0 | 13893 | 6 | 0 | 0 | 67194 | 48 | 95008 | 48 | 0 | 0 |
| Много-квартирные | 6907 | 4 | 3218 | 3 | 0 | 0 | 9717 | 5 | 0 | 0 | 17974 | 9 | 3218 | 3 | 0 | 0 | 27691 | 14 | 0 | 0 |
| Итого 4 этажные | 6907 | 4 | 3218 | 3 | 0 | 0 | 9717 | 5 | 0 | 0 | 17976 | 9 | 3218 | 3 | 0 | 0 | 27691 | 14 | 0 | 0 |
| Много-квартирные | 14691 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11258 | 5 | 0 | 0 | 3396 | 2 | 0 | 0 | 5298 | 2 | 19952 | 9 | 0 | 0 |
| Итого 5 этажные | 14691 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11258 | 5 | 0 | 0 | 3396 | 2 | 0 | 0 | 5298 | 2 | 19952 | 9 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 97554 | 254 | 45301 | 110 | 11923 | 58 | 36832 | 41 | 12535 | 20 | 46362 | 43 | 20843 | 32 | 99866 | 286 | 183058 | 347 | 2880 | 36 |

Изменение существующего жилищного фонда в течение расчетного периода

| № планировочного квартала / назначение объекта | Существующий жилищный фонд |  |  |  |  |  |  | Проектный жилищный фонд |  | Сохраняемый жилищный фонд на конец расчетного срока |  | Перспек-тивная застройка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего |  | Сохра-няемый |  |  | Ликвиди-руемый |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кв.м. | шт. | кв.м. |  | шт. | кв.м. | шт. | кв.м. | шт. | кв.м. | шт. | кв.м. | шт. |
| Одноквартир. жил. дом, 1 эт. | 148 | 2 | 148 | 2 |  | 0 | 0 | 346 | 3 | 494 | 5 | 0 | 0 |
| Итого 01:01:01 | 148 | 2 | 148 | 2 |  | 0 | 0 | 346 | 3 | 494 | 5 | 0 | 0 |
| Одноквартир. жил. дом, 1 эт. | 711 | 8 | 711 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 | 8 | 0 | 0 |
| Одноквартир. жил. дом, 2 эт. | 447 | 3 | 447 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 3 | 0 | 0 |
| Двухквартир. жил. дом, 2 эт. | 208 | 1 | 208 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 1 | 0 | 0 |
| Итого 01:01:02 | 1366 | 12 | 1366 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1366 | 12 | 0 | 0 |
| Одноквартир. жил. дом, 1 эт. | 922 | 9 | 922 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 922 | 9 | 0 | 0 |
| Одноквартир. жил. дом, 2 эт. | 186 | 1 | 186 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 1 | 0 | 0 |
| Двухквартир. жил. дом, 1 эт. | 116 | 1 | 116 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 1 | 0 | 0 |
| Двухквартир. жил. дом, 2 эт. | 223 | 1 | 223 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 1 | 0 | 0 |
| Итого 01:01:03 | 1447 | 12 | 1447 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1447 | 12 | 0 | 0 |
| Одноквартир. жил. дом, 1 эт. | 648 | 6 | 648 | 6 |  | 0 | 0 | 230 | 2 | 879 | 8 | 0 | 0 |
| Одноквартир. жил. дом, 2 эт. | 435 | 2 | 435 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 2 | 0 | 0 |
| Одноквартир. жил. дом, 3 эт. | 668 | 2 | 668 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 668 | 2 | 0 | 0 |
| Итого 01:01:04 | 1752 | 10 | 1752 | 10 |  | 0 | 0 | 230 | 2 | 1982 | 12 | 0 | 0 |
| Одноквартир. жил. дом, 1 эт. | 576 | 6 | 576 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 | 6 | 0 | 0 |
| Одноквартир. жил. дом, 2 эт. | 207 | 1 | 207 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 1 | 0 | 0 |
| Двухквартир. жил. дом, 1 эт. | 258 | 2 | 258 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 2 | 0 | 0 |
| Итого 01:01:05 | 1041 | 9 | 1041 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041 | 9 | 0 | 0 |
| Одноквартир. жил. дом, 1 эт. | 1830 | 18 | 1830 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1830 | 18 | 0 | 0 |
| Одноквартир. жил. дом, 2 эт. | 2008 | 10 | 2008 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008 | 10 | 0 | 0 |
| Двухквартир. жил. дом, 1 эт. | 248 | 2 | 248 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 2 | 0 | 0 |
| Итого 01:01:06 | 4086 | 30 | 4086 | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4086 | 30 | 0 | 0 |
| Одноквартир. жил. дом, 1 эт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 480 | 6 | 480 | 6 | 0 | 0 |
| Итого 01:01:07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 480 | 6 | 480 | 6 | 0 | 0 |
| Одноквартир. жил. дом, 1 эт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 880 | 11 | 880 | 11 | 0 | 0 |
| Итого 01:01:08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 880 | 11 | 880 | 11 | 0 | 0 |
| Одноквартир. жил. дом, 1 эт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1280 | 16 | 1280 | 16 | 0 | 0 |
| Итого 01:01:09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1280 | 16 | 1280 | 16 | 0 | 0 |
| Одноквартир. жил. дом, 1 эт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1600 | 20 | 1600 | 20 | 0 | 0 |
| Итого 01:01:10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1600 | 20 | 1600 | 20 | 0 | 0 |
| Одноквартир. жил. дом, 1 эт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1280 | 16 | 1280 | 16 | 0 | 0 |
| Итого 01:01:11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1280 | 16 | 1280 | 16 | 0 | 0 |
| Многоквартир. жил. дом, 3 эт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10181 | 4 | 10181 | 4 | 0 | 0 |
| Многоквартир. жил. дом, 2 эт. | 4345 | 4 | 1079 | 1 |  | 3266 | 3 | 944 | 1 | 2023 | 2 | 0 | 0 |
| Общежитие, 1 эт. | 381 | 1 | 0 | 0 |  | 381 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общежитие, 2 эт. | 6051 | 7 | 4422 | 5 |  | 1629 | 2 | 0 | 0 | 4422 | 5 | 0 | 0 |
| Итого 01:02:01 | 10777 | 12 | 5501 | 6 |  | 5276 | 6 | 11125 | 5 | 6445 | 7 | 0 | 0 |
| Общежитие, 2 эт. | 836 | 1 | 0 | 0 |  | 836 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого 01:02:02 | 836 | 1 | 0 | 0 |  | 836 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартир. жил. дом, 2 эт. | 3728 | 4 | 0 | 0 |  | 3728 | 4 | 972 | 1 | 972 | 1 | 0 | 0 |
| Многоквартир. жил. дом, 3 эт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8592 | 5 | 8592 | 5 | 0 | 0 |
| Общежитие, 2 эт. | 1667 | 2 | 0 | 0 |  | 1667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого 01:02:03 | 5396 | 6 | 0 | 0 |  | 5396 | 6 | 9564 | 6 | 9564 | 6 | 0 | 0 |
| Двухквартир. жил. дом, 1 эт. | 96 | 1 | 0 | 0 |  | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартир. жил. дом, 2 эт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7301 | 8 | 7301 | 8 | 0 | 0 |
| Многоквартир. жил. дом, 3 эт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13253 | 6 | 13253 | 6 | 0 | 0 |
| Общежитие, 1 эт. | 1995 | 6 | 0 | 0 |  | 1995 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общежитие, 2 эт. | 6651 | 8 | 2437 | 3 |  | 4214 | 5 | 0 | 0 | 2437 | 3 | 0 | 0 |
| Итого 01:02:04 | 8741 | 15 | 2437 | 3 |  | 6304 | 12 | 20554 | 14 | 22991 | 17 | 0 | 0 |
| Многоквартир. жил. дом, 2 эт. | 3050 | 3 | 2050 | 2 |  | 1000 | 1 | 2909 | 3 | 4959 | 5 | 0 | 0 |
| Многоквартир. жил. дом, 3 эт. | 1537 | 1 | 1537 | 1 |  | 0 | 0 | 8861 | 5 | 10398 | 6 | 0 | 0 |
| Общежитие, 2 эт. | 896 | 1 | 0 | 0 |  | 896 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого 01:03:02 | 5483 | 5 | 3587 | 3 |  | 1896 | 2 | 11770 | 8 | 15357 | 11 | 0 | 0 |
| Многоквартир. жил. дом, 3 эт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13917 | 6 | 13917 | 6 | 0 | 0 |
| Итого 01:03:03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13917 | 6 | 13917 | 6 | 0 | 0 |
| Многоквартир. жил. дом, 2 эт. | 4022 | 5 | 0 | 0 |  | 4022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартир. жил. дом, 3 эт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18638 | 10 | 18638 | 10 | 0 | 0 |
| Итого 01:03:04 | 4022 | 5 | 0 | 0 |  | 4022 | 5 | 18638 | 10 | 18638 | 10 | 0 | 0 |
| Многоквартир. жил. дом, 2 эт. | 14881 | 16 | 0 | 0 |  | 14881 | 16 | 3933 | 4 | 3933 | 4 | 0 | 0 |
| Многоквартир. жил. дом, 3 эт. | 1470 | 1 | 1470 | 1 |  | 0 | 0 | 12689 | 6 | 14159 | 7 | 0 | 0 |
| Итого 01:03:05 | 16351 | 17 | 1470 | 1 |  | 14881 | 16 | 16622 | 10 | 18092 | 11 | 0 | 0 |
| Одноквартир. жил. дом, 1 эт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 960 | 12 | 960 | 12 | 0 | 0 |
| Итого 01:04:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 960 | 12 | 960 | 12 | 0 | 0 |
| Одноквартир. жил. дом, 1 эт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 960 | 12 | 960 | 12 | 0 | 0 |
| Итого 01:04:03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 960 | 12 | 960 | 12 | 0 | 0 |
| Многоквартир. жил. дом, 2 эт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5376 | 28 | 5376 | 28 | 0 | 0 |
| Итого 01:05:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5376 | 28 | 5376 | 28 | 0 | 0 |
| Одноквартир. жил. дом, 1 эт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 960 | 12 | 960 | 12 | 0 | 0 |
| Итого 01:05:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 960 | 12 | 960 | 12 | 0 | 0 |
| Одноквартир. жил. дом, 1 эт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 960 | 12 | 960 | 12 | 0 | 0 |
| Итого 01:05:03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 960 | 12 | 960 | 12 | 0 | 0 |
| Одноквартир. жил. дом, 1 эт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 12 |
| Итого 01:05:04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 12 |
| Одноквартир. жил. дом, 1 эт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 12 |
| Итого 01:05:05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 12 |
| Одноквартир. жил. дом, 1 эт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 12 |
| Итого 01:05:06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 12 |
| Одноквартир. жил. дом, 1 эт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1360 | 17 | 1360 | 17 | 0 | 0 |
| Итого 01:06:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1360 | 17 | 1360 | 17 | 0 | 0 |
| Многоквартир. жил. дом, 2 эт. | 653 | 1 | 653 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 | 1 | 0 | 0 |
| Многоквартир. жил. дом, 3 эт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8877 | 6 | 8877 | 6 | 0 | 0 |
| Многоквартир. жил. дом, 4 эт. | 6907 | 4 | 3689 | 1 |  | 3218 | 3 | 27691 | 14 | 31380 | 15 | 0 | 0 |
| Многоквартир. жил. дом, 5 эт. | 14691 | 3 | 14691 | 3 |  | 0 | 0 | 19951 | 9 | 34642 | 12 | 0 | 0 |
| Итого 01:06:02 | 22251 | 8 | 19033 | 5 |  | 3218 | 3 | 56519 | 29 | 75552 | 34 | 0 | 0 |
| Одноквартир. жил. дом, 1 эт. | 697 | 6 | 697 | 6 |  | 0 | 0 | 346 | 3 | 1043 | 9 | 0 | 0 |
| Одноквартир. жил. дом, 2 эт. | 196 | 1 | 196 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 1 | 0 | 0 |
| Двухквартир. жил. дом, 3 эт. | 369 | 1 | 369 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 1 | 0 | 0 |
| Итого 01:07:01 | 1262 | 8 | 1262 | 8 |  | 0 | 0 | 346 | 3 | 1607 | 11 | 0 | 0 |
| Одноквартир. жил. дом, 1 эт. | 564 | 5 | 564 | 5 |  | 0 | 0 | 506 | 5 | 1069 | 10 | 0 | 0 |
| Одноквартир. жил. дом, 3 эт. | 314 | 1 | 314 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 1 | 0 | 0 |
| Итого 01:07:02 | 877 | 6 | 877 | 6 |  | 0 | 0 | 506 | 5 | 1383 | 11 | 0 | 0 |
| Одноквартир. жил. дом, 1 эт. | 319 | 3 | 319 | 3 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 719 | 8 | 0 | 0 |
| Одноквартир. жил. дом, 2 эт. | 320 | 1 | 320 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 1 | 0 | 0 |
| Одноквартир. жил. дом, 3 эт. | 858 | 3 | 858 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 858 | 3 | 0 | 0 |
| Двухквартир. жил. дом, 2 эт. | 333 | 1 | 333 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 1 | 0 | 0 |
| Итого 01:07:03 | 1830 | 8 | 1830 | 8 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 2230 | 13 | 0 | 0 |
| Одноквартир. жил. дом, 1 эт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 905 | 10 | 905 | 10 | 0 | 0 |
| Итого 01:07:04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 905 | 10 | 905 | 10 | 0 | 0 |
| Одноквартир. жил. дом, 1 эт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 800 | 10 | 800 | 10 | 0 | 0 |
| Итого 01:07:05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 800 | 10 | 800 | 10 | 0 | 0 |
| Одноквартир. жил. дом, 1 эт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 800 | 10 | 800 | 10 | 0 | 0 |
| Итого 01:07:06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 800 | 10 | 800 | 10 | 0 | 0 |
| Одноквартир. жил. дом, 1 эт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 800 | 10 | 800 | 10 | 0 | 0 |
| Итого 01:07:07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 800 | 10 | 800 | 10 | 0 | 0 |
| Одноквартир. жил. дом, 1 эт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1680 | 21 | 1680 | 21 | 0 | 0 |
| Итого 01:07:08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1680 | 21 | 1680 | 21 | 0 | 0 |
| Одноквартир. жил. дом, 1 эт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1040 | 13 | 1040 | 13 | 0 | 0 |
| Итого 01:07:09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1040 | 13 | 1040 | 13 | 0 | 0 |
| Одноквартир. жил. дом, 1 эт. | 545 | 5 | 545 | 5 |  | 0 | 0 | 160 | 2 | 705 | 7 | 0 | 0 |
| Одноквартир. жил. дом, 3 эт. | 334 | 1 | 334 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 1 | 0 | 0 |
| Итого 01:07:10 | 879 | 6 | 879 | 6 |  | 0 | 0 | 160 | 2 | 1039 | 8 | 0 | 0 |
| Одноквартир. жил. дом, 1 эт. | 351 | 3 | 351 | 3 |  | 0 | 0 | 160 | 2 | 511 | 5 | 0 | 0 |
| Одноквартир. жил. дом, 2 эт. | 473 | 2 | 473 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 2 | 0 | 0 |
| Одноквартир. жил. дом, 3 эт. | 641 | 2 | 641 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 641 | 2 | 0 | 0 |
| Двухквартир. жил. дом, 2 эт. | 221 | 1 | 221 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 1 | 0 | 0 |
| Итого 01:07:11 | 1687 | 8 | 1687 | 8 |  | 0 | 0 | 160 | 2 | 1847 | 10 | 0 | 0 |
| Одноквартир. жил. дом, 1 эт. | 428 | 4 | 428 | 4 |  | 0 | 0 | 80 | 1 | 508 | 5 | 0 | 0 |
| Одноквартир. жил. дом, 2 эт. | 251 | 1 | 251 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 1 | 0 | 0 |
| Одноквартир. жил. дом, 3 эт. | 643 | 2 | 643 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 | 2 | 0 | 0 |
| Двухквартир. жил. дом, 1 эт. | 221 | 2 | 221 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 2 | 0 | 0 |
| Итого 01:07:12 | 1543 | 9 | 1543 | 9 |  | 0 | 0 | 80 | 1 | 1623 | 10 | 0 | 0 |
| Одноквартир. жил. дом, 1 эт. | 38 | 1 | 38 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 |
| Балок, 1 эт. | 38 | 2 | 38 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2 | 0 | 0 |
| Итого 01:09:01 | 76 | 3 | 76 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 3 | 0 | 0 |
| Многоквартир. жил. дом, 2 эт. | 1007 | 1 | 0 | 0 |  | 1007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого 01:09:02 | 1007 | 1 | 0 | 0 |  | 1007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общежитие, 1 эт. | 399 | 1 | 399 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 1 | 0 | 0 |
| Итого 01:09:03 | 399 | 1 | 399 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 1 | 0 | 0 |
| Общежитие, 1 эт. | 724 | 2 | 724 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 724 | 2 | 0 | 0 |
| Балок, 1 эт. | 667 | 22 | 0 | 0 |  | 667 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого 01:09:04 | 1392 | 24 | 724 | 2 |  | 667 | 22 | 0 | 0 | 724 | 2 | 0 | 0 |
| Балок, 1 эт. | 45 | 2 | 0 | 0 |  | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого 01:09:05 | 45 | 2 | 0 | 0 |  | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Одноквартир. жил. дом, 1 эт. | 324 | 6 | 0 | 0 |  | 324 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общежитие, 1 эт. | 627 | 3 | 0 | 0 |  | 627 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Балок, 1 эт. | 22 | 1 | 0 | 0 |  | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого 01:09:06 | 973 | 10 | 0 | 0 |  | 973 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Одноквартир. жил. дом, 1 эт. | 24 | 1 | 0 | 0 |  | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общежитие, 1 эт. | 708 | 4 | 708 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 708 | 4 | 0 | 0 |
| Балок, 1 эт. | 196 | 7 | 0 | 0 |  | 196 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого 01:09:07 | 927 | 12 | 708 | 4 |  | 220 | 8 | 0 | 0 | 708 | 4 | 0 | 0 |
| Балок, 1 эт. | 239 | 4 | 0 | 0 |  | 239 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого 01:09:08 | 239 | 4 | 0 | 0 |  | 239 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Балок, 1 эт. | 321 | 6 | 0 | 0 |  | 321 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общежитие, 1 эт. | 400 | 2 | 400 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 2 | 0 | 0 |
| Итого 01:11:01 | 721 | 8 | 400 | 2 |  | 321 | 6 | 0 | 0 | 400 | 2 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 97554 | 254 | 52253 | 150 |  | 45301 | 104 | 183057 | 347 | 235309 | 497 | 2880 | 36 |
| Одноквартир. жил. дом, 1 эт. | 8124 | 83 | 7776 | 76 |  | 348 | 7 | 18972 | 231 | 26748 | 307 | 2880 | 36 |
| Одноквартир. жил. дом, 2 эт. | 4525 | 22 | 4525 | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4525 | 22 | 0 | 0 |
| Одноквартир. жил. дом, 3 эт. | 3459 | 11 | 3459 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3459 | 11 | 0 | 0 |
| Двухквартир. жил. дом, 1 эт. | 938 | 8 | 843 | 7 |  | 96 | 1 | 0 | 0 | 843 | 7 | 0 | 0 |
| Двухквартир. жил. дом, 2 эт. | 984 | 4 | 984 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 984 | 4 | 0 | 0 |
| Двухквартир. жил. дом, 3 эт. | 369 | 1 | 369 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 1 | 0 | 0 |
| Многоквартир. жил. дом, 2 эт. | 31687 | 34 | 3782 | 4 |  | 27905 | 30 | 21435 | 45 | 25217 | 49 | 0 | 0 |
| Многоквартир. жил. дом, 3 эт. | 3007 | 2 | 3007 | 2 |  | 0 | 0 | 95008 | 48 | 98015 | 50 | 0 | 0 |
| Многоквартир. жил. дом, 4 эт. | 6907 | 4 | 3689 | 1 |  | 3218 | 3 | 27691 | 14 | 31380 | 15 | 0 | 0 |
| Многоквартир. жил. дом, 5 эт. | 14691 | 3 | 14691 | 3 |  | 0 | 0 | 19951 | 9 | 34642 | 12 | 0 | 0 |
| Общежитие 1 эт. | 5233 | 19 | 2231 | 9 |  | 3003 | 10 | 0 | 0 | 2231 | 9 | 0 | 0 |
| Общежитие 2 эт. | 16101 | 19 | 6859 | 8 |  | 9242 | 11 | 0 | 0 | 6859 | 8 | 0 | 0 |
| Балок 1 эт. | 1528 | 44 | 38 | 2 |  | 1489 | 42 | 0 | 0 | 38 | 2 | 0 | 0 |

  - Социальная сфера.

Проектные решения генерального плана г.п. Талинка в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:

- снос объектов соцкультбыта по причине ветхости здания;

- строительство новых объектов в соответствии с расчетными требуемыми мощностями и взамен ликвидируемых объектов.

На периоде 2006-2026 гг. запланирован снос следующих объектов: 2 административных здания (мкр. Центральный), Администрация (мкр. Центральный), ветеринарная станция, детская школа искусств (3 мкр.), детский сад "Теремок" (1 мкр.), детский сад №14 "Лесная сказка" (мкр. Центральный), женская консультация (4 мкр.), культурно-оздоровительный центр (мкр. Центральный), лаборатория (4 мкр.), педиатрия, терапия, хирургия, стоматология и скорая помощь (4 мкр.), родильный дом (3 мкр), 11 магазинов (1 мкр., мкр. Центральный),  молодежный центр (школа подготовительных классов) (3 мкр.), НГЦ СЭС (4 мкр.), средняя общеобразовательная школа №7, музыкальная (1 мкр.), столовая (мкр. Центральный), шесть торговых павильонов  и центр досуга.

С учетом изменения численности в течение расчетного срока и ликвидации действующих объектов проектными решениями генерального плана к строительству предложены объекты социальной сферы, представленные в таблице 10.

Распределение объемов и стоимости строительства  объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения

| Наименование объекта | 2006 -2010 гг. |  |  | 2011 -2015 гг. |  |  | 2016 -2025 гг. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ст-сть, млн.руб | Sобщ, м2 | Nд, ед. | Ст-сть, млн.руб | Sобщ, м2 | Nд, ед. | Ст-сть, млн.руб | Sобщ, м2 | Nд, ед. |
| Административное здание, 2 эт. | 31,449 | 1174 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Библиотека, 1 эт. | 15,157 | 354 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Больничный комплекс, 2 эт. | 93,137 | 3478 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Детский сад на 200 мест, 2 эт. | 72,616 | 2227 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Комбинат бытового обслуживания, 2 эт. | 6,614 | 247 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Магазин, 2 эт. | 33,628 | 704 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Начальная школа на 125 мест, 2 эт. | 35,418 | 1827 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Офисы, 5 эт. | 30,148 | 1760 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Спортивный зал, 1 эт. | 71,509 | 1020 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Автовокзал, 1 эт. | - | - | - | 17,058 | 637 | 1 | - | - | - |
| Административно- общественное здание, 2 эт. | - | - | - | 16,796 | 627 | 1 | - | - | - |
| Административное здание, 2 эт. | - | - | - | 68,075 | 1761; 781 | 2 | - | - | - |
| Администрация, 2 эт. | - | - | - | 43,355 | 1619 | 1 | - | - | - |
| АЗС, 1 эт. | - | - | - | 7,446 | 85 | 1 | - | - | - |
| База отдыха, 1 эт. | - | - | - | 77,203 | 130; 1166; 692; 697; 198 | 5 | - | - | - |
| Детский сад с бассейном на 50 мест, 2 эт. | - | - | - | 43,570 | 1075 | 1 | - | - | - |
| Культурно развлекательный центр на 560 мест, 2 эт. | - | - | - | 147,064 | 2985 | 1 | - | - | - |
| Магазин, 2 эт. | - | - | - | 55,055 | 680; 473 | 2 | - | - | - |
| Молодежный центр на 250 мест, 2 эт. | - | - | - | 65,654 | 1031 | 1 | - | - | - |
| Столовая на 250 мест, 2 эт. | - | - | - | 42,146 | 1127 | 1 | - | - | - |
| Банк, 2 эт. | - | - | - | - | - | - | 18,844 | 511 | 1 |
| Ветеринарная больница, 1 эт. | - | - | - | - | - | - | 9,072 | 349 | 1 |
| Гостиница на 20 мест, 2 эт. | - | - | - | - | - | - | 13,487 | 480 | 1 |
| Детский сад на 150 мест, 2 эт. | - | - | - | - | - | - | 58,093 | 1288 | 1 |
| Детский, юношеский центр, 2 эт. | - | - | - | - | - | - | 8,864 | 331 | 1 |
| Магазин, 1 эт. | - | - | - | - | - | - | 29,874 | 96; 96; 200; 234 | 4 |
| Мечеть, 1 эт. | - | - | - | - | - | - | по инд. проекту | 299 | 1 |
| Салон красоты, 2 эт. | - | - | - | - | - | - | 6,553 | 252 | 1 |
| Школа на 220 мест, 2 эт. | - | - | - | - | - | - | 38,960 | 2437 | 1 |
| Школа на 150 мест, 2 эт. | - | - | - | - | - | - | 26,563 | 728 | 1 |
| Досуговый центр на 650 мест, 2 эт. | - | - | - | - | - | - | 170,699 | 3526 | 1 |
| Кемпинги, 2 эт. | - | - | - | - | - | - | 11,482 | 2929 | 1 |
| Лыжная база, 1 эт. | - | - | - | - | - | - | 16,102 | 601 | 1 |
| Магазин, 1 эт. | - | - | - | - | - | - | 30,138 | 631 | 2 |
| Магазин, 2 эт. | - | - | - | - | - | - | 21,441 | 449 | 1 |
| Мотодром, 2 эт. | - | - | - | - | - | - | 7,641 | 310 | 1 |
| Общежитие гостиничного типа на 50 чел., 2 эт. | - | - | - | - | - | - | 25,275 | 972 | 1 |
| Ресторан на 50 мест, 1 эт. | - | - | - | - | - | - | 13,346 | 138 | 1 |
| Спортивный клуб, 2 эт. | - | - | - | - | - | - | 48,183 | 1853 | 1 |
| СТО, 1 эт. | - | - | - | - | - | - | 13,581 | 327 | 1 |
| Торговый комплекс, 2 эт. | - | - | - | - | - | - | 63,264 | 2433 | 1 |
| Торговый павильон, 1 эт. | - | - | - | - | - | - | 8,970 | 65; 65; 75; 75; 65 | 5 |
| Трибуна | - | - | - | - | - | - | 11,831 | 1145 | 3 |
| Церковный комплекс | - | - | - | - | - | - | по инд. проекту | - | 1 |
| ИТОГО: | 389,676 | 12791 | 9 | 583,423 | 15765 | 17 | 652,263 | 22919 | 34 |

Изменение потребности населения в объектах соцкультбыта в период 2006-2026 гг. и их количественное изменение представлено в таблице 11.

Поскольку в настоящее время направления развития сферы культуры и досуга разнообразны, то строительство объектов данной сферы предусматривается не только за счет бюджетных средств, но и с привлечением частных капиталов.

Стоимость строительства церковного комплекса и мечети не рассчитана в связи с  индивидуальным проектированием здания.

Для организованного хранения личного транспорта населения предусмотрено строительство восьми гаражей общей площадью 8,5 тыс. кв.м.

Изменение потребности населения в объектах соцкультбыта в период 2006-2026 гг.

| № п/п | Наименование | Ед. измере-ния | Сущ. мощ-ность | Норматив на 1000 жителей | Требуемая емкость |  |  |  | Предусмотрено проектом |  |  |  | Факти-ческая обеспе-ченность, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на сущ. население | 1 оч. | 2 оч. | расчет. срок | сущ. сохран. | 1 оч. | 2 оч. | расчет. срок |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 210 | 85% детей дошкольного возраста | 560 | 343 | 393 | 441 | 210 | 375 | 425 | 460 | 37 |  |
| 1.1 | Детский сад №13 "Теремок" | мест | 95 | -//-//-//- |  |  |  |  | 95 | 60 | 110 | 110 |  | Режим работы 12 час., типовое, деревянное, 2001г.,степень износа 17,5%, фактическая вместимость 105 чел. |
| 1.2 | Детский сад №14 "Лесная сказка" | мест | 115 | -//-//-//- |  |  |  |  | 115 | 115 | 115 | - |  | Режим работы 12 час., типовое деревянное, 1990 г., фактическая вместимость 137 чел. |
| 1.3 | Детский сад в планировочном квартале 01:06:02 | мест | 200 | -//-//-//- |  |  |  |  | - | 200 | 200 | 200 |  |  |
| 1.4 | Детский сад в планировочном квартале 01:05:04 | мест | 150 | -//-//-//- |  |  |  |  | - | - | - | 150 |  |  |
| 2 | Школьные учреждения | мест | 482 | 100% детей школьного возраста | 1054 | 1091 | 881 | 798 | 340 | 465 | 465 | 835 | 46 | СОШ №7, 1микрорайон,50. Режим работы - в 2 смены, фактическая пропуск. спосоюность - 747 чел. СШ:типовое, блочное, 2003г., степень износа 10%, НШ: типовое, деревянное, 1991 г., степень износа 75% |
| 3 | Внешкольные учреждения: | мест | 72 | 10% общего числа школьников | 105 | 109 | 88 | 80 | 105 | 105 | 200 | 200 | 68 | МОУ "Детская школа искусств", III микрорайон,80, режим работы- в 2смены, приспособленное, деревянное, 1982г., фактическая вместимость 201 чел. |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Больничный комплекс | объект | 7 | по заданию на проектирование | - | - | - | - | - | 150 | 150 | 150 | 100 | 7 корусов: роддом, лаборатория, педиатрия, женская консультация, стоматология, терапия, хирургия, здание рентгена строящееся |
| 5 | Станция скорой медицинской помощи | а/маш | н/д | 1 а/маш на 5 тыс.чел | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 100 |  |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Спортивные залы общего пользования | м2 площ. пола | н/д | 200 | 1123 | 1236 | 1327 | 1486 | - | 918 | 918 | 1487 | 100 | в составе культурно-оздоровительного центра, 1988 г., степень износа 65% |
| 7 | Крытые бассейны | м2 зеркала воды | н/д | 25 | 140 | 154 | 166 | 186 | - | - | - | 250 | 100 | в составе культурно-оздоровительного центра, 1988 г., степень износа 65% |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Центр досуга | посет. мест | н/д | 190 | 1067 | 1174 | 1261 | 1412 | - | - | 810 | 1460 |  | строящийся |
| 8.1 | Молодежный центр (школа подготовительных классов) | мест | 36 |  |  |  |  |  | 36 | 36 | - | - |  | 3 микр-н, 81, деревянное, 1997г., степень износа 30%, |
| 9 | Библиотека | тыс.экз. | н/д | 4,5 | 25 | 28 | 30 | 33 | - | 35 | 35 | 35 | - | в составе культурно-оздоровительного центра, 1988 г., степень износа 65% |
| Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Магазины продовольственных товаров | м2 торг. площ. |  | 100 | 562 | 618 | 664 | 743 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Магазины непродовольственных товаров | м2 торг. площ. |  | 200 | 1123 | 1236 | 1327 | 1486 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Итого магазинов | м2 торг. площ. | 1973 | 300 | 1685 | 1854 | 1991 | 2229 | 283 | 422 | 1114 | 3721 | 117 | 19 магазинов |
| 13 | Рыночный комплекс | м2торг. площ. | 300 | 40 | 225 | 247 | 265 | 297 | 300 | 300 | 300 | 300 | 134 | строящийся |
| Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Столовая | посад. мест | н/д | 40 | 225 | 247 | 265 | 297 | н/д | н/д | 250 | 300 |  | столовая, ресторан "Таежный" |
| Предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | - | 7 | 39 | 43 | 46 | 52 | - | 10 | 10 | 10 | - |  |
| 16 | Прачечная | кг белья в смену | н/д | 60 | 337 | 371 | 398 | 446 | н/д | н/д | н/д | н/д |  | строящееся |
| 17 | Химчистка | кг вещей в смену | н/д | 3,5 | 20 | 22 | 23 | 26 | н/д | н/д | н/д | н/д |  | строящееся |
| Административные, хозяйственные и общественные учреждения, финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Администрация | объект | 1 | по заданию на проектирование | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 100 |  |
| 19 | Административно-общественные организации | объект | 21 | по заданию на проектирование | - | - | - | - | 19 | 21 | 21 | 21 |  |  |
| 20 | Отделение связи (почта, телеграф, телефон) | объект | 1 | по нормам министерств связи РФ | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 21 | Отделение Сбербанка | объект | 1 | 1 операц. место на 1-2 тыс. чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | в здании жилого дома |
| Предприятия сервиса, жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Жилищно-эксплуатационная служба | объект | - | 1 объект на 20 тыс. чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - |  |
| 23 | Гостиницы | мест | - | 6 | 34 | 37 | 40 | 45 | - | - | 20 | 70 | - |  |
| 24 | Пожарное депо | а/маш. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 |  |
| 25 | Кладбище традиционного захоронения | га | 9,6 | 0,24 | 1,35 | 1,48 | 1,59 | 1,78 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,8 | 100 | 2 кладбища |

  - Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть.

### 6.3.1 Внешний транспорт.

Основных изменений во внешней транспортной сети района генеральным планом не предусмотрено.

### 6.3.2 Улично-дорожная сеть.

Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную ценность территории. Задача развития транспортной инфраструктуры – создание благоприятной среды для жизнедеятельности населения, нейтрализация отрицательных климатических факторов расположения города в северных регионах России, снижение социальной напряженности от транспортного дискомфорта.

При проектировании улично-дорожной сети  максимально учитывалась сложившаяся система улиц и направление перспективного развития поселения, и исключались имеющиеся недостатки.

В генеральном плане принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог и положения в транспортной схеме поселка:

- магистральная дорога;

- магистральная улица районного значения;

- улица местного значения;

- в жилой застройке;

- в коммунально-складской и промышленной зоне;

- проезды (основные и второстепенные).

Ниже приведена таблица, обобщающая сведения по улично-дорожной сети.

Баланс улично-дорожной сети

| № п/п | Тип улицы и дороги по классификации | Протяжен-ность, м | Ширина проезжей части, м | Площадь проезжей части, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Магистральная дорога регулируемого движения - строительство и реконструкция | 23 620 | 8,0 | 188 960 |
| 2 | Магистральная улица районного значения - строительство и реконструкция | 1 220 | 8,0 | 9 760 |
| 3 | Улица местного значения - строительство и реконструкция | 17 380 | 6,0 | 104 270 |
| 4 | Проезды - строительство и реконструкция | 16 670 | 6,0 | 101 410 |
| ИТОГО строительство и реконструкция |  | 58 890 |  | 404 400 |

Проектом предлагается вариант дорожной одежды из следующих конструктивных элементов:

- покрытие из двухслойного асфальтобетона толщиной – верхний слой 5-6см, нижний слой – 12-14см;

- основание из щебеночной смеси, укрепленной битумом толщиной 0,18-0,25 м.

- дополнительный слой основания из песка по ГОСТ 8736-93 толщиной 0,25 м.

Для пешеходного движения проектом предусмотрено устройство тротуаров. Вдоль основных улиц в качестве покрытия предлагается сборный железобетон, а вдоль второстепенных улиц деревянный настил.

Генеральным планом, для удовлетворения возрастающих потребностей населения поселка иметь личный автотранспорт, предложено строительство гаражных кооперативов в северной части поселка (в районах среднеэтажной жилой застройки – до 4 этажей()овные и второстепенныепромышленной зоне сети района значенная для обслуживания организаций занимающихся добычей углеводородно), а также в западной части поселка в районе существующих гаражных кооперативов. Также предлагается строительство нового комплекса по обслуживанию транзитного автотранспорта (АЗС, СТО, мотель).

Существующий мотодром генеральным планом предлагается вынести в район карьера №20.

Месторасположение существующей вертолетной площадки предлагается сохранить.

  - Инженерное оборудование территории.

    - Водоснабжение.

Проектом предлагается для бесперебойного водоснабжения п. Талинка выполнить при необходимости водозаборные сооружения, провести реконструкцию существующих двух блоков ВОС-1 и ВОС-2, установить дополнительный блок ВОС-3 с установкой марки «Лотос» с производительностью 805 м3/сут. Для обезжелезивания воды с содержанием железа до 10 мг/л предусмотрена двухступенчатая очистка, технологическая схема включает в себя следующие процессы: дегазацию, вакуумно-эжекционную аэрацию, озонирование, отстаивание и фильтрование.

Производительность ВОС на расчётный срок составляет  3685 м3/сут.

Для обеспечения надёжности работы ВОС предлагается использование средств автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоподготовки. Предусматриваемый уровень автоматизации позволяет обеспечить надёжное функционирование комплекса при минимальном контроле со стороны обслуживающего персонала.

Дополнительно предусмотрен ряд датчиков давления, потока, расхода, установленных в наиболее критичных участках цепи прохождения воды по блокам обработки.

На водопроводной насосной установке (ВНУ) второго подъёма установить устройство частотного регулирования (УЧР), для работы в автоматическом режиме и поддержания в сетях водопровода оптимального гидравлического режима.

На первую очередь строительства предлагается обеспечить население в индивидуальной жилой застройке необходимым количеством воды посредством водоразборных колонок. На расчетный срок – устройство индивидуального ввода водопровода каждому потребителю.

Для определения основных характеристик системы водоснабжения необходимо определить объемы водопотребления на расчетный срок.

В качестве отопительных приборов на ВОС использовать инфракрасные панельные обогреватели потолочного типа с автоматическими терморегуляторами.

Нормы водопотребления и расчетные  расходы воды.

Нормы удельного водопотребления и расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях приведены в таблице 13.

| № п/п | Наименование водопотребителей | Население, чел |  |  |  | Норма водопот-ребления, л.сут./чел. | Количество потребляемой воды м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | расчетный срок |  |  |  | Qсут.ср | Qсут.max К=1.2 |
| 1 | Жилые дома квартирного типа, с централизованным горячим водоснабжением | 5615 | 7430 |  |  | 300 | 2229 | 2674,8 |
| 3 | Расход воды на полив территории | - | 7430 |  |  | 50 | 371,5 | 445,8 |
| 4 | Неучтенные расходы 10%. | - | - |  |  | - | 222,9 | 267,5 |
| Всего: |  |  |  |  |  |  | 2823,4 | 3388,1 |
| 5 | Местная промышленность 10%. |  |  |  | - |  | 245,2 | 294,2 |
| Итого по поселку: |  |  |  |  |  |  | 3068,6 | 3682,3 |

Водопотребление посёлка составит 3682,3 м3/сут, производительность ВОС на расчётный срок принимаем 3685 м3/сут.

На территории ВОС необходимо предусмотреть 2 резервуара с аварийным и противопожарным запасом воды емкостью по 1420 м3.

Схема водоснабжения – кольцевая. Сети водопровода диаметром 32 - 250 мм сталь, прокладываются самостоятельно и совместно, вдоль дорог в железобетонных лотках, перекрытия лотков используются как пешеходные дорожки.

В качестве изоляции трубопроводов водоснабжения использовать пенополиуретановый (ППУ) изолятор.

Сохраняемые сети на первую очередь требуется постепенно заменить на трубопроводы в ППУ изоляции.

Противопожарные мероприятия.

В проекте предусмотрены противопожарные мероприятия согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение Наружные сети и сооружения». Противопожарный водопровод объединить с хозяйственно-питьевым, для наружного пожаротушения на водопроводных сетях установит пожарные гидранты северного исполнения, в количестве 72 шт.

Расчетное количество одновременных пожаров принято  равным 1 с расходом воды на один пожар: наружного пожаротушения 15 л/с, на внутреннее пожаротушение 2,5 л/с.

Не прикосновенный пожарный запас воды храниться в резервуарах на ВОС.

Время тушения пожара 3 часа.

Объем воды на тушение пожаров составляет:

(15+2.5)х3,6х3= 189 м3

    - Водоотведение (канализация).

Проектом предусматривается оборудовать всю проектную и существующую  застройку поселка централизованной системой канализации.

Проектом предлагаются следующие мероприятия:

- сточные воды существующей и проектной застройки кварталов 01:07:05 - 01:07:11 и части кварталов 01:07:03 и 01:07:04  юго-восточной части посёлка по уличным коллекторам   Ø 160-225 мм поступают на проектную КНС-4 производительностью 145 м3/сут. Далее по двум напорным коллекторам Ø 110 мм стоки перекачиваются в самотечный проектный коллектор по ул. Сибирская в КНС-7.

- сточные воды существующей и проектной застройки кварталов 01:07:01, 01:07:02, 01:07:12, 01:06:01, 01:01:07 – 01:01:11 по уличным коллекторам   Ø 160 мм поступают на проектную КНС-7 производительностью 370 м3/сут. Далее по двум напорным коллекторам Ø 110 мм стоки перекачиваются в самотечный проектный коллектор по ул. Молодёжная в КНС-5.

- КНС-5 производительностью 950 м3/сут. аккумулирует хозяйственно-фекальные стоки с южной части квартала 01:06:02 и стоки от КНС-7, далее по двум напорным коллекторам Ø 160  мм перекачиваются в существующий коллектор через дорогу вдоль ул. Молодёжная – Благодатная до КНС 2-3.

- стоки от северной часть проектной застройки квартала 01:06:02 канализуются в КНС -6, производительностью 650 м3/сут., далее по двум напорным коллекторам Ø 160 мм перекачиваются в существующий самотечный коллектор по ул. Благодатная до КНС 2-3.

- в КНС 2-3 аккумулируются основной объём 2465 м3/сут. стоков от посёлка, по существующему магистральному самотечному коллектору вдоль ул. Благодатная, стоки поступают на станцию и перекачиваются по существующим напорным ниткам  на КОС.

- в селитебную зону КНС -1 входит проектная застройка микрорайона 2 и существующая индивидуальная застройка кварталов 01:01:02–01:01:06, хозяйственно-фекальные стоки собираются внутриквартальными и межквартальными  коллекторами Ø 160 – 225 мм и канализуются в КНС-1, далее перекачиваются по существующим напорным коллекторам вдоль ул. Пушкина на КОС.

При необходимости выполнить реконструкцию КНС 1, 2, 3 с доведением мощности до расчётной.

Материал канализационных труб - полиэтилен в пенополиуретановой (ППУ) изоляции.

Канализационные очистные сооружения расположены севернее посёлка. Существующая мощность КОС 400 м3/сут, на расчётный срок объём стоков составляет 3240 м3/сут, требуется увеличение мощности на 2800 м3/сут.

Проектом предлагается применить блочную станцию биологической очистки бытовых сточных вод марки ККВ.9 (КВN-210.911.Х+Д) производства ООО «Стандарт Экология» мощностью 2800 м3/сут. Установка рассчитана на полное окисление сточных вод.

Станция состоит из блока механической очистки, блока емкостей, блока дезинфекции, оборудована технологической площадкой с лестницей и мостиками для обслуживания. Данный тип станций предусмотрено размещать в отапливаемых помещениях. В качестве отопительных приборов использовать инфракрасные панельные обогреватели потолочного типа с автоматическими терморегуляторами.

Процесс очистки и доочистки происходит в аэрируемых емкостях за счет прикрепленного биоценоза, формирующегося на специальной пластмассовой загрузке. В процессе очистки стоков лишний ил не образуется. Фосфор очищается коагуляцией и осаждением, в результате чего образуется небольшое количество осадка. Лорацию осуществляет компрессор. В диапазоне 30-100% от номинальных и динамике допустимых отклонений, не превышающих скорость адаптации микроорганизмов, процесс очистки обладает высокой устойчивостью, благодаря саморегуляции. При длительных перерывах в подаче стока или электроэнергии установка быстро (в течение нескольких суток) входит в оптимальный режим работы. Все оборудование из нержавеющей стали. Очищенные сточные воды сбрасываются в ближайший водоем ниже по течению реки, или повторно используются для полива и технических нужд.

В соответствии со СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»  п.2.1 для жителей, проживающих в домах, оборудованных канализацией, суточная норма водоотведения принята равной норме водопотребления.

    - Теплоснабжение.

Климатические данные.

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 43° С.

Средняя температура за отопительный период – минус 9,9 С.

Продолжительность отопительного периода - 257 суток.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений согласно СНиП 2.04.07-86.

Расход тепла жилыми и общественными зданиями составит:

- на отопление и вентиляцию  37,7 Гкал/час (109291 Гкал/год);

- на горячее водоснабжение 9,6 Гкал/час (27830 Гкал/год).

Итого: 47,3 Гкал/час (137121 Гкал/год).

Расход тепла  с учетом утечек и потерь в тепловых сетях составит 47,4 Гкал/час (137411 Гкал/год).

Проектом предлагается 2-х ступенчатая схема теплоснабжения: котельная – ЦТП, ЦТП – потребитель.

В качестве основного источника теплоснабжения  и ГВС использовать существующую котельную № 3. На котельной выполнить реконструкцию оборудования - замена паровых котлов на водогрейные ДЕВ-25-14 (4 шт.), суммарной установленной мощностью 62,5 Гкал/ч.

Топливо - попутный газ

Три котла ДЕВ-25-14 рабочие, один котёл ДЕВ-25-14 резервный. Резерв тепловой мощности составит 15, 5 Гкал/ч.

Водогрейные котельные №№1, 2 использовать для отопления и ГВС промзоны.

На территории поселения предусматривается строительство 5-ти ЦТП:

- ЦТП 1 – 6,4 Гкал/ч;

- ЦТП 2 – 12,3 Гкал/ч;

- ЦТП 3 – 6,4 Гкал/ч;

- ЦТП 4 – 9,2 Гкал/ч;

- ЦТП 5 – 13,2 Гкал/ч.

В ЦТП установить  водоводяные теплообменники для отопления и ГВС, насосное оборудование выполнить с частотным регулированием.

Работа ЦТП в автоматизированном режиме.

Температурный график от котельной до ЦТП 130/700С, после ЦТП 95/700С.

Тепловые сети проложить наземно в железобетонных лотках совместно с водопроводом вдоль дорог, под пешеходными дорожками. Верх перекрытия железобетонных лотков использовать под пешеходные дорожки.

Компенсацию температурных расширений тепловых сетей решить с помощью углов поворота и П-образных компенсаторов.

Прокладку новых тепловых сетей выполнить в пенополиуретановой (ППУ) изоляции.

Расчет тепловых нагрузок по потребителям приведен в таблице 14.

| № | Наименование здания | Улица | Дом | Этажность | Площадь застройки, м2 | Площадь общая здания, м2 | Теплопотребление, Гкал/ч |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| ЦТП-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 2 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 3 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 4 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 5 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 6 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 7 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 8 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 9 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 10 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 11 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 12 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 13 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 14 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 15 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 16 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 17 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 18 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 19 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 20 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 21 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 22 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 23 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 24 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 25 | многоквартирный жилой дом |  |  | 3 | 982.8 | 2358.7 | 0.230 | 0.0000 | 0.0623 | 0.292 | пр. |
| 26 | многоквартирный жилой дом |  |  | 3 | 975.9 | 2342.2 | 0.228 | 0.0000 | 0.0618 | 0.290 | пр. |
| 27 | многоквартирный жилой дом |  |  | 3 | 534.9 | 1283.8 | 0.125 | 0.0000 | 0.0339 | 0.159 | пр. |
| 28 | многоквартирный жилой дом |  |  | 2 | 662.2 | 1059.5 | 0.174 | 0.0000 | 0.0280 | 0.202 | пр. |
| 29 | многоквартирный жилой дом |  |  | 2 | 982.8 | 1572.5 | 0.259 | 0.0000 | 0.0415 | 0.300 | пр. |
| 30 | многоквартирный жилой дом |  |  | 3 | 982.8 | 2358.7 | 0.230 | 0.0000 | 0.0623 | 0.292 | пр. |
| 31 | многоквартирный жилой дом |  |  | 3 | 593.6 | 1424.6 | 0.139 | 0.0000 | 0.0376 | 0.176 | пр. |
| 32 | многоквартирный жилой дом |  |  | 3 | 982.8 | 2358.7 | 0.230 | 0.0000 | 0.0623 | 0.292 | пр. |
| 33 | многоквартирный жилой дом |  |  | 3 | 982.8 | 2358.7 | 0.230 | 0.0000 | 0.0623 | 0.292 | пр. |
| 34 | многоквартирный жилой дом |  |  | 3 | 593.6 | 1424.6 | 0.139 | 0.0000 | 0.0376 | 0.176 | пр. |
| 35 | многоквартирный жилой дом |  |  | 3 | 593.6 | 1424.6 | 0.139 | 0.0000 | 0.0376 | 0.176 | пр. |
| 36 | многоквартирный жилой дом |  |  | 3 | 593.6 | 1424.6 | 0.139 | 0.0000 | 0.0376 | 0.176 | пр. |
| 37 | многоквартирный жилой дом |  |  | 3 | 593.6 | 1424.6 | 0.139 | 0.0000 | 0.0376 | 0.176 | пр. |
| 38 | многоквартирный жилой дом |  |  | 3 | 1413.2 | 3391.7 | 0.330 | 0.0000 | 0.0895 | 0.420 | пр. |
| 39 | многоквартирный жилой дом |  |  | 3 | 1517.5 | 3642 | 0.354 | 0.0000 | 0.0961 | 0.451 | пр. |
| 40 | многоквартирный жилой дом |  |  | 3 | 1517.5 | 3642 | 0.354 | 0.0000 | 0.0961 | 0.451 | пр. |
| 41 | сблокированный жилой дом |  |  | 2 | 120 | 192 | 0.032 | 0.0000 | 0.0051 | 0.037 | пр. |
| 42 | сблокированный жилой дом |  |  | 2 | 120 | 192 | 0.032 | 0.0000 | 0.0051 | 0.037 | пр. |
| 43 | сблокированный жилой дом |  |  | 2 | 120 | 192 | 0.032 | 0.0000 | 0.0051 | 0.037 | пр. |
| 44 | сблокированный жилой дом |  |  | 2 | 120 | 192 | 0.032 | 0.0000 | 0.0051 | 0.037 | пр. |
| 45 | сблокированный жилой дом |  |  | 2 | 120 | 192 | 0.032 | 0.0000 | 0.0051 | 0.037 | пр. |
| 46 | сблокированный жилой дом |  |  | 2 | 120 | 192 | 0.032 | 0.0000 | 0.0051 | 0.037 | пр. |
| 47 | сблокированный жилой дом |  |  | 2 | 120 | 192 | 0.032 | 0.0000 | 0.0051 | 0.037 | пр. |
| 48 | сблокированный жилой дом |  |  | 2 | 120 | 192 | 0.032 | 0.0000 | 0.0051 | 0.037 | пр. |
| 49 | сблокированный жилой дом |  |  | 2 | 120 | 192 | 0.032 | 0.0000 | 0.0051 | 0.037 | пр. |
| 50 | сблокированный жилой дом |  |  | 2 | 120 | 192 | 0.032 | 0.0000 | 0.0051 | 0.037 | пр. |
| 51 | сблокированный жилой дом |  |  | 2 | 120 | 192 | 0.032 | 0.0000 | 0.0051 | 0.037 | пр. |
| 52 | сблокированный жилой дом |  |  | 2 | 120 | 192 | 0.032 | 0.0000 | 0.0051 | 0.037 | пр. |
| 53 | сблокированный жилой дом |  |  | 2 | 120 | 192 | 0.032 | 0.0000 | 0.0051 | 0.037 | пр. |
| 54 | сблокированный жилой дом |  |  | 2 | 120 | 192 | 0.032 | 0.0000 | 0.0051 | 0.037 | пр. |
| 55 | сблокированный жилой дом |  |  | 2 | 120 | 192 | 0.032 | 0.0000 | 0.0051 | 0.037 | пр. |
| 56 | сблокированный жилой дом |  |  | 2 | 120 | 192 | 0.032 | 0.0000 | 0.0051 | 0.037 | пр. |
| 57 | сблокированный жилой дом |  |  | 2 | 120 | 192 | 0.032 | 0.0000 | 0.0051 | 0.037 | пр. |
| 58 | сблокированный жилой дом |  |  | 2 | 120 | 192 | 0.032 | 0.0000 | 0.0051 | 0.037 | пр. |
| 59 | сблокированный жилой дом |  |  | 2 | 120 | 192 | 0.032 | 0.0000 | 0.0051 | 0.037 | пр. |
| 60 | сблокированный жилой дом |  |  | 2 | 120 | 192 | 0.032 | 0.0000 | 0.0051 | 0.037 | пр. |
| 61 | сблокированный жилой дом |  |  | 2 | 120 | 192 | 0.032 | 0.0000 | 0.0051 | 0.037 | пр. |
| 62 | сблокированный жилой дом |  |  | 2 | 120 | 192 | 0.032 | 0.0000 | 0.0051 | 0.037 | пр. |
| 63 | сблокированный жилой дом |  |  | 2 | 120 | 192 | 0.032 | 0.0000 | 0.0051 | 0.037 | пр. |
| 64 | сблокированный жилой дом |  |  | 2 | 120 | 192 | 0.032 | 0.0000 | 0.0051 | 0.037 | пр. |
| 65 | сблокированный жилой дом |  |  | 2 | 120 | 192 | 0.032 | 0.0000 | 0.0051 | 0.037 | пр. |
| 66 | сблокированный жилой дом |  |  | 2 | 120 | 192 | 0.032 | 0.0000 | 0.0051 | 0.037 | пр. |
| 67 | сблокированный жилой дом |  |  | 2 | 120 | 192 | 0.032 | 0.0000 | 0.0051 | 0.037 | пр. |
| 68 | сблокированный жилой дом |  |  | 2 | 120 | 192 | 0.032 | 0.0000 | 0.0051 | 0.037 | пр. |
| 69 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 70 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 71 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 72 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 73 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 74 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 75 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 76 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 77 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 78 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 79 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 80 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 81 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 82 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 83 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 84 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 85 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 86 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 87 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 88 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 89 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 90 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 91 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 92 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 93 | Церковь |  |  | 1 | 300.5 | 240.4 | 0.023 | 0.0046 | 0.0003 | 0.028 | сущ. |
| 94 | Церковь |  |  | 1 | 665.9 | 532.7 | 0.051 | 0.0102 | 0.0007 | 0.062 | сущ. |
| 95 | Церковь |  |  | 1 | 186.4 | 149.1 | 0.014 | 0.0029 | 0.0002 | 0.017 | сущ. |
| 96 | магазин |  |  | 1 | 292.6 | 234.1 | 0.019 | 0.0000 | 0.0042 | 0.023 | пр. |
| 97 | Храм на 50 прихожан |  |  | 2 | 86 | 138 | 0.013 | 0.0027 | 0.0002 | 0.016 | сущ. |
| 98 | Южные ворота , крестильня |  |  | 1 | 187.6 | 131.32 | 0.011 | 0.0000 | 0.0023 | 0.013 | пр. |
| 99 | Общежитие гостиничного типа на 50 чел. |  |  | 2 | 607.6 | 972 | 0.078 | 0.0000 | 0.0174 | 0.096 | пр. |
| 100 | Дом священника |  |  | 1 | 229 | 183 | 0.015 | 0.0000 | 0.0033 | 0.018 | пр. |
| 101 | Заподные ворота, часозвон |  |  | 1 | 285.2 | 199.64 | 0.016 | 0.0000 | 0.0036 | 0.020 | пр. |
| 102 | магазин |  |  | 1 | 120 | 96 | 0.008 | 0.0000 | 0.0017 | 0.009 | пр. |
| 103 | магазин |  |  | 1 | 120 | 96 | 0.008 | 0.0000 | 0.0017 | 0.009 | пр. |
| 104 | Восточные ворота, часовня |  |  | 1 | 343 | 240.1 | 0.019 | 0.0000 | 0.0043 | 0.024 | пр. |
| Всего по ЦТП-1 |  |  |  |  |  |  | 5.226 | 0.020 | 1.167 | 6.414 |  |
| ЦТП-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Многоквартирный жилой дом | 2 мкр. | 1 | 5 | 1233.3 | 4933.2 | 0.662 | 0.0000 | 0.1809 | 0.843 | сущ. |
| 106 | Многоквартирный жилой дом | 2 мкр. | 3 | 5 | 1208.1 | 4832.4 | 0.648 | 0.0000 | 0.1772 | 0.825 | сущ. |
| 107 | Многоквартирный жилой дом | 2 мкр. | 2 | 5 | 1231.4 | 4925.6 | 0.661 | 0.0000 | 0.1806 | 0.841 | сущ. |
| 108 | Многоквартирный жилой дом | 2 мкр. | 5 | 2 | 408.2 | 653.1 | 0.135 | 0.0000 | 0.0239 | 0.159 | сущ. |
| 109 | Многоквартирный жилой дом | 2 мкр. |  | 4 | 1152.8 | 3689 | 0.495 | 0.0000 | 0.1353 | 0.630 | сущ. |
| 110 | Многоквартирный жилой дом |  |  | 5 | 593.6 | 2374.4 | 0.231 | 0.0000 | 0.0627 | 0.294 | пр. |
| 111 | Многоквартирный жилой дом |  |  | 5 | 593.6 | 2374.4 | 0.231 | 0.0000 | 0.0627 | 0.294 | пр. |
| 112 | Многоквартирный жилой дом |  |  | 5 | 593.6 | 2374.4 | 0.231 | 0.0000 | 0.0627 | 0.294 | пр. |
| 113 | Многоквартирный жилой дом |  |  | 4 | 593.6 | 1899.5 | 0.185 | 0.0000 | 0.0501 | 0.235 | пр. |
| 114 | Многоквартирный жилой дом |  |  | 5 | 593.6 | 2374.4 | 0.231 | 0.0000 | 0.0627 | 0.294 | пр. |
| 115 | Многоквартирный жилой дом |  |  | 4 | 593.6 | 1899.5 | 0.185 | 0.0000 | 0.0501 | 0.235 | пр. |
| 116 | Многоквартирный жилой дом |  |  | 4 | 593.6 | 1899.5 | 0.185 | 0.0000 | 0.0501 | 0.235 | пр. |
| 117 | Многоквартирный жилой дом |  |  | 4 | 593.6 | 1899.5 | 0.185 | 0.0000 | 0.0501 | 0.235 | пр. |
| 118 | Многоквартирный жилой дом |  |  | 3 | 593.6 | 1424.6 | 0.139 | 0.0000 | 0.0376 | 0.176 | пр. |
| 119 | Многоквартирный жилой дом |  |  | 3 | 593.6 | 1424.6 | 0.139 | 0.0000 | 0.0376 | 0.176 | пр. |
| 120 | Многоквартирный жилой дом |  |  | 3 | 593.6 | 1424.6 | 0.139 | 0.0000 | 0.0376 | 0.176 | пр. |
| 121 | Многоквартирный жилой дом |  |  | 3 | 593.6 | 1424.6 | 0.139 | 0.0000 | 0.0376 | 0.176 | пр. |
| 122 | Многоквартирный жилой дом |  |  | 4 | 593.6 | 1899.5 | 0.185 | 0.0000 | 0.0501 | 0.235 | пр. |
| 123 | Многоквартирный жилой дом |  |  | 4 | 593.6 | 1899.5 | 0.185 | 0.0000 | 0.0501 | 0.235 | пр. |
| 124 | Многоквартирный жилой дом |  |  | 4 | 593.6 | 1899.5 | 0.185 | 0.0000 | 0.0501 | 0.235 | пр. |
| 125 | Многоквартирный жилой дом |  |  | 4 | 662.2 | 2119 | 0.206 | 0.0000 | 0.0559 | 0.262 | пр. |
| 126 | Многоквартирный жилой дом |  |  | 4 | 662.2 | 2119 | 0.206 | 0.0000 | 0.0559 | 0.262 | пр. |
| 127 | Многоквартирный жилой дом |  |  | 4 | 662.2 | 2119 | 0.206 | 0.0000 | 0.0559 | 0.262 | пр. |
| 128 | Многоквартирный жилой дом |  |  | 3 | 662.2 | 1589.3 | 0.155 | 0.0000 | 0.0420 | 0.197 | пр. |
| 129 | Многоквартирный жилой дом |  |  | 3 | 662.2 | 1589.3 | 0.155 | 0.0000 | 0.0420 | 0.197 | пр. |
| 130 | Многоквартирный жилой дом |  |  | 4 | 593.6 | 1899.5 | 0.185 | 0.0000 | 0.0501 | 0.235 | пр. |
| 131 | Многоквартирный жилой дом |  |  | 4 | 593.6 | 1899.5 | 0.185 | 0.0000 | 0.0501 | 0.235 | пр. |
| 132 | Многоквартирный жилой дом |  |  | 4 | 662.2 | 2119 | 0.206 | 0.0000 | 0.0559 | 0.262 | пр. |
| 133 | Многоквартирный жилой дом |  |  | 4 | 662.2 | 2119 | 0.206 | 0.0000 | 0.0559 | 0.262 | пр. |
| 134 | Многоквартирный жилой дом |  |  | 5 | 662.2 | 2648.8 | 0.258 | 0.0000 | 0.0699 | 0.328 | пр. |
| 135 | Многоквартирный жилой дом |  |  | 5 | 662.2 | 2648.8 | 0.258 | 0.0000 | 0.0699 | 0.328 | пр. |
| 136 | многоквартирный жилой дом с магазином |  |  | 5 | 440 | 1760 | 0.171 | 0.0000 | 0.0465 | 0.218 | пр. |
| 137 | многоквартирный жилой дом с магазином |  |  | 5 | 409 | 1636 | 0.159 | 0.0000 | 0.0432 | 0.202 | пр. |
| 138 | многоквартирный жилой дом с магазином |  |  | 5 | 440 | 1760 | 0.171 | 0.0000 | 0.0465 | 0.218 | пр. |
| 139 | Здание ренгента |  |  | 2 | 331 | 529.6 | 0.045 | 0.0098 | 0.0010 | 0.055 | сущ. |
| 140 | Школа | 2 мкр. |  | 1 | 361.9 | 289.5 | 0.024 | 0.0054 | 0.0006 | 0.030 | сущ. |
| 141 | Средняя общеобразовательная школа №7 | 2 мкр. | 6 | 2 | 2008.1 | 3213 | 0.229 | 0.0464 | 0.0062 | 0.281 | сущ. |
| 142 | Администативное здание |  |  | 2 | 734 | 1174.4 | 0.113 | 0.0226 | 0.0015 | 0.137 | пр. |
| 143 | спортивный зал |  |  | 1 | 1274.7 | 1019.8 | 0.081 | 0.0526 | 0.0224 | 0.156 | пр. |
| 144 | детский сад |  |  | 2 | 1392 | 2227.2 | 0.174 | 0.0491 | 0.0214 | 0.245 | пр. |
| 145 | Начальная школа |  |  | 2 | 1141.9 | 1827 | 0.138 | 0.0302 | 0.0035 | 0.172 | пр. |
| 146 | Администативное здание |  |  | 2 | 1101 | 1761 | 0.149 | 0.0301 | 0.0023 | 0.181 | пр. |
| 147 | Администативно- общественное здание |  |  | 2 | 392.2 | 627.2 | 0.060 | 0.0121 | 0.0008 | 0.073 | пр. |
| 148 | магазин |  |  | 2 | 440.1 | 704.2 | 0.057 | 0.0000 | 0.0126 | 0.069 | пр. |
| 149 | офисы |  |  | 5 | 440.1 | 1760 | 0.149 | 0.0301 | 0.0023 | 0.181 | пр. |
| 150 | библиотека |  |  | 1 | 441.9 | 354 | 0.034 | 0.0068 | 0.0005 | 0.041 | пр. |
| 152 | досуговый центр |  |  | 2 | 2203.8 | 3526.1 | 0.275 | 0.0527 | 0.0045 | 0.332 | пр. |
| Всего по ЦТП-2 |  |  |  |  |  |  | 9.629 | 0.348 | 2.270 | 12.246 |  |
| ЦТП-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | Многоквартирный жилой дом | 1 мкр. | 46 | 2 | 640.8 | 1025.3 | 0.212 | 0.0000 | 0.0376 | 0.249 | сущ. |
| 154 | Многоквартирный жилой дом | 1 мкр. | 45 | 2 | 640.5 | 1024.8 | 0.211 | 0.0000 | 0.0376 | 0.249 | сущ. |
| 155 | Многоквартирный жилой дом | 1 мкр. | 44 | 3 | 640.4 | 1537 | 0.206 | 0.0000 | 0.0564 | 0.263 | сущ. |
| 156 | Многоквартирный жилой дом, банк | 1 мкр. | 43 | 3 | 612.4 | 1469.8 | 0.197 | 0.0000 | 0.0539 | 0.251 | сущ. |
| 157 | многоквартирный жилой дом |  |  | 2 | 593.6 | 949.8 | 0.156 | 0.0000 | 0.0251 | 0.181 | пр. |
| 158 | многоквартирный жилой дом |  |  | 2 | 593.6 | 949.8 | 0.156 | 0.0000 | 0.0251 | 0.181 | пр. |
| 159 | многоквартирный жилой дом |  |  | 3 | 607.6 | 1458.2 | 0.142 | 0.0000 | 0.0385 | 0.180 | пр. |
| 160 | многоквартирный жилой дом |  |  | 3 | 982.8 | 2358.7 | 0.230 | 0.0000 | 0.0623 | 0.292 | пр. |
| 161 | многоквартирный жилой дом |  |  | 3 | 607.6 | 1458.2 | 0.142 | 0.0000 | 0.0385 | 0.180 | пр. |
| 162 | многоквартирный жилой дом |  |  | 3 | 1197.8 | 2874.7 | 0.280 | 0.0000 | 0.0759 | 0.356 | пр. |
| 163 | многоквартирный жилой дом |  |  | 2 | 607.6 | 972.2 | 0.160 | 0.0000 | 0.0257 | 0.185 | пр. |
| 164 | многоквартирный жилой дом |  |  | 2 | 607.6 | 972.2 | 0.160 | 0.0000 | 0.0257 | 0.185 | пр. |
| 165 | многоквартирный жилой дом |  |  | 3 | 982.8 | 2358.7 | 0.230 | 0.0000 | 0.0623 | 0.292 | пр. |
| 166 | многоквартирный жилой дом |  |  | 2 | 982.8 | 1572.5 | 0.259 | 0.0000 | 0.0415 | 0.300 | пр. |
| 167 | многоквартирный жилой дом |  |  | 3 | 982.8 | 2358.7 | 0.230 | 0.0000 | 0.0623 | 0.292 | пр. |
| 168 | многоквартирный жилой дом |  |  | 2 | 982.8 | 1572.5 | 0.259 | 0.0000 | 0.0415 | 0.300 | пр. |
| 169 | многоквартирный жилой дом |  |  | 3 | 982.8 | 2358.7 | 0.230 | 0.0000 | 0.0623 | 0.292 | пр. |
| 170 | многоквартирный жилой дом |  |  | 2 | 607.6 | 972.2 | 0.160 | 0.0000 | 0.0257 | 0.185 | пр. |
| 171 | многоквартирный жилой дом |  |  | 3 | 904 | 2169.6 | 0.211 | 0.0000 | 0.0573 | 0.268 | пр. |
| 172 | многоквартирный жилой дом |  |  | 2 | 227.6 | 364.2 | 0.060 | 0.0000 | 0.0096 | 0.069 | пр. |
| 173 | многоквартирный жилой дом |  |  | 3 | 970 | 2328 | 0.227 | 0.0000 | 0.0615 | 0.288 | пр. |
| 174 | многоквартирный жилой дом |  |  | 3 | 227.8 | 546.7 | 0.053 | 0.0000 | 0.0144 | 0.068 | пр. |
| 175 | Детский сад "Теремок" | 1 мкр. | 6 | 1 | 692.5 | 554 | 0.048 | 0.0134 | 0.0053 | 0.067 | сущ. |
| 176 | Ресторан "Таежный" | 1 мкр. | 16 | 1 | 183.6 | 146.9 | 0.011 | 0.0212 | 0.0616 | 0.094 | сущ. |
| 177 | Офис НГДУ | Молодежная |  | 5 | 1464.6 | 5860 | 0.418 | 0.2252 | 0.0075 | 0.651 | сущ. |
| 178 | Ресторан |  |  | 1 | 172.4 | 137.9 | 0.010 | 0.0199 | 0.0578 | 0.088 | пр. |
| 179 | Спортивный клуб |  |  | 2 | 592.8 | 948.5 | 0.076 | 0.0490 | 0.0209 | 0.145 | пр. |
| 180 | магазин |  |  | 1 | 282.4 | 225.9 | 0.018 | 0.0000 | 0.0040 | 0.022 | пр. |
| 181 | детский сад с бассейном |  |  | 2 | 672.1 | 1075.4 | 0.094 | 0.0261 | 0.0104 | 0.131 | пр. |
| Всего по ЦТП-3 |  |  |  |  |  |  | 4.844 | 0.355 | 1.108 | 6.307 |  |
| ЦТП-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | Общежитие | мкр. Центральный | 2 | 2 | 510.5 | 816.8 | 0.169 | 0.0000 | 0.0175 | 0.186 | сущ. |
| 183 | Общежитие | мкр. Центральный | 49 | 2 | 638.3 | 1021.3 | 0.211 | 0.0000 | 0.0218 | 0.233 | сущ. |
| 184 | многоквартирный жилой дом |  |  | 3 | 593.6 | 1424.6 | 0.139 | 0.0000 | 0.0219 | 0.161 | пр. |
| 185 | многоквартирный жилой дом |  |  | 2 | 589.7 | 943.5 | 0.155 | 0.0000 | 0.0145 | 0.170 | пр. |
| 186 | многоквартирный жилой дом |  |  | 3 | 1293.5 | 3104.4 | 0.302 | 0.0000 | 0.0478 | 0.350 | пр. |
| 187 | многоквартирный жилой дом |  |  | 2 | 593.6 | 949.8 | 0.156 | 0.0000 | 0.0146 | 0.171 | пр. |
| 188 | многоквартирный жилой дом |  |  | 3 | 593.6 | 1424.6 | 0.139 | 0.0000 | 0.0219 | 0.161 | пр. |
| 189 | многоквартирный жилой дом |  |  | 3 | 662.2 | 1589.3 | 0.155 | 0.0000 | 0.0245 | 0.179 | пр. |
| 190 | многоквартирный жилой дом |  |  | 3 | 662.2 | 1589.3 | 0.155 | 0.0000 | 0.0245 | 0.179 | пр. |
| 191 | многоквартирный жилой дом |  |  | 3 | 1045.2 | 2508.5 | 0.244 | 0.0000 | 0.0386 | 0.283 | пр. |
| 192 | многоквартирный жилой дом |  |  | 3 | 982.8 | 2358.7 | 0.230 | 0.0000 | 0.0363 | 0.266 | пр. |
| 193 | многоквартирный жилой дом |  |  | 2 | 607.6 | 972.2 | 0.160 | 0.0000 | 0.0150 | 0.175 | пр. |
| 194 | многоквартирный жилой дом |  |  | 3 | 227.6 | 546.2 | 0.053 | 0.0000 | 0.0084 | 0.062 | пр. |
| 195 | многоквартирный жилой дом |  |  | 3 | 982.8 | 2358.7 | 0.230 | 0.0000 | 0.0363 | 0.266 | пр. |
| 196 | многоквартирный жилой дом |  |  | 3 | 982.8 | 2358.7 | 0.230 | 0.0000 | 0.0363 | 0.266 | пр. |
| 197 | многоквартирный жилой дом |  |  | 2 | 662.2 | 1059.5 | 0.174 | 0.0000 | 0.0163 | 0.191 | пр. |
| 198 | многоквартирный жилой дом |  |  | 2 | 662.2 | 1059.5 | 0.174 | 0.0000 | 0.0163 | 0.191 | пр. |
| 199 | Многоквартирный жилой дом |  |  | 3 | 904.4 | 2170.6 | 0.211 | 0.0000 | 0.0334 | 0.245 | пр. |
| 200 | Многоквартирный жилой дом |  |  | 3 | 1111.7 | 2668.1 | 0.260 | 0.0000 | 0.0411 | 0.301 | пр. |
| 201 | Многоквартирный жилой дом |  |  | 3 | 1293.5 | 3104.4 | 0.302 | 0.0000 | 0.0478 | 0.350 | пр. |
| 202 | Многоквартирный жилой дом |  |  | 3 | 982.8 | 2358.7 | 0.230 | 0.0000 | 0.0363 | 0.266 | пр. |
| 203 | Многоквартирный жилой дом |  |  | 2 | 662.2 | 1059.5 | 0.174 | 0.0000 | 0.0163 | 0.191 | пр. |
| 204 | Многоквартирный жилой дом |  |  | 2 | 662.2 | 1059.5 | 0.174 | 0.0000 | 0.0163 | 0.191 | пр. |
| 205 | Многоквартирный жилой дом |  |  | 2 | 662.2 | 1059.5 | 0.174 | 0.0000 | 0.0163 | 0.191 | пр. |
| 206 | Многоквартирный жилой дом |  |  | 2 | 593.6 | 949.8 | 0.156 | 0.0000 | 0.0146 | 0.171 | пр. |
| 207 | Многоквартирный жилой дом |  |  | 2 | 593.6 | 949.8 | 0.156 | 0.0000 | 0.0146 | 0.171 | пр. |
| 208 | Многоквартирный жилой дом |  |  | 3 | 607.6 | 1458.2 | 0.142 | 0.0000 | 0.0225 | 0.164 | пр. |
| 209 | Многоквартирный жилой дом |  |  | 3 | 982.8 | 2358.7 | 0.230 | 0.0000 | 0.0363 | 0.266 | пр. |
| 210 | Многоквартирный жилой дом |  |  | 2 | 607.6 | 972.2 | 0.160 | 0.0000 | 0.0150 | 0.175 | пр. |
| 211 | Административное здание | мкр. Центральный | 18 | 1 | 273.2 | 218.6 | 0.021 | 0.0042 | 0.0003 | 0.025 | сущ. |
| 212 | Офис строительной компании. Гостиница | мкр. Центральный |  | 1 | 287.4 | 229.9 | 0.022 | 0.0044 | 0.0003 | 0.027 | сущ. |
| 213 | Административное здание |  |  | 2 | 488.2 | 781.1 | 0.075 | 0.0150 | 0.0010 | 0.091 | пр. |
| 214 | администрация |  |  | 2 | 1012 | 1619 | 0.137 | 0.0277 | 0.0021 | 0.167 | пр. |
| 215 | Банк |  |  | 2 | 319.6 | 511.4 | 0.049 | 0.0098 | 0.0007 | 0.059 | пр. |
| 216 | гостиница |  |  | 2 | 300 | 480 | 0.079 | 0.0000 | 0.0148 | 0.094 | пр. |
| 217 | детский сад |  |  | 2 | 805 | 1288 | 0.123 | 0.0247 | 0.0017 | 0.150 | пр. |
| 218 | Детский, юношеский центр |  |  | 2 | 257.2 | 411.5 | 0.039 | 0.0079 | 0.0005 | 0.048 | пр. |
| 219 | Комбинат бытового обслуживания |  |  | 2 | 809.1 | 1294.6 | 0.122 | 0.2102 | 0.0356 | 0.368 | пр. |
| 220 | Культурно развлекательный центр |  |  | 2 | 1865.5 | 2984.8 | 0.212 | 0.0431 | 0.0148 | 0.270 | пр. |
| 221 | магазин |  |  | 1 | 506.5 | 405.2 | 0.033 | 0.0000 | 0.0072 | 0.040 | пр. |
| 222 | Магазин |  |  | 2 | 425.2 | 680.3 | 0.055 | 0.0000 | 0.0122 | 0.067 | пр. |
| 223 | магазин |  |  | 1 | 249.4 | 199.5 | 0.016 | 0.0000 | 0.0036 | 0.020 | пр. |
| 224 | Магазин |  |  | 2 | 280.6 | 449 | 0.036 | 0.0000 | 0.0080 | 0.044 | пр. |
| 230 | Магазин |  |  | 2 | 295.4 | 472.6 | 0.038 | 0.0000 | 0.0084 | 0.047 | пр. |
| 231 | Мечеть |  |  | 1 | 321.2 | 257 | 0.021 | 0.0000 | 0.0046 | 0.025 | пр. |
| 232 | Салон красоты |  |  | 2 | 319.3 | 510.9 | 0.041 | 0.0000 | 0.0091 | 0.050 | пр. |
| 233 | Столовая |  |  | 2 | 704.5 | 1127.2 | 0.085 | 0.1629 | 0.4724 | 0.720 | сущ. |
| 234 | торговый комплекс |  |  | 2 | 2855.5 | 4568.8 | 0.300 | 0.2504 | 0.0817 | 0.632 | пр. |
| Всего по ЦТП-4 |  |  |  |  |  |  | 6.948 | 0.761 | 1.402 | 9.111 |  |
| ЦТП-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 235 | Одноквартирный жилой дом | 3 мкр. | 49 | 2 | 89.4 | 143 | 0.030 | 0.0000 | 0.0052 | 0.035 | сущ. |
| 236 | Одноквартирный жилой дом | 3 мкр. | 58 | 1 | 127.2 | 101.8 | 0.021 | 0.0000 | 0.0037 | 0.025 | сущ. |
| 237 | Одноквартирный жилой дом | 3 мкр. | 59 | 1 | 129 | 103.2 | 0.021 | 0.0000 | 0.0038 | 0.025 | сущ. |
| 238 | Двухквартирный жилой дом | 3 мкр. | 60 | 2 | 129.8 | 207.7 | 0.043 | 0.0000 | 0.0076 | 0.050 | сущ. |
| 239 | Одноквартирный жилой дом | 3 мкр. | 54 | 1 | 122.4 | 97.9 | 0.020 | 0.0000 | 0.0036 | 0.024 | сущ. |
| 240 | Одноквартирный жилой дом | 3 мкр. | 55 | 1 | 89.4 | 71.5 | 0.015 | 0.0000 | 0.0026 | 0.017 | сущ. |
| 241 | Одноквартирный жилой дом | 3 мкр. | 56 | 1 | 111.3 | 89 | 0.018 | 0.0000 | 0.0033 | 0.022 | сущ. |
| 242 | Одноквартирный жилой дом | 3 мкр. | 53 | 2 | 101.4 | 162.2 | 0.033 | 0.0000 | 0.0059 | 0.039 | сущ. |
| 243 | Одноквартирный жилой дом | 3 мкр. | 57 | 1 | 97 | 77.6 | 0.016 | 0.0000 | 0.0028 | 0.019 | сущ. |
| 244 | Одноквартирный жилой дом | 3 мкр. | 52 | 1 | 120.1 | 96.1 | 0.020 | 0.0000 | 0.0035 | 0.023 | сущ. |
| 245 | Одноквартирный жилой дом | 3 мкр. | 51 | 1 | 92 | 73.6 | 0.015 | 0.0000 | 0.0027 | 0.018 | сущ. |
| 246 | Одноквартирный жилой дом | 3 мкр. | 50 | 2 | 88.9 | 142.2 | 0.029 | 0.0000 | 0.0052 | 0.035 | сущ. |
| 247 | Одноквартирный жилой дом | 3 мкр. | 48 | 1 | 143 | 114.4 | 0.024 | 0.0000 | 0.0042 | 0.028 | сущ. |
| 248 | Двухквартирный жилой дом | 3 мкр. | 38 | 2 | 139.1 | 222.6 | 0.046 | 0.0000 | 0.0082 | 0.054 | сущ. |
| 249 | Двухквартирный жилой дом | 3 мкр. | 37 | 1 | 144.6 | 115.7 | 0.024 | 0.0000 | 0.0042 | 0.028 | сущ. |
| 250 | Одноквартирный жилой дом | 3 мкр. | 42 | 1 | 121 | 96.8 | 0.020 | 0.0000 | 0.0035 | 0.024 | сущ. |
| 251 | Одноквартирный жилой дом | 3 мкр. | 41 | 1 | 138.6 | 110.9 | 0.023 | 0.0000 | 0.0041 | 0.027 | сущ. |
| 252 | Одноквартирный жилой дом | 3 мкр. | 40 | 1 | 123.8 | 99 | 0.020 | 0.0000 | 0.0036 | 0.024 | сущ. |
| 253 | Одноквартирный жилой дом | 3 мкр. | 39 | 1 | 150.5 | 120.4 | 0.025 | 0.0000 | 0.0044 | 0.029 | сущ. |
| 254 | Одноквартирный жилой дом | 3 мкр. | 46 | 1 | 122.2 | 97.8 | 0.020 | 0.0000 | 0.0036 | 0.024 | сущ. |
| 255 | Одноквартирный жилой дом | 3 мкр. | 45 | 2 | 116.5 | 186.4 | 0.038 | 0.0000 | 0.0068 | 0.045 | сущ. |
| 256 | Одноквартирный жилой дом | 3 мкр. | 44 | 1 | 122.8 | 98.2 | 0.020 | 0.0000 | 0.0036 | 0.024 | сущ. |
| 257 | Одноквартирный жилой дом | 3 мкр. | 43 | 1 | 101.8 | 81.4 | 0.017 | 0.0000 | 0.0030 | 0.020 | сущ. |
| 258 | Одноквартирный жилой дом | 3 мкр. | 36 | 1 | 119.2 | 95.4 | 0.020 | 0.0000 | 0.0035 | 0.023 | сущ. |
| 259 | Одноквартирный жилой дом | 3 мкр. | 34 | 1 | 126.7 | 101.4 | 0.021 | 0.0000 | 0.0037 | 0.025 | сущ. |
| 260 | Одноквартирный жилой дом | 3 мкр. | 35 | 2 | 120 | 192 | 0.040 | 0.0000 | 0.0070 | 0.047 | сущ. |
| 261 | Одноквартирный жилой дом | 3 мкр. | 33 | 1 | 125.1 | 100.1 | 0.021 | 0.0000 | 0.0037 | 0.024 | сущ. |
| 262 | Одноквартирный жилой дом | 3 мкр. | 32 | 1 | 146.4 | 117.1 | 0.024 | 0.0000 | 0.0043 | 0.028 | сущ. |
| 263 | Одноквартирный жилой дом | 3 мкр. | 30 | 2 | 152.1 | 243.4 | 0.050 | 0.0000 | 0.0089 | 0.059 | сущ. |
| 264 | Одноквартирный жилой дом | 3 мкр. | 29 | 3 | 142 | 340.8 | 0.046 | 0.0000 | 0.0125 | 0.058 | сущ. |
| 265 | Одноквартирный жилой дом | 3 мкр. | 28 | 3 | 136.4 | 327.4 | 0.044 | 0.0000 | 0.0120 | 0.056 | сущ. |
| 266 | Одноквартирный жилой дом | 3 мкр. | 27 | 1 | 143.3 | 114.6 | 0.024 | 0.0000 | 0.0042 | 0.028 | сущ. |
| 267 | Одноквартирный жилой дом | 3 мкр. | 31 | 1 | 149.4 | 119.5 | 0.025 | 0.0000 | 0.0044 | 0.029 | сущ. |
| 268 | Одноквартирный жилой дом | 3 мкр. | 21 | 1 | 120.6 | 96.5 | 0.020 | 0.0000 | 0.0035 | 0.023 | сущ. |
| 269 | Двухквартирный жилой дом | 3 мкр. | 15 | 1 | 173.8 | 139 | 0.029 | 0.0000 | 0.0051 | 0.034 | сущ. |
| 270 | Двухквартирный жилой дом | 3 мкр. | 25 | 1 | 148.5 | 118.8 | 0.025 | 0.0000 | 0.0044 | 0.029 | сущ. |
| 271 | Одноквартирный жилой дом | 3 мкр. | 16 | 1 | 122.3 | 97.8 | 0.020 | 0.0000 | 0.0036 | 0.024 | сущ. |
| 272 | Одноквартирный жилой дом | 3 мкр. | 24 | 1 | 119.7 | 95.8 | 0.020 | 0.0000 | 0.0035 | 0.023 | сущ. |
| 273 | Одноквартирный жилой дом | 3 мкр. | 19 | 1 | 120.3 | 96.2 | 0.020 | 0.0000 | 0.0035 | 0.023 | сущ. |
| 274 | Одноквартирный жилой дом | 3 мкр. | 18 | 1 | 120.2 | 96.2 | 0.020 | 0.0000 | 0.0035 | 0.023 | сущ. |
| 275 | Одноквартирный жилой дом | 3 мкр. | 23 | 2 | 129.6 | 207.4 | 0.043 | 0.0000 | 0.0076 | 0.050 | сущ. |
| 276 | Одноквартирный жилой дом | 3 мкр. | 17 | 1 | 116.8 | 93.4 | 0.019 | 0.0000 | 0.0034 | 0.023 | сущ. |
| 277 | Двухквартирный жилой дом | 3 мкр. | 1 | 1 | 164.9 | 131.9 | 0.027 | 0.0000 | 0.0048 | 0.032 | сущ. |
| 278 | Двухквартирный жилой дом | 3 мкр. | 2 | 1 | 145.3 | 116.2 | 0.024 | 0.0000 | 0.0043 | 0.028 | сущ. |
| 279 | Одноквартирный жилой дом | 3 мкр. | 12 | 2 | 101.3 | 162.1 | 0.033 | 0.0000 | 0.0059 | 0.039 | сущ. |
| 280 | Одноквартирный жилой дом | 3 мкр. | 13 | 1 | 142 | 113.6 | 0.023 | 0.0000 | 0.0042 | 0.028 | сущ. |
| 281 | Одноквартирный жилой дом | 3 мкр. | 4 | 1 | 120.4 | 96.3 | 0.020 | 0.0000 | 0.0035 | 0.023 | сущ. |
| 282 | Одноквартирный жилой дом | 3 мкр. | 5 | 1 | 120.1 | 96.1 | 0.020 | 0.0000 | 0.0035 | 0.023 | сущ. |
| 283 | Одноквартирный жилой дом | 3 мкр. | 6 | 1 | 116.8 | 93.4 | 0.019 | 0.0000 | 0.0034 | 0.023 | сущ. |
| 284 | Одноквартирный жилой дом | 3 мкр. | 7 | 1 | 120.3 | 96.2 | 0.020 | 0.0000 | 0.0035 | 0.023 | сущ. |
| 285 | Одноквартирный жилой дом | 3 мкр. | 10 | 2 | 136.7 | 218.7 | 0.045 | 0.0000 | 0.0080 | 0.053 | сущ. |
| 286 | Одноквартирный жилой дом | 3 мкр. | 9 | 2 | 139.3 | 222.9 | 0.046 | 0.0000 | 0.0082 | 0.054 | сущ. |
| 287 | Одноквартирный жилой дом | 3 мкр. | 61а | 1 | 109.7 | 87.8 | 0.018 | 0.0000 | 0.0032 | 0.021 | сущ. |
| 288 | Одноквартирный жилой дом | 3 мкр. | 61 | 1 | 118.8 | 95 | 0.020 | 0.0000 | 0.0035 | 0.023 | сущ. |
| 289 | Одноквартирный жилой дом | 3 мкр. | 69 | 1 | 112.1 | 89.7 | 0.019 | 0.0000 | 0.0033 | 0.022 | сущ. |
| 290 | Одноквартирный жилой дом | 3 мкр. | 70 | 1 | 120.8 | 96.6 | 0.020 | 0.0000 | 0.0035 | 0.023 | сущ. |
| 291 | Одноквартирный жилой дом | 3 мкр. | 71 | 1 | 132.6 | 106.1 | 0.022 | 0.0000 | 0.0039 | 0.026 | сущ. |
| 292 | Одноквартирный жилой дом | 3 мкр. | 62 | 1 | 142.7 | 114.2 | 0.024 | 0.0000 | 0.0042 | 0.028 | сущ. |
| 293 | Одноквартирный жилой дом | 3 мкр. | 63 | 1 | 142.9 | 114.3 | 0.024 | 0.0000 | 0.0042 | 0.028 | сущ. |
| 294 | Одноквартирный жилой дом | 3 мкр. | 72 | 1 | 121.1 | 96.9 | 0.020 | 0.0000 | 0.0036 | 0.024 | сущ. |
| 295 | Одноквартирный жилой дом | 3 мкр. | 73 | 1 | 139.9 | 111.9 | 0.023 | 0.0000 | 0.0041 | 0.027 | сущ. |
| 296 | Одноквартирный жилой дом | 3 мкр. | 64 | 1 | 134.8 | 107.8 | 0.022 | 0.0000 | 0.0040 | 0.026 | сущ. |
| 297 | Одноквартирный жилой дом | 3 мкр. | 65 | 2 | 121 | 193.6 | 0.040 | 0.0000 | 0.0071 | 0.047 | сущ. |
| 298 | Одноквартирный жилой дом | 3 мкр. | 74 | 1 | 146.9 | 117.5 | 0.024 | 0.0000 | 0.0043 | 0.029 | сущ. |
| 299 | Одноквартирный жилой дом | 3 мкр. | 75 | 1 | 119 | 95.2 | 0.020 | 0.0000 | 0.0035 | 0.023 | сущ. |
| 300 | Одноквартирный жилой дом | 3 мкр. | 76 | 2 | 145.6 | 233 | 0.048 | 0.0000 | 0.0085 | 0.057 | сущ. |
| 301 | Одноквартирный жилой дом | 3 мкр. | 66 | 2 | 134.1 | 214.6 | 0.044 | 0.0000 | 0.0079 | 0.052 | сущ. |
| 302 | Одноквартирный жилой дом | 3 мкр. | 67 | 2 | 123.5 | 197.6 | 0.041 | 0.0000 | 0.0072 | 0.048 | сущ. |
| 303 | Одноквартирный жилой дом | 3 мкр. | 77 | 2 | 153.7 | 245.9 | 0.051 | 0.0000 | 0.0090 | 0.060 | сущ. |
| 304 | Одноквартирный жилой дом | 3 мкр. | 78 | 2 | 111.5 | 178.4 | 0.037 | 0.0000 | 0.0065 | 0.043 | сущ. |
| 305 | Одноквартирный жилой дом | 3 мкр. | 68 | 2 | 88.4 | 141.4 | 0.029 | 0.0000 | 0.0052 | 0.034 | сущ. |
| 306 | Одноквартирный жилой дом | 3 мкр. | 79 | 1 | 126.5 | 101.2 | 0.021 | 0.0000 | 0.0037 | 0.025 | сущ. |
| 307 | Одноквартирный жилой дом | 3 мкр. | 85 | 1 | 87.6 | 70.1 | 0.014 | 0.0000 | 0.0026 | 0.017 | сущ. |
| 308 | Одноквартирный жилой дом | 3 мкр. | 47 | 1 | 128.7 | 103 | 0.021 | 0.0000 | 0.0038 | 0.025 | сущ. |
| 309 | Одноквартирный жилой дом | 3 мкр. | 83 | 1 | 97.3 | 77.8 | 0.016 | 0.0000 | 0.0029 | 0.019 | сущ. |
| 310 | Одноквартирный жилой дом | 4 мкр. | 33 | 3 | 150 | 360 | 0.048 | 0.0000 | 0.0132 | 0.061 | сущ. |
| 311 | Одноквартирный жилой дом | 4 мкр. | 32 | 1 | 161.2 | 129 | 0.027 | 0.0000 | 0.0047 | 0.031 | сущ. |
| 312 | Одноквартирный жилой дом | 4 мкр. | 31 | 1 | 147.5 | 118 | 0.024 | 0.0000 | 0.0043 | 0.029 | сущ. |
| 313 | Одноквартирный жилой дом | 4 мкр. | 37 | 1 | 129.9 | 103.9 | 0.021 | 0.0000 | 0.0038 | 0.025 | сущ. |
| 314 | Одноквартирный жилой дом | 4 мкр. | 36 | 3 | 117.2 | 281.3 | 0.038 | 0.0000 | 0.0103 | 0.048 | сущ. |
| 315 | Двухквартирный жилой дом | 4 мкр. | 35 | 2 | 138.3 | 221.3 | 0.046 | 0.0000 | 0.0081 | 0.054 | сущ. |
| 316 | Одноквартирный жилой дом | 4 мкр. | 34 | 2 | 144.1 | 230.6 | 0.048 | 0.0000 | 0.0085 | 0.056 | сущ. |
| 317 | Одноквартирный жилой дом | 4 мкр. | 30 | 2 | 151.6 | 242.6 | 0.050 | 0.0000 | 0.0089 | 0.059 | сущ. |
| 318 | Одноквартирный жилой дом | 4 мкр. | 22 | 1 | 142.9 | 114.3 | 0.024 | 0.0000 | 0.0042 | 0.028 | сущ. |
| 319 | Одноквартирный жилой дом | 4 мкр. | 23 | 1 | 150.2 | 120.2 | 0.025 | 0.0000 | 0.0044 | 0.029 | сущ. |
| 320 | Двухквартирный жилой дом | 4 мкр. | 41 | 1 | 131.9 | 105.5 | 0.022 | 0.0000 | 0.0039 | 0.026 | сущ. |
| 321 | Одноквартирный жилой дом | 4 мкр. | 40 | 3 | 116.5 | 279.6 | 0.038 | 0.0000 | 0.0103 | 0.048 | сущ. |
| 322 | Одноквартирный жилой дом | 4 мкр. | 42 | 3 | 151.4 | 363.4 | 0.049 | 0.0000 | 0.0133 | 0.062 | сущ. |
| 323 | Одноквартирный жилой дом | 4 мкр. | 43 | 1 | 143.4 | 114.7 | 0.024 | 0.0000 | 0.0042 | 0.028 | сущ. |
| 324 | Двухквартирный жилой дом | 4 мкр. | 39 | 1 | 144.4 | 115.5 | 0.024 | 0.0000 | 0.0042 | 0.028 | сущ. |
| 325 | Одноквартирный жилой дом | 4 мкр. | 38 | 1 | 116.6 | 93.3 | 0.019 | 0.0000 | 0.0034 | 0.023 | сущ. |
| 326 | Одноквартирный жилой дом | 4 мкр. | 46 | 1 | 145.4 | 116.3 | 0.024 | 0.0000 | 0.0043 | 0.028 | сущ. |
| 327 | Одноквартирный жилой дом | 4 мкр. | 45 | 2 | 157.1 | 251.4 | 0.052 | 0.0000 | 0.0092 | 0.061 | сущ. |
| 328 | Одноквартирный жилой дом | 4 мкр. | 44 | 1 | 129.6 | 103.7 | 0.021 | 0.0000 | 0.0038 | 0.025 | сущ. |
| 329 | Одноквартирный жилой дом | 4 мкр. | 47 | 1 | 158.8 | 127 | 0.026 | 0.0000 | 0.0047 | 0.031 | сущ. |
| 330 | Одноквартирный жилой дом | 4 мкр. | 48 | 1 | 152.7 | 122.2 | 0.025 | 0.0000 | 0.0045 | 0.030 | сущ. |
| 331 | Одноквартирный жилой дом | 4 мкр. | 52 | 1 | 135.2 | 108.2 | 0.022 | 0.0000 | 0.0040 | 0.026 | сущ. |
| 332 | Одноквартирный жилой дом | 4 мкр. | 51 | 3 | 130.7 | 313.7 | 0.042 | 0.0000 | 0.0115 | 0.054 | сущ. |
| 333 | Одноквартирный жилой дом | 4 мкр. | 50 | 1 | 130.2 | 104.2 | 0.022 | 0.0000 | 0.0038 | 0.025 | сущ. |
| 334 | Двухквартирный жилой дом | 4 мкр. | 9 | 2 | 207.9 | 332.6 | 0.069 | 0.0000 | 0.0122 | 0.081 | сущ. |
| 335 | Одноквартирный жилой дом | 4 мкр. | 10 | 1 | 147.6 | 118.1 | 0.024 | 0.0000 | 0.0043 | 0.029 | сущ. |
| 336 | Одноквартирный жилой дом | 4 мкр. | 11 | 2 | 199.8 | 319.7 | 0.066 | 0.0000 | 0.0117 | 0.078 | сущ. |
| 337 | Одноквартирный жилой дом | 4 мкр. | 8 | 1 | 122 | 97.6 | 0.020 | 0.0000 | 0.0036 | 0.024 | сущ. |
| 338 | Одноквартирный жилой дом | 4 мкр. | 7 | 1 | 158.4 | 126.7 | 0.026 | 0.0000 | 0.0046 | 0.031 | сущ. |
| 339 | Двухквартирный жилой дом | 4 мкр. | 6 | 3 | 153.6 | 368.6 | 0.049 | 0.0000 | 0.0135 | 0.063 | сущ. |
| 340 | Одноквартирный жилой дом | 4 мкр. | 5 | 1 | 145.2 | 116.2 | 0.024 | 0.0000 | 0.0043 | 0.028 | сущ. |
| 341 | Одноквартирный жилой дом | 4 мкр. | 4 | 1 | 154.3 | 123.4 | 0.025 | 0.0000 | 0.0045 | 0.030 | сущ. |
| 342 | Одноквартирный жилой дом | 4 мкр. | 12 | 1 | 138.3 | 110.6 | 0.023 | 0.0000 | 0.0041 | 0.027 | сущ. |
| 343 | Одноквартирный жилой дом | 4 мкр. | 13 | 3 | 134.7 | 323.3 | 0.043 | 0.0000 | 0.0119 | 0.055 | сущ. |
| 344 | Одноквартирный жилой дом | 4 мкр. | 14 | 3 | 112.7 | 270.5 | 0.036 | 0.0000 | 0.0099 | 0.046 | сущ. |
| 345 | Одноквартирный жилой дом | 4 мкр. | 2 | 1 | 149.8 | 119.8 | 0.025 | 0.0000 | 0.0044 | 0.029 | сущ. |
| 346 | Одноквартирный жилой дом | 4 мкр. | 1 | 1 | 141.6 | 113.3 | 0.023 | 0.0000 | 0.0042 | 0.028 | сущ. |
| 347 | Одноквартирный жилой дом | 4 мкр. | 49 | 1 | 127.6 | 102.1 | 0.021 | 0.0000 | 0.0037 | 0.025 | сущ. |
| 348 | Одноквартирный жилой дом | 4 мкр. | 27 | 1 | 128 | 102.4 | 0.021 | 0.0000 | 0.0038 | 0.025 | сущ. |
| 349 | Одноквартирный жилой дом | 4 мкр. | 24 | 1 | 114 | 91.2 | 0.019 | 0.0000 | 0.0033 | 0.022 | сущ. |
| 350 | Одноквартирный жилой дом | 4 мкр. | 29 | 1 | 145.7 | 116.6 | 0.024 | 0.0000 | 0.0043 | 0.028 | сущ. |
| 351 | Одноквартирный жилой дом | 4 мкр. | 18 | 3 | 110.2 | 264.5 | 0.035 | 0.0000 | 0.0097 | 0.045 | сущ. |
| 352 | Одноквартирный жилой дом | 4 мкр. | 28 | 3 | 139.3 | 334.3 | 0.045 | 0.0000 | 0.0123 | 0.057 | сущ. |
| 353 | Одноквартирный жилой дом | 4 мкр. | 19 | 1 | 113.3 | 90.6 | 0.019 | 0.0000 | 0.0033 | 0.022 | сущ. |
| 354 | Одноквартирный жилой дом | 4 мкр. | 60 | 2 | 122.6 | 196.2 | 0.040 | 0.0000 | 0.0072 | 0.048 | сущ. |
| 355 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 356 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 357 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 358 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 359 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 360 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 361 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 362 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 363 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 364 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 365 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 366 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 367 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 368 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 369 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 370 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 371 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 372 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 373 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 374 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 375 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 376 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 377 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 378 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 379 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 380 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 381 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 382 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 383 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 384 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 385 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 386 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 387 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 388 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 389 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 390 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 391 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 392 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 393 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 394 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 395 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 396 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 397 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 398 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 399 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 400 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 401 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 402 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 403 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 404 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 405 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 406 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 407 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 408 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 409 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 410 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 411 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 412 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 413 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 414 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 415 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 416 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 417 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 418 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 419 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 420 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 421 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 422 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 423 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 424 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 425 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 426 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 427 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 428 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 429 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 430 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 431 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 432 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 433 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 434 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 435 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 436 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 437 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 438 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 439 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 440 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 441 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 442 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 443 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 444 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 445 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 446 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 447 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 448 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 449 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 450 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 451 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 452 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 453 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 454 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 455 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 456 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 457 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 458 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 459 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 460 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 461 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 462 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 463 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 464 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 465 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 466 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 467 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 468 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 469 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 470 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 471 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 472 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 473 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 474 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 475 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 476 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 477 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 478 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 479 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 480 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 481 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 482 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 483 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 484 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 485 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 486 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 487 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 488 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 489 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 490 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 491 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 492 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 493 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 494 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 495 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 496 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 497 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 498 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 499 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 500 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 501 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 502 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 503 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 504 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 505 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 506 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 507 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 508 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 509 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 510 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 511 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 512 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 513 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 514 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 515 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 516 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 517 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 518 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 519 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 520 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 521 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 522 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 523 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 524 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 525 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 526 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 527 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 528 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 529 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 530 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 531 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 532 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 533 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 534 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 535 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 536 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 537 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 538 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 539 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 540 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 541 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 542 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 543 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 544 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 545 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 546 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 547 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 548 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 549 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 550 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 551 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 552 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 553 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 554 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 555 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 556 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 557 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 558 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 559 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 560 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 561 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 562 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 563 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 564 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 565 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 566 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 567 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 568 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 569 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 570 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 571 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 572 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 573 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 574 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 575 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 576 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 577 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 578 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 579 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 580 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 581 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 582 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 583 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 584 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 585 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 586 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 587 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 588 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 589 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 590 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 591 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 592 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 593 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 594 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 595 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 596 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 597 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 598 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 599 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 600 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 601 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 602 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 603 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 604 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 605 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 606 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 607 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 608 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 609 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 610 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 611 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 612 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 613 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 614 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 615 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 616 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 617 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 618 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 619 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 620 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 621 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 622 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 623 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 624 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 625 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 626 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 627 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 628 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 629 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 630 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 631 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 632 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 633 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 634 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 635 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 636 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 637 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 638 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 639 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 640 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 641 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 642 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 643 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 644 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 645 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 646 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 647 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 648 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 649 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 650 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 651 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 652 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 653 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 654 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 655 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 656 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 657 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 658 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 659 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 660 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 661 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 662 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 663 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 664 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 665 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 666 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 667 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 668 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 669 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 670 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 671 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 672 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 673 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 674 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 675 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 676 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 677 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 678 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 679 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 680 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 681 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 682 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 683 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 684 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 685 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 686 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 687 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 688 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 689 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 690 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 691 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 692 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 693 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 694 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 695 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 696 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 697 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 698 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 699 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 700 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 701 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 702 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 703 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 704 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 705 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 706 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 707 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 708 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 709 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 710 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 711 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 712 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 713 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 714 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 715 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 716 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 717 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 718 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 719 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 720 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 721 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 722 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 723 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 724 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 725 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 726 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 727 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 728 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 729 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 730 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 731 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 732 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 733 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 734 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 735 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 736 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 737 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 738 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 739 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 740 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 741 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 742 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 743 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 744 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 745 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 746 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 747 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 748 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 749 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 750 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 751 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 752 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 753 | одноквартирный жилой дом |  |  | 1 | 100 | 80 | 0.013 | 0.0000 | 0.0021 | 0.015 | пр. |
| 755 | Молодежный центр |  |  | 2 | 644.6 | 1031.4 | 0.082 | 0.0532 | 0.0011 | 0.137 | пр. |
| 756 | больничный комплекс |  |  | 2 | 2173.9 | 3478 | 0.256 | 0.1994 | 2.1042 | 2.560 | пр. |
| 757 | школа |  |  | 2 | 455.1 | 728 | 0.061 | 0.0135 | 0.0014 | 0.076 | пр. |
| 758 | школа |  |  | 2 | 1522.5 | 2437 | 0.184 | 0.0403 | 0.0047 | 0.229 | пр. |
| Всего по ЦТП-5 |  |  |  |  |  |  | 9.252 | 0.306 | 3.611 | 13.170 |  |
| По всем ЦТП |  |  |  |  |  |  | 35.900 | 1.790 | 9.558 | 47.248 |  |

Примечание: тепловая нагрузка дана без учёта утечек и тепловых потерь в сетях.

    - Газоснабжение.

Учитывая низкое качество попутного газа населенного пункта п. Талинка создание централизованной системы газоснабжения проектом не предусматривается.

Газоснабжение для пищеприготовления в кварталах жилой застройки будет осуществляться привозным сжиженным газом в баллонах.

Суточный расход газа для населения существующей и проектной застройки на расчетный срок составит 1457 кг/сут. (из расчета 0,196 кг/сут. на 1 чел), что составляет в месяц 1619 баллонов, емкостью по 27  литров.

    - Связь и информатизация.

Проектом предусматривается

- увеличение емкости существующей АТС до 2500 номеров;

- реконструкция существующих сетей связи;

- строительство сетей связи в кварталах перспективной застройки;

- строительство вышки сотовой связи в районе перспективной застройки.

Для предоставления  услуг связи: телефонной, факсимильной, Интернет, передача данных со скоростями до 32 кбит/с. – предпочтительнее технологии DECT, которые обеспечивают более быстрое развертывание, меньшую стоимость оборудования и эксплуатации за счет отказа от кабельных линий связи.

Краткое техническое описание:

Радиотехнология DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunication).

На основе DECT можно строить микросотовые системы связи и системы радиодоступа типа «беспроводная местная линия» (WLL) (другой термин – «радио в местной линии» (RLL)).

Применение WLL-систем предоставляет операторам сетей ряд преимуществ по сравнению с традиционными системами:

- Более эффективное использование существующей кабельной емкости.

- Быстрое начальное предоставление услуг связи.

- Более простое расширение сети при увеличении количества абонентов.

- Мобильность DECT-абонентов в зоне действия базовых станций.

    - Электроснабжение.

Проектом предусматривается сохранение существующей схемы электроснабжения с изменениями, направленными на повышение качества и надежности энергоснабжения.

Проектом предполагается использование существующих сетей 6 кВ с корректировкой прохождения по населенной местности. Суммарная длина проектируемых участков сети 6 кВ равна 4910 м.

Трансформаторные подстанции мощностью:

| ТП № 1н – 630 кВА (проект); ТП № 2н – 2х400 кВА (проект); ТП № 3н – 400+630 кВА (проект); ТП № 4н – 2х400 кВА (проект); ТП № 5н – 2х400 кВА (проект); ТП № 6н – 2х400 кВА (проект); ТП № 7н – 2х400 кВА (проект); ТП № 8 – 250 кВА; ТП № 9н – 2х400 кВА (проект); ТП № 10н – 2х400 кВА (проект) | ТП № 11н – 2х630 кВА (проект); ТП № 12н – 2х400 кВА (проект); ТП № 13н – 2х400 кВА (проект); ТП № 14 – 250 кВА; ТП № 15 – 250 кВА; ТП № 16н – 400 кВА (проект); ТП № 17н – 400 кВА (проект); ТП № 18н – 2х160 кВА (проект); ТП № 19 – 160 кВА |
| --- | --- |

При несоответствии существующих мощностей ТП расчетным, необходима реконструкция трансформаторных подстанций до требуемого уровня мощности.

Распределительные сети  0,4 кВ подлежат изменениям в связи с обновлением жилой и общественной застройки. Выполнить на железобетонных опорах с применением самонесущего изолированного провода (СИП- 2). Вводы в жилые дома с этажностью 3 и более, выполнить подземным кабелем.

По надежности электроснабжения потребители электроэнергии относятся в основном к – III категории, но детские учреждения, учебные заведения с количеством учащихся более 200 человек, общежития, вместительностью более 50 человек, зрелищные и спортивные сооружения с числом мест в зале более 300, Канализационные очистные сооружения и насосные станции; водопроводные очистные сооружения и насосные станции (от 5000 жителей), установки тепловых сетей и котельных относятся к потребителям II категории.

Для определения расчетных электрических нагрузок по г. п. Талинка выполнен расчет по зонам обслуживания ТП, результаты расчета приведены в таблице 15. По результатам расчета можно сделать вывод о величине нагрузки на каждую ТП и оценить степень ее загрузки.

Результаты расчета электрических нагрузок по зонам действия ТП

| № п/п | Наименование потребителей | Этаж-ность | Общая площадь (м2.) | Р уд эл.снабж (КВт/м2.) | P уд отопл (кВт) | Обществ. здания (кВт) | К см | Рр на шинах 0,4 кВ ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП-1 (630 кВА) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой дом 88 шт. | 1-2 | 10176,00 | 0,02 |  |  | 0,9 | 183,17 |
| 2 | Церковь | 1 | 240,40 |  |  | 10,82 | 0,6 | 6,49 |
| 3 | Церковь | 1 | 532,70 |  |  | 23,97 | 0,6 | 14,38 |
| 4 | Церковь | 1 | 149,10 |  |  | 6,71 | 0,6 | 4,03 |
| 5 | Северные врата-часовня |  | 208,8 |  |  | 9,40 | 0,6 | 5,64 |
| 6 | Лыжная база | 1 | 601,30 |  |  | 27,06 | 0,8 | 21,65 |
| 7 | Храм на 50 прихожан | 2 | 138,00 |  |  | 6,21 | 0,6 | 3,73 |
| 8 | Общежитие гостиничного типа на 50 чел. | 2 | 972,00 | 0,02 |  |  | 0,9 | 17,50 |
| 9 | Дом священника | 1 | 183,00 | 0,02 |  |  | 0,9 | 3,29 |
| 10 | магазин | 1 | 96,00 |  |  | 12,67 | 0,8 | 10,14 |
| 11 | магазин | 1 | 96,00 |  |  | 12,67 | 0,8 | 10,14 |
| Итого по ТП № 1: |  |  |  |  |  |  |  | 280,14 |
| ТП-2 (2х400 кВА) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой дом 37 шт. | 1-3 | 26269,30 | 0,02-0,0102 |  |  | 0,9 | 298,06 |
| 2 | Ресторан | 1 | 137,90 |  |  | 6,21 | 0,7 | 4,34 |
| 3 | Спортивный клуб | 2 | 948,50 |  |  | 42,68 | 0,7 | 29,88 |
| 4 | Ресторан "Таежный" | 1 | 146,90 |  |  | 6,61 | 0,7 | 4,63 |
| Итого по ТП № 2: |  |  |  |  |  |  |  | 336,91 |
| ТП-3 (400+630 кВА) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирный жилой дом 18 шт. | 3-5 | 32270,00 |  |  |  |  | 296,24 |
| 2 | Администативно- общественное здание | 2 | 627,20 |  |  | 28,22 | 0,6 | 16,93 |
| 3 | Администативное здание | 2 | 1761,00 |  |  | 79,25 | 0,6 | 47,55 |
| 4 | Администативное здание | 2 | 1174,40 |  |  | 52,85 | 0,6 | 31,71 |
| 5 | магазин | 2 | 704,20 |  |  | 92,95 | 0,8 | 74,36 |
| Итого по ТП № 3: |  |  |  |  |  |  |  | 466,79 |
| ТП-4 (2х400 кВА) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирный жилой дом | 2-3 | 18078,20 | 0,02-0,0102 |  |  | 0,9 | 201,12 |
| 2 | Офис НГДУ | 5 | 5860,00 |  |  | 263,70 | 0,6 | 158,22 |
| 3 | Магазин | 1 | 234,10 |  |  | 30,90 | 0,8 | 24,72 |
| Итого по ТП № 4: |  |  |  |  |  |  |  | 384,06 |
| ТП-5 (2х400 кВА) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирный жилой дом | 2-3 | 24716,50 | 0,02-0,0102 |  |  | 0,9 | 266,49 |
| 2 | магазин | 1 | 225,90 |  |  | 29,82 | 0,8 | 23,86 |
| 3 | Детский сад с бассейном | 2 | 1075,40 |  |  | 28,68 | 0,8 | 22,94 |
| 4 | Детский сад "Теремок" | 1 | 554,00 |  |  | 14,77 | 0,8 | 11,82 |
| Итого по ТП № 5: |  |  |  |  |  |  |  | 325,11 |
| ТП-6 (2х400 кВА) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирный жилой дом 3 шт. | 4-5 | 6648,30 | 0,0102 |  |  | 0,9 | 61,03 |
| 2 | Здание ренгента | 2 | 529,60 |  |  | 23,83 | 0,8 | 19,07 |
| 3 | Средняя общеобразовательная школа №7 | 2 | 3213,00 |  |  | 47,12 | 0,4 | 18,85 |
| 4 | Детский сад | 2 | 2227,20 |  |  | 44,54 | 0,8 | 35,64 |
| 5 | Досуговый центр | 2 | 3526,10 |  |  | 158,67 | 0,8 | 126,94 |
| 6 | Начальная школа | 2 | 1827,00 |  |  | 26,80 | 0,4 | 10,72 |
| 7 | Офисы | 5 | 1760,00 |  |  | 79,20 | 0,6 | 47,52 |
| 8 | Спортивный зал | 1 | 1019,80 |  |  | 45,89 | 0,8 | 36,71 |
| 9 | Школа | 1 | 289,50 |  |  | 4,25 | 0,4 | 1,70 |
| Итого по ТП № 6: |  |  |  |  |  |  |  | 358,17 |
| ТП-7 (2х400 кВА) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирный жилой дом 13 шт. | 2-5 | 36633,70 | 0,0102 |  |  | 0,9 | 342,06 |
| 2 | Библиотека | 1 | 354,00 |  |  | 15,93 | 0,6 | 9,56 |
| Итого по ТП № 7: |  |  |  |  |  |  |  | 351,62 |
| ТП-8 (250 кВА) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Больничный комплекс | 2 | 3478,00 |  |  | 156,51 | 0,7 | 109,56 |
| 2 | Магазин | 1 | 112,60 |  |  | 14,86 | 0,8 | 11,89 |
| Итого по ТП № 8: |  |  |  |  |  |  |  | 121,45 |
| ТП-9 (2х400 кВА) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирный жилой дом 4 шт. | 2-3 | 6836,40 | 0,0102 |  |  | 0,9 | 81,45 |
| 2 | Административное здание | 2 | 781,10 |  |  | 35,15 | 0,6 | 21,09 |
| 3 | Банк | 2 | 511,40 |  |  | 23,01 | 0,6 | 13,81 |
| 4 | Культурно развлекательный центр | 2 | 2984,80 |  |  | 134,32 | 0,8 | 107,45 |
| 5 | Магазин | 2 | 472,60 |  |  | 62,38 | 0,8 | 49,91 |
| 6 | Магазин | 2 | 449,00 |  |  | 59,27 | 0,8 | 47,41 |
| Итого по ТП № 9: |  |  |  |  |  |  |  | 321,12 |
| ТП-10 (2х400 кВА) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирный жилой дом 6 шт. | 2-3 | 9564,20 | 0,0102 |  |  | 0,9 | 96,37 |
| 2 | администрация | 2 | 1619,00 |  |  | 72,86 | 0,6 | 43,71 |
| 3 | гостиница | 2 | 480,00 | 0,02 |  |  | 0,9 | 8,64 |
| 4 | Магазин | 2 | 680,30 |  |  | 89,80 | 0,8 | 71,84 |
| 5 | магазин | 1 | 405,20 |  |  | 53,49 | 0,8 | 42,79 |
| 6 | Столовая | 2 | 1127,20 |  |  | 50,72 | 0,7 | 35,51 |
| Итого по ТП № 10: |  |  |  |  |  |  |  | 298,86 |
| ТП-11 (2х630 кВА) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Комбинат бытового обслуживания | 2 | 1294,60 |  |  | 252,45 | 0,8 | 201,96 |
| 2 | торговый комплекс | 2 | 4568,80 |  |  | 603,08 | 0,8 | 482,47 |
| Итого по ТП № 11: |  |  |  |  |  |  |  | 684,42 |
| ТП-12 (2х400 кВА) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирный жилой дом 8 шт. | 2-3 | 12613,60 | 0,02 |  |  | 0,9 | 199,66 |
| 2 | Общежитие | 2 | 638,30 | 0,02 |  |  | 0,9 | 11,49 |
| 3 | Офис строительной компании, Гостиница | 1 | 230,00 |  |  | 44,85 | 0,8 | 35,88 |
| 4 | Детский сад | 2 | 1288,00 |  |  | 25,76 | 0,8 | 20,61 |
| 5 | Административное здание | 1 | 218,60 |  |  | 9,84 | 0,6 | 5,90 |
| 6 | Салон красоты | 2 | 510,90 |  |  | 99,63 | 0,8 | 79,70 |
| Итого по ТП № 12: |  |  |  |  |  |  |  | 353,24 |
| ТП-13 (2х400 кВА) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирный жилой дом 9 шт. | 2-3 | 15402,30 | 0,02-0,0102 |  |  | 0,9 | 186,38 |
| 2 | Общежитие | 2 | 816,80 | 0,02 |  |  | 0,9 | 14,70 |
| 3 | Детский, юношеский центр | 2 | 411,50 |  |  | 80,24 | 0,8 | 64,19 |
| 4 | магазин | 1 | 199,50 |  |  | 26,33 | 0,8 | 21,07 |
| 5 | Мечеть | 1 | 257,00 |  |  | 11,57 | 0,6 | 6,94 |
| Итого по ТП № 13: |  |  |  |  |  |  |  | 293,28 |
| ТП-14 (250 кВА) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой дом 40 шт. | 1-3 | 5664,20 | 0,02 |  |  | 0,9 | 101,96 |
| 2 | Контора Ендырского лесничества | 1 | 109,00 |  |  | 21,26 | 0,6 | 12,75 |
| Итого по ТП № 14: |  |  |  |  |  |  |  | 114,71 |
| ТП-15 (250 кВА) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой дом 49 шт. | 1-3 | 6376,50 | 0,02 |  |  | 0,9 | 114,78 |
| ТП-16 (400 кВА) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой дом 55 шт. | 1-3 | 7462,60 | 0,02 |  |  | 0,9 | 134,33 |
| ТП-17 (400 кВА) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой дом 68 шт. | 1 | 5545,00 | 0,02 |  |  | 0,9 | 99,81 |
| 2 | Ветеренарная клиника | 1 | 348,90 |  |  | 68,04 | 0,7 | 47,62 |
| Итого по ТП № 17: |  |  |  |  |  |  |  | 147,43 |
| ТП-18 (2х160 кВА) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Одноквартирный жилой дом 46 шт. | 1 | 3680,00 | 0,02 |  |  | 0,9 | 66,24 |
| 2 | школа | 2 | 728,00 |  |  | 13,35 | 0,4 | 5,34 |
| 3 | школа | 2 | 2437,00 |  |  | 44,68 | 0,4 | 17,87 |
| Итого по ТП № 18: |  |  |  |  |  |  |  | 89,45 |
| ТП-19 (160 кВА) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой дом 45 шт. | 1-2 | 4321,30 | 0,02 |  |  | 0,9 | 77,78 |
| Итого по г.п. Талинка: |  |  |  |  |  |  |  | 5253,65 |

Суммарная электрическая нагрузка по г. п. Талинка составляет 5,25 МВт, с учетом потерь при транспортировке электроэнергии суммарная электрическая нагрузка 6,56 МВт.

  - Охрана окружающей среды.

В соответствии с законом «Об охране атмосферного воздуха» качество атмосферного воздуха должно соблюдаться в пределах городских и иных поселений. Для этой цели в местах проживания населения устанавливаются санитарно-защитные зоны от объектов, оказывающих вредное воздействие на окружающую среду.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона должна отделять предприятие от жилой застройки. Она предназначается для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы 3В, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Санитарно-защитная зона не может рассматриваться как резервная территория предприятия или как перспектива для развития селитебной зоны.

Санитарно-защитные зоны объектов муниципального образования Талинка.

| № п/п | Наименование объекта | Класс вредности | Размер СЗЗ, м. | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полигон ТБО | 2 | 500 | Разработка проекта санитарно-защитной зоны. |
| 2 | Канализационные очистные сооружения | - | 150 | Разработка проекта санитарно-защитной зоны. |
| 3 | Автовокзал | 4 | 100 | Разработка проекта санитарно-защитной зоны. |
| 4 | Автотранспортное предприятие | 4 | 100 | Разработка проекта санитарно-защитной зоны. |
| 5 | Автотранспортный цех | 4 | 100 | Разработка проекта санитарно-защитной зоны. |
| 6 | Вертодром | 4 | 300 | Разработка проекта санитарно-защитной зоны. |
| 7 | Автозаправочная станция | 4 | 100 | Разработка проекта санитарно-защитной зоны. |
| 8 | Пекарня | 5 | 50 | Разработка проекта санитарно-защитной зоны. |
| 9 | Прачечная, химчистка | 5 | 50 | Разработка проекта санитарно-защитной зоны. |
| 10 | Пожарное депо | 5 | 50 | Разработка проекта санитарно-защитной зоны. |
| 11 | Автосервис | 5 | 50 | Разработка проекта санитарно-защитной зоны. |
| 12 | Производственная база | 5 | 50 | Разработка проекта санитарно-защитной зоны. |
| 13 | Цех по переработке мяса и рыбы | 5 | 50 | Разработка проекта санитарно-защитной зоны. |
| 14 | Овощехранилище | 5 | 50 | Разработка проекта санитарно-защитной зоны. |
| 15 | Котельная | - | 50 | Разработка проекта санитарно-защитной зоны. |
| 16 | Электроподстанция | - | 50 | Разработка проекта санитарно-защитной зоны. |
| 17 | Фермерское хозяйство | 5 | 50 | Разработка проекта санитарно-защитной зоны. |
| 18 | Кладбище | 5 | 50 | Разработка проекта санитарно-защитной зоны. |
| 19 | Ветеринарная больница | 5 | 50 | Разработка проекта санитарно-защитной зоны. |
| 20 | Станция технического обслуживания | 5 | 50 | Разработка проекта санитарно-защитной зоны. |
| 21 | Газораспределительный пункт | - | 20 | Разработка проекта санитарно-защитной зоны. |
| 22 | Гаражные кооперативы | - | 10, 15, 25, 35 | Разработка проекта санитарно-защитной зоны. |

Уточнение нормативного размера СЗЗ будет выполнено при разработке проектной документации на каждый объект. Каждым конкретным объектом (предприятием) должен разрабатываться специальный проект санитарно-защитной зоны. В соответствии с п.2.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «для действующих предприятий проект организации санитарно-защитной зоны должен быть обязательным документом». В этих проектах предусматриваются конкретные мероприятия, учитывающие специфику предприятия и защиту от его вредных воздействий.

Для точного установления СЗЗ котельных необходимо определение расчетной концентрации в приземном слое воздуха и по вертикали в зоне максимального загрязнения атмосферного воздуха от котельной (10-40 высот трубы котельной), а также акустических расчетов.

Необходимо выполнение расчетов и разработка ПДВ для всех объектов, производящих выбросы в атмосферу.

    - Охрана атмосферного воздуха от загрязнений.

Для улучшения качества атмосферного воздуха генеральным планом предложены следующие мероприятия:

- организация, благоустройство санитарно-защитных зон;

- организация рациональной автотранспортной и автодорожной структуры поселка, способствующая улучшению состояния воздушного бассейна;

- проведение работ по нормированию выбросов;

- контроль за соблюдением нормативов выбросов и ПДК.

В отдельные периоды, когда метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в атмосфере, концентрации отдельных вредных веществ могут резко возрасти. Чтобы в эти периоды не допускать возникновения высокого уровня загрязнения воздуха, необходимо кратковременное сокращение выбросов загрязняющих веществ. Предупреждения о повышении уровня загрязнения воздуха в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеорологическими условиями составляют в прогностических подразделениях Росгидромета. Мероприятия на период наступления НМУ разрабатываются совместно с предприятием при разработке проектной документации для каждого объекта.

    - Охрана и рациональное использование водных ресурсов.

Гидрографическая сеть поселка Талинка представлена рекой Ендырь.

Согласно Постановлению Правительства РФ № 1404 от 23.11.96 г. вдоль водотоков устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, на которых устанавливается специальный режим хозяйственной деятельности.

Водоохранная зона реки Ендырь установлена 100 метров, прибрежная защитная полоса  - 35 метров.

Прибрежные защитные полосы должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью или залужены.

На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения.

В первом поясе охранной зоны водозаборных скважин, радиус которого принимаем равным 50 метрам, в соответствии со СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» запрещается:

- размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;

- все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

- прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения.

Территория зоны первого пояса зоны санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, огорожена, обеспечена охраной, дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Восстановление и сохранение качества вод речных экосистем возможно только при условии уменьшения, а в перспективе и полного прекращения сброса неочищенных и недостаточно-очищенных сточных вод в водные объекты.

Проектом генерального плана предусмотрены следующие мероприятия по охране водной среды:

- усовершенствование полигона ТБО, с целью предотвращения попадания поверхностного и подземного стока в водные объекты;

- организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос на прилегающих к рекам территории, с целью предотвращения загрязнения, заиления и истощения вод;

- организация поверхностного стока на территории поселка с очисткой вод на выпуске, при этом особое внимание должно быть уделено более полной очистке вод от нефтепродуктов, взвешенных и органических веществ;

- канализирование жилой и общественной застройки;

- предотвращение заиливания и заболачивания прибрежных территорий;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

Все эти мероприятия должны значительно улучшить состояние водных ресурсов поселка Талинка.

    - Охрана и рациональное использование почв.

В целях сохранения почв от загрязнения намечается проведение следующих мероприятий:

- рекультивация территории карьера, для последующего строительства на ней туристической базы;

- усовершенствование полигона ТБО;

- организация планово-регулярной очистки территории поселка от жидких и твердых отходов;

- строительство ливневой и хозяйственно-бытовой канализации, с очистными сооружениями;

- осуществление высадки зелёных насаждений, организация лесополос;

- повышение низкого плодородия почв, при строительных работах и сохранение верхнего питательного слоя почвы;

- контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель;

- учет и статистическое наблюдение за нарушенными землями;

- ликвидация участков затопления и подтопления;

- организация химического и бактериологического исследования почв.

- Зонирование территории.

Градостроительное зонирование территории поселения (далее–зонирование) – установление обязательных требований к функциональному использованию (функциональному назначению), застройке (строительному назначению), ландшафтной организации (ландшафтному назначению) планировочных районов, кварталов, участков территории поселка.

Установленные градостроительным зонированием требования распространяются на все объекты недвижимости независимо от форм собственности на указанные объекты, а также сохраняют действие при перемене собственника, владельца, пользователя, арендатора недвижимого имущества.

Схема зонирования разработана на основе генерального плана развития п. Талинка.

Градостроительная деятельность, противоречащая установленному схемой зонирования функциональному, строительному, ландшафтному назначению территории, запрещается.

На схеме зонирования отображены границы территориальных зон и их кодовые обозначения.

Границы территориальных зон  установлены с учетом:

- сложившейся планировочной организации территории и существующего землепользования;

- планируемых изменений сложившегося землепользования;

- требований о взаимном непричинении несоразмерного вреда друг другу рядом расположенными объектами недвижимости.

Границы территориальных зон на схеме зонирования установлены по:

- красным линиям;

- границам земельных участков;

- естественным границам природных объектов;

- поселковой черте;

- иным обоснованным границам.

На схеме зонирования отображены также границы зон градостроительных  ограничений по экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям в соответствии со схемой градостроительных ограничений, разработанной на основе комплексной оценки территории села и её планируемого функционального назначения.

Границы территориальных зон, отображаемые на схеме зонирования, их наименования, градостроительные регламенты к ним установлены  с учетом:

- особенностей расположения и условий развития п. Талинка, частей его территории;

- возможности территориального сочетания различных видов существующего и будущего использования земельных участков;

- функциональных зон, определенных генеральным планом развития поселения;

На территории поселка установлены следующие виды функциональных  зон:

- жилые зоны;

- общественно-деловые зоны;

- производственные зоны;

- зоны инженерной инфраструктуры;

- зоны транспортной инфраструктуры;

- рекреационные зоны;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зоны специального назначения;

- зоны акваторий.

Жилые зоны  (код зоны ЖЗ) предназначены для застройки многоквартирными, индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта.

Общественно - деловые зоны (код зоны ОДЗ) предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, спортивного назначения, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, а также образовательных учреждений, административных, культовых зданий и иных зданий, строений и сооружений, стоянок автомобильного транспорта, центров деловой, финансовой, общественной активности.

В перечень объектов недвижимости, разрешенных к размещению в общественно- деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, служебные гаражи.

Производственные зоны (код зоны ПЗ) предназначены для размещения коммунальных и складских объектов, обеспечивающих их функционирование объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов.

В санитарно-защитной зоне коммунальных и складских объектов не допускается размещение жилых домов, дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения, учреждений отдыха, физкультурно- оздоровительных и спортивных сооружений, садоводческих, дачных и огороднических кооперативов, а также производство сельскохозяйственной продукции.

Зоны инженерной инфраструктуры (код зоны  ИЗ) предназначены для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций энергообеспечения, водоснабжения и очистки стоков, связи, а также включают территории необходимые для их технического обслуживания и охраны.

Зоны транспортной инфраструктуры (код зоны ТЗ)  предназначены для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций внешнего и индивидуального транспорта, а также включает территории, подлежащие благоустройству с учетом технических и эксплуатационных характеристик таких сооружений и коммуникаций.

Рекреационные зоны (код зоны  РЗ) предназначены для организации мест отдыха населения и включают в себя скверы, парки, лесопарки, пляжи, а также включают особо охраняемые природные территории. На территориях рекреационных зон допускается строительство и реконструкция объектов спортивного, оздоровительного и культурно - развлекательного назначения в соответствии с градостроительными нормативами.

Зоны специального назначения (код зоны  СНЗ) предназначены для размещения кладбищ, складирования и захоронения отходов.

Зоны акваторий (код зоны АЗ) включают в себя земли занятые водными объектами и прибрежными территориями, а также водоохранные территории водозаборов, гидротехнических, водохозяйственных сооружений и иных водных объектов. В зонах акваторий могут быть размещены аквапарки, лодочные станции, яхт-клубы и другие сооружения спортивно-оздоровительного назначения, для функционирования которых необходимы водные объекты.

С целью установления наиболее точных градостроительных регламентов в  каждом виде зон создаются зоны в соответствии с классификатором функционального зонирования.

В составе жилых зон – зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания.

В составе общественно-деловых зон – зоны: административно-делового, социально-бытового, торгового, учебно-образовательного, культурно-досугового, спортивного, здравоохранения, соцобеспечения.

В составе производственных зон –  зона коммунально-складского назначения (склады различного назначения).

В составе зон инженерной инфраструктуры –  зоны: энергообеспечения, водоснабжения и очистки стоков, связи.

В составе зон транспортной инфраструктуры – зоны: внешнего транспорта,  поселкового транспорта (гаражи и автостоянки, СТО, АЗС),  индивидуального транспорта,  улично-дорожной сети.

В составе  рекреационных зон –  зоны: места отдыха общего пользования, природных территорий.

В составе зон специального назначения –  зоны: ритуального назначения, складирования и захоронения отходов.

Зона акваторий включает русло и территорию прибрежной полосы реки и протоки.

- Основные технико-экономические показатели проекта.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения |  | Современное состояние |  | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь земель гп Талинка в границах застройки | га |  | 638,38 |  | 2122,46 |
|  |  | % |  | 100,00 |  | 100,00 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |
| 1.1 | жилые зоны | га |  | 34,40 |  | 117,72 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах поселка (…) |  | 5,39 |  | 5,55 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | жилая застройка средней этажности | га |  | 14,24 |  | 41,69 |
|  |  | % |  | 41,40 |  | 37,3 |
| 1.1.2 | индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га |  | 18,79 |  | 70,21 |
|  |  | % |  | 54,62 |  | 62,7 |
| 1.1.3 | индивидуальной жилой застройки сезонного проживания | га |  | 1,37 |  | 0 |
|  |  | % |  | 3,98 |  | 0 |
| 1.2 | общественно-деловые зоны | га |  | 28,44 |  | 33,66 |
|  |  | (…) |  | 4,46 |  | 1,6 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | административно-делового назначения | га |  | 0,86 |  | 1,29 |
|  |  | % |  | 3,02 |  | 3,8 |
| 1.2.2 | социально-бытового назначения | га |  | 2,40 |  | 3,08 |
|  |  | % |  | 8,44 |  | 9,2 |
| 1.2.3 | торгового назначения | га |  | 2,37 |  | 2,78 |
|  |  | % |  | 8,33 |  | 8,3 |
| 1.2.4 | учебно-образовательного назначения | га |  | 6,86 |  | 8,56 |
|  |  | % |  | 24,12 |  | 25,4 |
| 1.2.5 | культурно-досугового назначения | га |  | 13,86 |  | 1,81 |
|  |  | % |  | 48,73 |  | 5,4 |
| 1.2.6 | спортивного назначения | га |  | 1,09 |  | 8,09 |
|  |  | % |  | 3,83 |  | 24,00 |
| 1.2.7 | здравоохранения | га |  | 1,00 |  | 2,08 |
|  |  | % |  | 3,52 |  | 6,2 |
| 1.2.8 | городского центра | га |  | 0,00 |  | 2,35 |
|  |  | % |  | 0,00 |  | 7,00 |
| 1.2.9 | культового назначения | га |  | 0,00 |  | 3,63 |
|  |  | % |  | 0,00 |  | 10,8 |
| 1.3 | производственная зона | га |  | 84,11 |  | 129,91 |
|  |  | (…) |  | 13,18 |  | 6,1 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | промышленности | га |  | 70,57 |  | 0,00 |
|  |  | % |  | 83,90 |  | 0,00 |
| 1.3.2 | коммунально-складского назначения | га |  | 13,54 |  | 129,91 |
|  |  | % |  | 16,10 |  | 100,00 |
| 1.4 | зоны инженерной инфраструктуры | га |  | 52,45 |  | 54,89 |
|  |  | (…) |  | 8,22 |  | 2,6 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | энергообеспечения | га |  | 4,39 |  | 5,19 |
|  |  | % |  | 8,37 |  | 9,5 |
| 1.4.2 | водоснабжения и очистки стоков | га |  | 46,45 |  | 47,48 |
|  |  | % |  | 88,56 |  | 86,5 |
| 1.4.3 | связи | га |  | 1,61 |  | 2,22 |
|  |  | % |  | 3,07 |  | 4,00 |
| 1.5 | зоны транспортной инфраструктуры | га |  | 125,25 |  | 246,65 |
|  |  | (…) |  | 19,62 |  | 11,62 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | внешнего транспорта | га |  | 14,80 |  | 15,97 |
|  |  | % |  | 11,82 |  | 6,47 |
| 1.5.2 | поселкового транспорта | га |  | 24,33 |  | 27,61 |
|  |  | % |  | 19,43 |  | 11,19 |
| 1.5.3 | индивидуального транспорта | га |  | 0,03 |  | 4,25 |
|  |  | % |  | 0,02 |  | 17,48 |
| 1.5.4 | улично-дорожной сети | га |  | 86,09 |  | 185,59 |
|  |  | % |  | 68,73 |  | 75,24 |
| 1.6 | рекреационные зоны | га |  | 306,77 |  | 1374,26 |
|  |  | (…) |  | 48,06 |  | 64,7 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | мест отдыха общего пользования | га |  | 0,00 |  | 27,27 |
|  |  | % |  | 0,00 |  | 2,00 |
| 1.6.2 | природные территории | га |  | 306,77 |  | 1245 |
|  |  | % |  | 100,00 |  | 90,6 |
| 1.6.3 | учреждений отдыха и туризма | га |  | 0,00 |  | 96,65 |
|  |  | % |  | 0,00 |  | 7,00 |
| 1.6.4 | природных территорий | га |  | 0,00 |  | 5,35 |
|  |  | % |  | 0,00 |  | 0,4 |
| 1.7 | зоны сельскохозяйственного использования | га |  | 6,95 |  | 137,66 |
|  |  | (…) |  | 1,09 |  | 6,5 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 | сельскохозяйственных угодий | га |  | 6,95 |  | 76 |
|  |  | % |  | 100,00 |  | 55,2 |
| 1.7.2 | животноводства | га |  | 0,00 |  | 61,66 |
|  |  | % |  | 0,00 |  | 44,8 |
| 1.8 | зона специального назначения | га |  | 0,00 |  | 9,80 |
|  |  | (…) |  | 0,00 |  | 0,46 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |
| 1.8.1 | ритуального назначения | га |  | 0,00 |  | 9,80 |
|  |  | % |  | 0,00 |  | 100,00 |
| 1.9 | зона акваторий | га |  | 0,00 |  | 34,76 |
|  |  | (…) |  | 0,00 |  | 1,64 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |
| 1.9.1 | поселковые акватории | га |  | 0,00 |  | 23,73 |
|  |  | % |  | 0,00 |  | 100,00 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. |  | 5615 |  | 7430 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения |  | - |  | 132,3 |
| 2.2 | Плотность населения | чел. на га |  | 8,8 |  | 3,5 |
| 2.3 | Возрастная структура населения |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | население младше трудоспособного возраста | чел. |  | 1685 |  | 1331 |
|  |  | % |  | 30 |  | 18 |
| 2.3.2 | население в трудоспособном возрасте | чел. |  | 3369 |  | 4470 |
|  |  | % |  | 60 |  | 60 |
| 2.3.3 | население старше трудоспособного возраста | чел. |  | 561 |  | 1629 |
|  |  | % |  | 10 |  | 22 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения Sобщ | м2 / чел. |  | 17 |  | 31 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда | Sобщ., м2 |  | 97554 |  | 235309 |
|  |  | кол-во домов |  | 254 |  | 490 |
|  | в т. ч. в общем объеме жилищного фонда |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 1-квартир. жил. дом, 1 эт. | Sобщ., м2 |  | 8124 |  | 26748 |
|  |  | кол-во домов |  | 83 |  | 307 |
|  |  | % от общ. объема жил. фонда |  | 8 |  | 11 |
| 3.2.2 | 1-квартир. жил. дом, 2 эт. | Sобщ., м2 |  | 4525 |  | 4525 |
|  |  | кол-во домов |  | 22 |  | 22 |
|  |  | % от общ. объема жил. фонда |  | 5 |  | 2 |
| 3.2.3 | 1-квартир. жил. дом, 3 эт. | Sобщ., м2 |  | 3459 |  | 3459 |
|  |  | кол-во домов |  | 11 |  | 11 |
|  |  | % от общ. объема жил. фонда |  | 4 |  | 1 |
| 3.2.4 | 2-квартир. жил. дом, 1 эт. | Sобщ., м2 |  | 938 |  | 842 |
|  |  | кол-во домов |  | 8 |  | 7 |
|  |  | % от общ. объема жил. фонда |  | 1 |  | 0 |
| 3.2.5 | 2-квартир. жил. дом, 2 эт. | Sобщ., м2 |  | 984 |  | 984 |
|  |  | кол-во домов |  | 4 |  | 4 |
|  |  | % от общ. объема жил. фонда |  | 1 |  | 0 |
| 3.2.6 | 2-квартир. жил. дом, 3 эт. | Sобщ., м2 |  | 369 |  | 369 |
|  |  | кол-во домов |  | 1 |  | 1 |
|  |  | % от общ. объема жил. фонда |  | 0 |  | 0 |
| 3.2.7 | Многоквартир. жил. дом, 2 эт. | Sобщ., м2 |  | 31687 |  | 25217 |
|  |  | кол-во домов |  | 34 |  | 49 |
|  |  | % от общ. объема жил. фонда |  | 32 |  | 11 |
| 3.2.8 | Многоквартир. жил. дом, 3 эт. | Sобщ., м2 |  | 3007 |  | 98015 |
|  |  | кол-во домов |  | 2 |  | 50 |
|  |  | % от общ. объема жил. фонда |  | 3 |  | 42 |
| 3.2.9 | Многоквартир. жил. дом, 4 эт. | Sобщ., м2 |  | 6907 |  | 31380 |
|  |  | кол-во домов |  | 4 |  | 15 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда |  | 7 |  | 13 |
| 3.2.10 | Многоквартир. жил. дом, 5 эт. | Sобщ., м2 |  | 14691 |  | 34642 |
|  |  | кол-во домов |  | 3 |  | 12 |
|  |  | % от общ. объема жил. фонда |  | 15 |  | 15 |
| 3.2.11 | Общежитие, 1 эт. | Sобщ., м2 |  | 5233 |  | 2230 |
|  |  | кол-во домов |  | 19 |  | 9 |
|  |  | % от общ. объема жил. фонда |  | 5 |  | 1 |
| 3.2.12 | Общежитие, 2 эт. | Sобщ., м2 |  | 16102 |  | 6860 |
|  |  | кол-во домов |  | 19 |  | 8 |
|  |  | % от общ. объема жил. фонда |  | 17 |  | 3 |
| 3.2.13 | Балки, 1 эт. | Sобщ., м2 |  | 1528 |  | 39 |
|  |  | кол-во домов |  | 44 |  | 2 |
|  |  | % от общ. объема жил. фонда |  | 2 |  | 0 |
| 3.3 | Общий объем нового жилищного строительства | Sобщ., м2 |  | 0 |  | 183057 |
|  |  | кол-во домов |  | 0 |  | 347 |
|  |  | % от сущ. общ. объема жил. фонда |  | 0 |  | 188 |
|  | в т. ч. из общ. объема нового жил. стр-ва: |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Одноквартир. жил. дом, 1 эт. | Sобщ., м2 |  | 0 |  | 18972 |
|  |  | кол-во домов |  | 0 |  | 231 |
|  |  | % от общ. объема жил. фонда |  | 0 |  | 10 |
| 3.3.2 | Многоквартир. жил. дом, 2 эт. | Sобщ., м2 |  | 0 |  | 21435 |
|  |  | кол-во домов |  | 0 |  | 45 |
|  |  | % от общ. объема жил. фонда |  | 0 |  | 12 |
| 3.3.3 | Многоквартир. жил. дом, 3 эт. | Sобщ., м2 |  | 0 |  | 95008 |
|  |  | кол-во домов |  | 0 |  | 48 |
|  |  | % от общ. объема жил. фонда |  | 0 |  | 52 |
| 3.3.4 | Многоквартир. жил. дом, 4 эт. | Sобщ., м2 |  | 0 |  | 27691 |
|  |  | кол-во домов |  | 0 |  | 14 |
|  |  | % от общ. объема жил. фонда |  | 0 |  | 15 |
| 3.3.5 | Многоквартир. жил. дом, 5 эт. | Sобщ., м2 |  | 0 |  | 19951 |
|  |  | кол-во домов |  | 0 |  | 9 |
|  |  | % от общ. объема жил. фонда |  | 0 |  | 11 |
| 3.4 | Общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ., м2 |  | - |  | 45301 |
|  |  | кол-во домов |  | - |  | 104 |
|  |  | % от общ. объема убыли жил. фонда |  | - |  | 46 |
|  | в т. ч. в общем объеме убыли жилищного фонда |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Одноквартир. жил. дом, 1 эт. | Sобщ., м2 |  | - |  | 348 |
|  |  | кол-во домов |  | - |  | 7 |
|  |  | % от общ. объема убыли жил. фонда |  | - |  | 1 |
| 3.4.2 | Двухквартир. жил. дом, 1 эт. | Sобщ., м2 |  | - |  | 96 |
|  |  | кол-во домов |  | - |  | 1 |
|  |  | % от общ. объема убыли жил. фонда |  | - |  | 0 |
| 3.4.3 | Многоквартир. жил. дом, 2 эт. | Sобщ., м2 |  | - |  | 27905 |
|  |  | кол-во домов |  | - |  | 30 |
|  |  | % от общ. объема убыли жил. фонда |  | - |  | 62 |
| 3.4.4 | Многоквартир. жил. дом, 4 эт. | Sобщ., м2 |  | - |  | 3218 |
|  |  | кол-во домов |  | - |  | 3 |
|  |  | % от общ. объема убыли жил. фонда |  | - |  | 7 |
| 3.4.5 | Общежитие, 1 эт. | Sобщ., м2 |  | - |  | 3003 |
|  |  | кол-во домов |  | - |  | 10 |
|  |  | % от общ. объема убыли жил. фонда |  | - |  | 7 |
| 3.4.6 | Общежитие, 2 эт. | Sобщ., м2 |  | - |  | 9242 |
|  |  | кол-во домов |  | - |  | 11 |
|  |  | % от общ. объема убыли жил. фонда |  | - |  | 20 |
| 3.4.7 | Балок, 1 эт. | Sобщ., м2 |  |  |  | 1489 |
|  |  | кол-во домов |  |  |  | 42 |
|  |  | % от общ. объема убыли жил. фонда |  |  |  | 3 |
| 3.5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | Sобщ., м2 |  | - |  | 52253 |
|  |  | кол-во домов |  | - |  | 150 |
|  |  | % от общего объема сущ. жил. фонда |  | - |  | 54 |
|  | в т. ч. в сохраняемом жилищном фонде |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | 1-квартир. жил. дом, 1 эт. | Sобщ., м2 |  | - |  | 7776 |
|  |  | кол-во домов |  | - |  | 76 |
|  |  | % от общ. объема жил. фонда |  | - |  | 15 |
| 3.5.2 | 1-квартир. жил. дом, 2 эт. | Sобщ., м2 |  | - |  | 4525 |
|  |  | кол-во домов |  | - |  | 22 |
|  |  | % от общ. объема жил. фонда |  | - |  | 9 |
| 3.5.3 | 1-квартир. жил. дом, 3 эт. | Sобщ., м2 |  | - |  | 3459 |
|  |  | кол-во домов |  | - |  | 11 |
|  |  | % от общ. объема жил. фонда |  | - |  | 7 |
| 3.5.4 | 2-квартир. жил. дом, 1 эт. | Sобщ., м2 |  | - |  | 842 |
|  |  | кол-во домов |  | - |  | 7 |
|  |  | % от общ. объема жил. фонда |  | - |  | 2 |
| 3.5.5 | 2-квартир. жил. дом, 2 эт. | Sобщ., м2 |  | - |  | 984 |
|  |  | кол-во домов |  | - |  | 4 |
|  |  | % от общ. объема жил. фонда |  | - |  | 2 |
| 3.5.6 | 2-квартир. жил. дом, 3 эт. | Sобщ., м2 |  | - |  | 369 |
|  |  | кол-во домов |  | - |  | 1 |
|  |  | % от общ. объема жил. фонда |  | - |  | 1 |
| 3.5.7 | Многоквартир. жил. дом, 2 эт. | Sобщ., м2 |  | - |  | 3782 |
|  |  | кол-во домов |  | - |  | 4 |
|  |  | % от общ. объема жил. фонда |  | - |  | 7 |
| 3.5.8 | Многоквартир. жил. дом, 3 эт. | Sобщ., м2 |  | - |  | 3007 |
|  |  | кол-во домов |  | - |  | 2 |
|  |  | % от общ. объема жил. фонда |  | - |  | 6 |
| 3.5.9 | Многоквартир. жил. дом, 4 эт. | Sобщ., м2 |  | - |  | 3689 |
|  |  | кол-во домов |  | - |  | 1 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда |  | - |  | 7 |
| 3.5.10 | Многоквартир. жил. дом, 5 эт. | Sобщ., м2 |  | - |  | 14691 |
|  |  | кол-во домов |  | - |  | 3 |
|  |  | % от общ. объема жил. фонда |  | - |  | 28 |
| 3.5.11 | Общежитие, 1 эт. | Sобщ., м2 |  | - |  | 2230 |
|  |  | кол-во домов |  | - |  | 9 |
|  |  | % от общ. объема жил. фонда |  | - |  | 4 |
| 3.5.12 | Общежитие, 2 эт. | Sобщ., м2 |  | - |  | 6860 |
|  |  | кол-во домов |  | - |  | 8 |
|  |  | % от общ. объема жил. фонда |  | - |  | 13 |
| 3.5.13 | Балок, 1 эт. | Sобщ., м2 |  | - |  | 39 |
|  |  | кол-во домов |  | - |  | 2 |
|  |  | % от общ. объема жил. фонда |  | - |  | 0 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Детское дошкольное учреждение | объект (мест) |  | 2 (210) |  | 4 (460) |
| 4.1.2 | Школа | объект (учащихся) |  | 3 (482) |  | 5 (835) |
| 4.1.3 | Внешкольные учреждения | объект (мест) |  | 1 (72) |  | 1 (200) |
| 4.2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Больничный комплекс | объект |  | 1 |  | 1 |
| 4.2.2 | Станция скорой медицинской помощи | объект (автомобилей) |  | 1 |  | 1 (2) |
| 4.3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Спортивный зал | объект (кв.м. площади пола) |  | 1 |  | 2 (1487) |
| 4.3.1 | Бассейн | объект (кв. м. зеркала воды) |  | 1 |  | 1 (250) |
| 4.4 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Клуб | объект (мест) |  | 1 (190) |  | 3 (1460) |
| 4.4.2 | Библиотека | объект (тыс. экз.) |  | 1 (н/д) |  | 1 (35) |
| 4.5 | Объекты торгового назначения |  |  |  |  |  |
| 4.5.1 | Магазины | объект (кв.м. торговой площади) |  | 19 (1970) |  | 18 (3721) |
| 4.5.2 | Рынок | объект (кв.м. торговой площади) |  | 1 (300) |  | 1 (300) |
| 4.6 | Объекты общественного питания |  |  |  |  |  |
| 4.6.1 | Объекты общественного питания | объект (мест) |  | 2 (н/д) |  | 3 (300) |
| 4.7 | Организации и учреждения управления |  |  |  |  |  |
| 4.7.1 | Администрация | объект |  | 1 |  | 1 |
| 4.7.2 | Административные здания | объект |  | 21 |  | 21 |
| 4.8 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
| 4.8.1 | Гостиница | объект (мест) |  | - |  | 1 (70) |
| 4.8.2 | Пожарное депо | объект (машин) |  | 2 (4) |  | 2 (4) |
| 4.9 | Объекты бытового обслуживания |  |  |  |  |  |
| 4.9.1 | КБО | объект (рабочих мест) |  | - |  | 1 (10) |
| 4.10 | Объекты связи |  |  |  |  |  |
| 4.10.1 | Отделение связи (почта, телефон, телеграф) | объект |  | 1 |  | 1 |
| 4.10.2 | Сбербанк | объект |  | 1 |  | 2 |
| 4.11 | Религиозно-культовые объекты |  |  |  |  |  |
| 4.11.1 | Часовня, церковь | объект |  | 4 |  | 4 |
| 4.11.2 | Церковный комплекс | объект |  | - |  | 1 |
| 4.12 | Объекты специального назначения |  |  |  |  |  |
| 4.12.1 | Кладбище традиционного захоронения | объект (га) |  | 2 (9,6) |  | 2 (9,8) |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус |  | км |  |  |  |
| 5.2 | Протяженность магистральных улиц и проездов |  |  |  |  |  |
|  | -всего |  | км | - | 77,69 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | - дорог общего пользования |  | км | - | 18,80 |  |
|  | - магистральных улиц общегородского значения |  | км | - | 23,62 |  |
|  | - магистральных улиц районного значения |  | км | - | 1,22 |  |
|  | - улиц местного значения |  | км | - | 17,38 |  |
|  | - проездов |  | км | - | 16,67 |  |
| 5.3 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности |  | % |  | - |  |
| 5.4 | Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов поселка |  | % | - | - |  |
| 5.5 | Количество транспортных развязок в разных уровнях |  | единиц | - | - |  |
| 5.6 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец |  | мин. | - | - |  |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |  |  |
|  | - всего |  | тыс. куб. м./в сутки |  | 3,6823 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды |  | тыс. куб. м./в сутки |  | 3,3881 |  |
|  | - на производственные нужды |  | тыс. куб. м./в сутки |  | 0,2942 |  |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды |  | % |  |  |  |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений |  | тыс. куб. м./в сутки |  | 3,685 |  |
|  | в том числе водозаборов подземных вод |  | тыс. куб. м./в сутки |  |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека |  | л./в сутки на чел. |  | 300 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды |  | л./в сутки на чел. |  | 300 |  |
| 6.1.5. | Протяженность сетей |  | км | 46,790 | 81,720 |  |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод |  |  |  |  |  |
|  | - всего |  | тыс. куб. м./в сутки | - | 3,2365 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды |  | тыс. куб. м./в сутки | - | 2,9423 |  |
|  | - производственные сточные воды |  | тыс. куб. м./в сутки | - | 0,2942 |  |
| 6.2.2. | Производительность очистных сооружений канализации |  | тыс. куб. м./в сутки | - | 3,240 |  |
| 6.2.3. | Протяженность сетей |  | км | 17,9627 | 43,489 |  |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 6.3.1. | Потребность в электроэнергии |  |  |  |  |  |
|  | - всего |  | млн. кВт. ч./в год | 7,58 | 12,63 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | - на производственные нужды |  | млн. кВт. ч./в год |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды |  | млн. кВт. ч./в год |  |  |  |
| 6.3.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год |  | кВт. ч. | 1350 | 1700 |  |
|  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды |  | кВт. ч. | 1350 | 1700 |  |
| 6.3.3. | Источники покрытия электронагрузок |  | МВт |  |  |  |
| 6.3.4. | Протяженность сетей |  | км | 73,05 | 82,26 |  |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла -всего |  | Гкал/год | - | 137411 |  |
|  | в том числе: |  |  | - | - |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды |  | Гкал/год | - | 137411 |  |
|  | -на производственные нужды |  | Гкал/год | - | - |  |
| 6.4.2. | Производительность централизованных источников теплоснабжения -всего |  | Гкал/час | 60 | 87,5 |  |
|  | в том числе: - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) - районные котельные |  | Гкал/час Гкал/час | - | - |  |
| 6.4.3. | Производительность локальных источников теплоснабжения |  | Гкал/час | - | - |  |
| 6.4.4. | Протяженность сетей |  | км | 109 | 113 |  |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| 6.5.1. | Удельный вес газа в топливном балансе |  | % | - | - |  |
| 6.5.2. | Потребление газа - всего |  | млн. куб. м./год | - | - |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды |  | млн. куб. м./год | - | - |  |
|  | - на производственные нужды |  | млн. куб. м./год | - | - |  |
| 6.5.3. | Источники подачи газа |  | млн. куб. м./год | - | - |  |
| 6.5.4. | Протяженность сетей |  | км | - | - |  |
| 6.6. | Связь |  |  |  |  |  |
| 6.6.1. | Охват населения телевизионным вещанием |  | % от населения | 100 | 100 |  |
| 6.6.2. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования |  | номеров | 608 | 2500 |  |
| 7. | Ориентировочная стоимость строительства по первооче-редным мероприятиям реалии-зации проекта |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Всего |  | млн. руб. |  | 9637,26 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | - жилищное строительство |  | млн. руб. |  | 4867,57 |  |
|  | - социальная инфраструктура |  | млн. руб. |  | 1830,61 |  |
|  | - улично-дорожная сеть и общественный пассажирский транспорт |  | млн. руб. |  | 1622,1 |  |
|  | - инженерное оборудование и благоустройство территории |  | млн. руб. |  | 991,61 |  |
|  | - прочие |  | млн. руб. |  | 325,38 |  |
| 7.2 | Удельные затраты |  |  |  |  |  |
|  | - на 1 жителя |  | тыс. руб. |  | 1297,07 |  |
|  | - на 1 кв.м. общей площади квартир жилых домов нового строительства |  | тыс. руб. |  | 52,64 |  |
|  | - на 1 га территории |  | тыс. руб. |  | 4545,67 |  |

- Инженерно-технические мероприятия го и чс.

  - Оценка имеющихся инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС.

    - Местоположение объекта градостроительной деятельности. Сведения о природно-климатических условиях в районе расположения.

Поселок Талинка является некатегорированным поселением по ГО в соответствии с постановлением Российской Федерации от 3.10.1998. «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне».

    - Основные характеристики объекта градостроительной деятельности.

Электроснабжение села осуществляется от электроподстанции и ряда ТП 
6/0.4 кВ.

Водоснабжение существующей застройки осуществляется за счет подземных вод.

Теплоснабжение жилой, общественной и производственной застройки осуществляется централизованно от котельной и автономных источников тепла.

    - Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения и ЧС на функционирование поселения.

Чрезвычайные ситуации можно условно разделить на: ЧС техногенного, природного, экологического, социально- и военно-политического характера. По сложившейся обстановке и тяжести последствий  следует классифицировать ЧС на:  частные, локальные, местные, территориальные, региональные, глобальные. На территории поселка возможно развитие чрезвычайных ситуаций,  различных по характеру и степени тяжести.

Катастрофы техногенного и природного характера приводят к следующим возможным последствиям:

  - затопление территорий;

  - пожары;

  - взрывы;

  - человеческие жертвы;

  - массовые заболевания населения;

  - перебои в  обеспечении электроэнергией, водой, теплом.

На территории п. Талинка нет потенциально опасных и вредных объектов.

    - Основные показатели по существующим ИТМ ГОЧС, отражающие состояние защиты населения и территории поселения в военное и мирное время на момент разработки генерального плана.

На территории поселка убежища не предусмотрены.

  - Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС.

    - Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования поселения, защите его населения и территорий в военное время и в ЧС техногенного и природного характера.

Проектом дополнительных инженерно-технических мероприятий не предусмотрено.

ПРИЛОЖЕНИЯ

4.СВОДНЫЙ БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ